Departamento de Computación

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

TESIS DE LICENCIATURA

(Versión Reducida)

TSC - Traffic Simulator Compiler

Diseño e implementación de un compilador para simulación de tráfico urbano siguiendo el paradigma 
Cell-DEVS

Alumnos:	Mariana Lo Tartaro	- L.U.	   14/89

César Torres		- L.U.  372/89

Director: 	Dr. Gabriel Wainer

Pabellón 1 - Planta Baja - Ciudad Universitaria

(1428) Buenos Aires - Argentina

http://www.dc.uba.ar

# Resumen

En el presente trabajo se diseña y desarrolla el compilador TSC (Traffic Simulator Compiler) que toma como entrada un plano de ciudad descripto en un lenguaje sencillo, y genera el modelo de simulación correspondiente para ser ejecutado mediante una herramienta de simulación basada en modelos Cell-DEVS n-dimensionales.

El lenguaje de especificación de sectores de ciudad utilizado para describir el plano se denomina ATLAS (Advanced Traffic LAnguage Specifications) y su descripción completa se encuentra en [DW99]. El simulador para el cual se generan los modelos de simulación se denomina N-CD++ y su descripción completa se encuentra en [BBW98] y en [RW99].

Lo más destacable del compilador TSC es que la estructura del código que genera es totalmente flexible, basándose en templates que se indican en el momento de invocarlo. Otra ventaja que se obtiene del uso de templates es que cualquier cambio o extensión que se realice en futuras versiones de N-CD++ no desencadena ninguna modificación en la arquitectura del compilador TSC, sino que solamente basta con modificar los templates de generación de código.

# Introducción

Para todos aquellos sistemas en los que no es posible o conveniente hallar soluciones analíticas se ha difundido el uso de metodologías y herramientas de simulación.

Las ventajas de la simulación son múltiples. Entre otras cosas puede reducirse el tiempo de desarrollo del sistema, las decisiones pueden verificarse artificialmente y un mismo modelo puede utilizarse muchas veces. La simulación es de  empleo más simple que  ciertas técnicas analíticas y precisa menos simplificaciones.

En la actualidad existe una gran variedad de aplicaciones complejas en las que se usan modelos y/o simulación, entre ellas el estudio del tráfico urbano. Las características comunes a estos sistemas son su complejidad y la falta de herramientas adecuadas para evaluar su desempeño.

El objetivo de este trabajo es brindar a los analizadores y estudiosos del tráfico urbano una herramienta que les permita aprovechar la ventaja del uso de simuladores, especificando los sectores de ciudad a simular en un lenguaje que respete sus propios términos (calles, cruces, semáforos, etc.).

Para cumplir con este objetivo, se diseñó y desarrolló el compilador TSC (Traffic Simulator Compiler) que toma como entrada  un plano de ciudad descripto en lenguaje natural, y genera los modelos de simulación correspondientes. La estructura de estos modelos permite que los mismos puedan ser luego utilizados por la herramienta de simulación N-CD++ (basada en modelos Cell-DEVS n-dimensionales), para analizar y estudiar el comportamiento del tráfico, es decir el movimiento de los autos a lo largo de las calles del sector de ciudad especificado.

El lenguaje de especificación de sectores de ciudad utilizado para describir el plano se denomina ATLAS (Advanced Traffic LAnguage Specifications) y su descripción completa se encuentra en [DW99]. El mismo describe un sector de ciudad en términos de los elementos que lo componen. Los principales son las calles y sus cruces correspondientes, complementados con factores de control  adicionales que provocan la alteración del flujo normal de los autos. Entre los mismos podemos mencionar baches, obras, lomos de burro y otros elementos que se pueden encontrar a lo largo de una calle. Además se incorporan otros controles más sofisticados como semáforos y vías de tren.

Como se mencionó anteriormente, el simulador para el cual se generan los modelos del plano, se basa en modelos Cell-DEVS n-dimensionales.

Los modelos DEVS se construyen en base a un conjunto de modelos de simulación básicos, que se combinan para formar modelos acoplados. El paradigma Cell-DEVS permite la descripción de modelos celulares a través de su definición como modelos atómicos DEVS.

La definición de modelos de tráfico utilizando el paradigma Cell-DEVS brinda múltiples posibilidades para modelar cada elemento del plano y sus acoplamientos en modelos de mayor nivel. El simulador N-CD++ permite procesar cualquiera de estos modelos. Es por esta causa que se decidió crear un compilador totalmente parametrizable para la generación de los mismos de forma flexible. Gracias a esto, se pueden generar diferentes modelos de simulación para un mismo sector de ciudad, cambiando en forma muy simple los parámetros de la herramienta TSC.

Por otra parte,  también se incorporan  todas las facilidades para la extensión  y adaptación de los modelos  frente a futuras versiones del simulador.

La parametrización mencionada está especificada en un conjunto de templates de generación de código que se indica en el momento de invocar a TSC.

TSC fue construido utilizando el lenguaje de programación C++ y el compilador GCC versión 2.8.1 (http://www.sunsite.unc.edu/pub/gnu) del proyecto GNU Free Software Foundation Inc. (http://www.fsf.org).

# Formalismos de Especificación

## DEVS

DEVS (Discrete EVents dynamic Systems) es un mecanismo de simulación jerárquica propuesto por Zeigler [Zei76]. Establece una teoría de modelado de sistemas a tiempo continuo usando modelado de eventos discretos. El paradigma provee una forma de especificar un objeto matemático llamado sistema. Éste se describe como un conjunto consistente de una base de tiempo, entradas, salidas y funciones para calcular los siguientes estados y salidas.

El formalismo define cómo generar nuevos valores para las variables y los momentos en los que estos valores deben cambiar. Puede verse como una forma de especificar sistemas cuyas entradas, estados y salidas son constantes de a trozos, y cuyas transiciones se identifican como eventos discretos.

Un modelo DEVS se construye en base a un conjunto de modelos básicos, que se combinan para formar modelos acoplados. Los modelos pueden ser de comportamiento (atómicos), o estructurales (acoplados). Un modelo acoplado especifica cómo se conectan las entradas y salidas de los componentes. Los nuevos modelos también son modelos básicos modulares, y pueden usarse para armar modelos de mayor nivel.

Un modelo atómico es una especificación de un modelo comportamental. Formalmente, esta especificación puede definirse como:

M = <I, X, S, Y, int, ext, , D>

Para especificar modelos DEVS es conveniente ver al modelo como con ports de entrada/salida que interactúan con el entorno (I). Cuando se reciben en los ports de entrada los eventos externos, la descripción del modelo debe determinar cómo responder.

Un modelo atómico DEVS transita entre los estados (S) vía sus funciones de transición. Si no hay eventos externos, los estados pueden cambiar ejecutando la función de transición interna (int), cuya activación está determinada por la función de pasaje de tiempo (D) aplicada al estado actual. Antes de cada transición interna, el modelo puede generar un evento de salida, ejecutando la función de salida, () que depende del estado previo a la transición. También puede haber un cambio de estado cuando hay un evento de entrada externa (ext). La función de transición externa determina el nuevo estado basándose en el estado actual, el tiempo transcurrido en ese estado, y la entrada.

Los modelos básicos pueden ser acoplados en el formalismo DEVS para formar un modelo multicomponente o acoplados, definido por la estructura:

CM = < I, X, Y, D, {Mi}, {Ii}, {Zij}, select>

Un modelo acoplado dice como acoplar (conectar) varios modelos componentes para formar un nuevo modelo. El modelo acoplado contiene, por un lado, una interfaz modular (I),que le permite conectarse con otros modelos básicos. Luego, se definen los conjuntos de entrada y salida del componente (X, Y), como en otros modelos básicos.  Por otro lado, se define un índice (D) para el conjunto de componentes (Mi) que conforman el sistema acoplado. Se determinan las influencias de cada componente (Ii), y una especificación de acoplamiento (Zij), en la cual la conexión de i a se especifica designando a j como el influenciado por i.  Zij  provee una función de traducción desde el estado de i hasta el conjunto de entradas de j. Cuando ocurre un evento interno en i, en el mismo instante envía una señal al componente j. Finalmente, la función de selección, incluye las reglas empleadas para elegir cual de los componentes inminentes (los que tienen menor tiempo al próximo evento) ejecutará su próximo evento.

Un modelo multicomponente es equivalente a un modelo básico en el formalismo DEVS, y puede ser empleado en un modelo multicomponente mayor, ya que el formalismo es cerrado bajo acoplamiento. De esta forma, un modelo puede construirse jerárquicamente a partir de submodelos DEVS. Un modelo DEVS que no se construye usando un modelo acoplado es un modelo atómico.

## Cell-DEVS

El paradigma Cell-DEVS permite la descripción de modelos celulares a través de su definición como modelos atómicos DEVS con distintos tipos de demoras. Cada celda será definida como un modelo atómico y podrán utilizarse distintas clases de demoras para su comportamiento.

En los modelos Cell-DEVS con demoras de transporte, las celdas se definen como modelos atómicos, con el fin de acoplarlas con otras para formar un espacio de celdas completo. Se considera que los modelos son cerrados, ya que cada celda sólo puede influenciar o ser influenciada por un vecino. Como los modelos influenciados sólo deben activarse cuando la celda influenciante cambia su estado, el resultado de la función de cálculo local sólo será transmitido si hay un cambio.

Otro tipo de demora interesante para las celdas de los modelos celulares es la demora inercial. Esta construcción permite representar ciertos fenómenos cuya semántica incluye comportamiento con desalojo, permitiendo descartar entradas a las celdas si su valor no se mantiene durante un período determinado. Por otro lado, si el flujo de entrada es constante durante ese tiempo (llamado demora inercial) el estado debe cambiar.

TDC = < X, Y, I, S, N, delay, d, int, ext, , , D >

Cada celda tiene una interfaz bien definida, compuesta por un número fijo de ports numerados en orden ascendente. Por un lado, existe un conjunto de ports para establecer el acoplamiento interno del modelo de celdas, cada uno de los cuales estará conectado con un vecino. El número de estos ports de entrada y salida de cada celda será, por ende,  igual al del tamaño de la vecindad. En el caso de precisarse otras entradas o salidas, se utilizarán los demás ports definidos.

Cada port en la interfaz tiene un nombre y un tipo. Los nombres están compuestos por un identificador (X para entradas; Y para salidas) y un número natural (número de port).

Los objetivos de la ejecución de las funciones de transición (int, ext) y de la de salida () son similares a los definidos para otros modelos DEVS. La función de transición interna se usa para definir cambios de estado debido a eventos internos, y la función de transición externa expresará la ocurrencia de eventos externos.

Los modelos atómicos de celdas con distintas demoras pueden acoplarse con otros modelos para formar un modelo Cell-DEVS multicomponente o acoplado. Éstos son definidos como un espacio consistente de celdas atómicas conectadas por una relación de vecindad. Cada uno de los componentes es una celda como las definidas anteriormente.

Por último se extiende la definición de los modelos Cell-DEVS acoplados cerrados a modelos Cell-DEVS acoplados genéricos. La idea es extender la definición de los primeros para permitir la especificación de espacios Cell-DEVS que puedan ser combinados con otros modelos básicos en una jerarquía DEVS.

GCC = < Xlist, Ylist, I, X, Y, n, {t1,...,tn}, , N, C, B, Z, select >

La función Z se sigue usando para llevar a cabo el acoplamiento interno del espacio de celdas. Finalmente, se han incluido dos nuevos conjuntos: Xlist, una lista de las posiciones de las celdas donde se reciben eventos externos al modelo acoplado; e Ylist, una lista de posiciones de celdas cuyas salidas serán recolectadas para ser enviadas a otros modelos en la jerarquía.

En modelos DEVS acoplados, la ocurrencia de eventos internos en un modelo es precedida por la ejecución de la función de salida . Esta función transmite el valor a otros modelos a través de ports en la interfaz. Para modelos Cell-DEVS, el comportamiento será distinto. Primero, si ocurre un evento en una celda, sus vecinos serán influenciados automáticamente a través de la ejecución de la función Z. Por otro lado, ciertas celdas en el espacio serán elegidas como celdas de entrada y salida, y serán incluidas en las listas Xlist e Ylist respectivamente. Los valores de estas celdas serán considerados como las entradas y salidas de todo el espacio de celdas.

La función select se define como una lista de posiciones en la vecindad. La lista se ordena de acuerdo con el criterio de selección a ser utilizado cuando más de una celda está activa simultáneamente.

# ATLAS

ATLAS (Advanced Traffic LAnguage Specifications) es el lenguaje de especificación definido en [DW99] para modelar las secciones de una ciudad utilizando los formalismos DEVS y Cell-DEVS. El objetivo del mismo es poder diseñar modelos de tráfico complejo de una forma sencilla, permitiendo además la incorporación de  distintos elementos de control que alteran el flujo de los autos por las calles.

Una calle se especifica como una secuencia de tramos. Cada uno de éstos representa un sector que se extiende a lo largo de una cuadra, donde todos los carriles tienen la misma dirección de circulación y una velocidad máxima permitida.

- Tramos = {(p1, p2, n, a, dir, max) / p1, p2  Puntos  p1  p2   n, max    a, dir  {0, 1}}

p1 y p2, representan los extremos del tramo y pertenecen al conjunto Puntos = { (x,y) / x, y   }

n  , indica la cantidad de carriles del tramo.

dir  {0,1}, indica el sentido de circulación de los vehículos. Si dir = 1 los vehículos se desplazan hacia p2, caso contrario lo hacen hacia p1.

a  {0, 1}, indica la forma del tramo. Si a = 0 el tramo es recto, caso contrario es curvo.

max  , indica la velocidad máxima de circulación permitida en el tramo.

Los tramos se definen modelos Cell_DEVS de dimensión igual a los carriles que contienen  y con demora de transporte.

- Cruces  = { (c, maxc) / maxc     t ,t’  Tramos  t = (p1, p2, n, a, dir, max)  t’ = (p1’, p2’, n’, a’, dir’, max’)  t  t’  (p1 = c  p2 = c)  (p1’ = c  p2’ = c) }

Los elementos de este conjunto se definen como puntos del espacio de dos dimensiones que representan los lugares donde se cruzan 2 ó más tramos, asociados con su velocidad máxima de circulación permitida.

Las intersecciones se representan como un anillo de celdas que se acopla con carriles de tramos. Cada vehículo avanza hacia una celda vacía, que puede estar dentro de la intersección o ser la primera de un carril de salida del cruce. Cada vez que un auto pasa por una salida libre, se chequea aleatoreamente si debe seguir girando o salir.

Cada cruce (c, maxc)  Cruces, se define como un modelo Cell_DEVS de una dimensión con demora de transporte y bordes conectados, cuya estructura se presenta en la siguiente figura:

Los tramos que permiten el ingreso y salida de vehículos de la simulación se obtienen como:

TramosIngreso = { t  / t =  (p1, p2, n, a, dir, max)  t  Tramos   [ ( dir = 0  ( v   : (p2,v)  Cruces) )  (dir = 1  ( v   : (p1,v)  Cruces) ) ] }

TramosSalida = { t  / t =  (p1, p2, n, a, dir, max)  t  Tramos  [ ( dir = 0   ( v   : (p1,v)  Cruces) )  ( dir = 1  ( v   : (p2,v)  Cruces) )  ] }

TramosIngreso y TramosSalida son subconjuntos de Tramos y se caracterizan por no tener un cruce  de calles en alguno de sus extremos, el cual actuará como punto de ingreso o salida de vehículos de la simulación. Por lo tanto, estos conjuntos se derivan a partir de Tramos y Cruces.

Cada tramo de los conjuntos TramosIngreso y TramosSalida se acopla con un modelo DEVS, encargado de generar o eliminar coches de la simulación, respectivamente.

CrucesSemáforos = { c / c  Cruces }

Cada cruce de este conjunto representa una esquina con semáforos. Es decir, los vehículos que llegan a la intersección deben chequear el color del semáforo para determinar si pueden avanzar.

RedDeVías = { Vías / Vías = { (t, , seq) / t  Tramos      seq   } }

Cada tupla representa identifica la ubicación de un paso a nivel, es decir el tramo (t) y la distancia entre el comienzo del tramo y las vías (). Además indica el orden que le corresponde al paso a nivel (seq) para poder establecer la secuencia de avance del tren (en qué orden avanza sobre los pasos a nivel).

Obras = { (t, ni, , #n) /  t  Tramos  t = (c1, c2, n, a, dir, max)  ni  [0, n-1]       #n  [1, n+1-ni]  #n  1 mod 2 }

Cada tupla del identifica el tramo (t) donde se halla la obra, el primer carril (ni) afectado por la obra, la distancia sobre el carril ni que existe entre la columna central de la obra y el comienzo del tramo, y la cantidad de carriles que ocupa la obra (#n). Cada tupla especifica un rombo sobre un tramo por donde los vehículos no pueden circular.

BachesT = { (t, n1, ) / t  Tramos  t = (c1, c2, n, a, dir, max)   n1 [0, n-1]      }

- Cada tupla del conjunto identifica el tramo (t), el carril (n1) donde se encuentra el bache, la distancia del bache desde el comienzo del tramo ().

Un bache también puede ser definido sobre un cruce, especificándolo como:

BachesC = { c / c  Cruces }

ElementosDeControl = { (t, e, ) / t  Tramos      e  {elevación transversal, depresión transversal, bocacalles, irregularidad continua, señal de PARE, señal de Escuela} }

Cada tupla del conjunto identifica el tramo (t = (c1, c2, n, a, dir, max)), el tipo de elemento de control se ha especificado (e) y la distancia entre el elemento de control y el comienzo del tramo ().

# Simulador N-CD++

N-CD++ es una herramienta para el modelado y simulación de modelos de espacios celulares utilizando el paradigma DEVS y Autómatas Celulares Asincrónicos.

Los modelos que respetan el formalismo DEVS utilizan una metodología para la construcción de sistemas complejos en función de componentes básicos. Esta construcción jerárquica facilita la comprensión del sistema y la reutilización de componentes ya verificados.

La herramienta presenta un lenguaje de especificación de modelado para la descripción de los componentes y su vinculación, detallando las características de cada uno de ellos. Dentro de esta especificación se contempla un lenguaje de expresiones de lógica trivalente para describir el comportamiento de las celdas de los modelos celulares.

Además de ser una herramienta genérica de simulación, la construcción de los modelos en forma jerárquica da la posibilidad de combinar y vincular modelos simples conformando modelos mucho más complejos, que de otra manera son más difíciles de modelar y simular.

El simulador consta de dos partes: un motor de simulación y los fuentes de los modelos atómicos que se pueden participar en alguna simulación.

El comportamiento de los modelos celulares se especifica por medio de un archivo de configuración, mientras que para los modelos atómicos debe codificarse un módulo en C++. Por esto es responsabilidad del programador generar los modelos atómicos correspondientes para llevar a cabo la simulación respetando los requerimientos del ambiente.

Al invocarlo el simulador recibe la especificación de una simulación, la ejecuta y retorna los resultados.

## Definición de Modelos

El archivo que permite definir los modelos esta compuesto por grupos de definiciones de modelos acoplados y configuración de modelos atómicos, esta última opcional. Cada definición indica el nombre del modelo (entre [ ]) y sus atributos. El grupo del modelo [top] es obligatorio y define el modelo acoplado de mayor nivel.

### Modelos Acoplados

Existen cuatro posibles propiedades a configurar: componentes (components), puertos de salida (out), puertos de entrada (in) y conexiones entre modelos (link). El nombre con el cual se define cada una de las partes del modelo es reservado y cualquier otra palabra será ignorada. La sintaxis es la siguiente:

Components: Describe los modelos que integraran el modelo acoplado. El formato es:

nombre_de_modelo@nombre_de_clase

El nombre de modelo es necesario ya que es posible construir un modelo acoplado con más de una instancia del mismo modelo atómico.

El nombre de clase puede hacer referencia tanto a modelos atómicos como a modelos acoplados. Estos últimos deben estar descriptos en el mismo archivo de configuración como un nuevo grupo.

Out: Enumera los nombres de los puertos de salida. Este atributo es opcional. Por ejemplo:

Out : puerto1 puerto2

In: Enumera los nombres de los puertos de entrada. Este atributo es opcional. Por ejemplo:

In : puerto1 puerto2

Link: Describe el esquema de acoplamiento interno, externo de entrada y externo de salida. El formato esta dado por el par:

puerto_origen[@modelo]    puerto_destino[@modelo]

### Modelos Atómicos

En esta definición se configuran los modelos atómicos participantes de la simulación. En caso de no figurar ninguna referencia se tomarán los valores por defecto que halla programado el desarrollador de dicha clase.

La configuración se especifica de la siguiente forma:

[nombre_modelo_atomico]

nombre_variable1 : valor_var1

.

.

nombre_variablen : valor_varn

Los nombre de las variables dependen del desarrollador de la clase que se desea configurar y deben estar documentados junto con el código fuente de la misma.

Cada instancia de un tipo de modelos atómico podrá ser configurada independientemente de otras instancias del mismo tipo.

### Modelos Celulares

Los modelos celulares son una variante de los modelos acoplados, y debido a esto se utiliza la misma especificación con el agregado de ciertos parámetros inherentes a las características de los mismos. Se utilizan los siguientes parámetros:

Type : [CELL | FLAT] indica si el modelo celular será achatado o no.

Width : entero, permite definir la cantidad de columnas sólo para modelos celulares unidimensionales y bidimensionales.

Height : entero, permite definir la cantidad de filas sólo para un modelo celular bidimensional.

In : Igual que en los modelos acoplados.

Out : Igual que en los modelos acoplados.

Link : Igual que en los modelos acoplados pero para hacer referencia a una celda se debe usar el nombre del acoplado más (x1,x2,...,xn) sin dejar espacios.

Ejemplos:	Link puertoSalida puertoEntrada@nombreCelular(x1,x2,...,xn)

Link puertoSalida@nombreCelular(x1,x2,...,xn) puertoEntrada

Border : [ WRAPPED | NOWRAPPED ], indica si el modelo es o no toroidal.

Delay : [ TRASPORT | INERTIAL ], especifica el tipo de demora usada en cada celda.

DefaultDelayTime : entero, demora por defecto para los eventos externos.

Neighbors : nombreCelular( x1,1, x2,1,...,xn,1 )... nombreCelular( x1,m, x2,m,...,xn.m )

Define el vecindario para todas las celdas del modelo. Cada celda (x1,i, x2,i,...,xn.i) representa un desplazamiento con respecto a la celda de origen del vecindario.

Initialvalue : [ Real | ? ], es el valor inicial para todo el espacio de celdas. (? valor indefinido).

LocalTransition : transitionFunctionName

Indica el nombre del grupo que contiene las reglas a utilizar para la función de transición local para todas las celdas.

PortInTransition : portName@ nombreCelular(x1, x2,...,xn)  transitionFunctionName

Permite definir un comportamiento alternativo cuando arriba un mensaje externo por el puerto de entrada indicado de la celda (x1, x2,...,xn) del modelo celular.

Zone : transitionFunctionName { rango1[..rangon] }

Permite definir un comportamiento alternativo para el conjunto de celdas comprendidas dentro del rango especificado. Cada rango es algo de la forma (x1,x2,...,xn) describiendo una celda, (x1,x2,...,xn)..(y1,y2,yn) describiendo una zona de celdas, o una lista que puede combinar una cantidad arbitraria de ambas (separando a cada elemento de la misma por un espacio en blanco).

## Lenguaje de Especificación de Reglas

La definición de las reglas que describen un cierto comportamiento se hace en forma independiente a los modelos celulares que la utilizan. Esto permite que más de un modelo celular utilice la misma especificación como así también que varias zonas dentro de un espacio celular lo utilicen sin necesidad de redefinirla.

El lenguaje se define como un nuevo grupo dentro de la especificación, donde cada componente del grupo es una regla con la siguiente sintaxis:

rule : resultado demora { condición }

Cada regla esta compuesta por tres elementos: una condición, una demora y un resultado. Para calcular el nuevo estado de una celda, se toma cada una de las reglas (en el orden en que fueron definidas) y  si la condición de la misma es evaluada a verdadero, entonces se evalúan su resultado y su demora, y estos valores serán los utilizados por la celda. Si la evaluación de la condición de la regla es falsa, entonces se toma la siguiente regla. Si se evalúan todas las reglas sin haber encontrado alguna válida, entonces la simulación se cancelará y se informará al usuario de tal situación. Si  existe más de una regla válida se toma la primera de ellas.

La herramienta proporciona ciertas facilidades al lenguaje por medio de un preprocesador, que actúa sobre el archivo de definición de modelos, antes de la carga de los mismos.

La cláusula #include permite incluir el contenido de un archivo. Su formato es:

#include(fileName)

donde fileName es el nombre del archivo que contiene la definición de las macros. Dicho archivo debe encontrarse en el mismo directorio donde se encuentra el archivo de definición de modelos.

Las cláusulas #BeginMacro y #EndMacro permiten dar comienzo y fin a la definición de una macro. La cláusula #Macro permite el uso de una macro previamente definida, reemplazando el texto que la invoca por el contenido de dicha macro. Su formato es:

#Macro(nombreMacro)

# Compilador TSC

TSC es una herramienta cuyo propósito es tomar como entrada una representación de un plano de ciudad realizado con el lenguaje de especificación de tráfico urbano ATLAS (Advanced Traffic Language Simulation) y dejar como salida un archivo conteniendo modelos de simulación para ese plano, con la estructura correspondiente a ser utilizada como entrada al simulador N-CD++.

TSC fue construido de forma tal que es posible configurar por completo los modelos de simulación que generará para el plano de ciudad indicado como entrada. Esto se debe a que el funcionamiento de TSC se centra en un conjunto de templates de generación que determinan la forma en que se codificarán en el archivo de entrada a N-CD++ cada uno de los elementos que componen un modelo de simulación de tráfico. El conjunto de templates a utilizar por TSC se indican en el momento de invocar al mismo. De esta manera, si en algún momento se modifica o extiende N-CD++ cambiando la forma de especificar los modelos de simulación o agregando nueva funcionalidad a la herramienta, es suficiente con modificar o extender el archivo que contiene los templates de generación de TSC para que se genere el código adecuado.

La forma de trabajo de TSC consiste en tomar el plano de ciudad indicado al invocarlo y, basándose en los templates de generación, generar dos archivos. El primero de ellos contendrá los modelos DEVS y CellDEVS necesarios para simular el plano de ciudad correspondiente. El segundo  contendrá las macros utilizadas por las reglas de cada modelo definidas en los templates de generación.

## Formato y procesamiento del plano de ciudad

El trabajo de TSC comienza invocando reconociendo un plano de ciudad descripto en lenguaje coloquial o natural. Los diferentes elementos que componen el plano de ciudad se agrupan en secciones dentro del archivo separados por el tipo de componente. Así, tendremos una sección que define los tramos, una que define los cruces, una que define las vías, una que define las obras, una que define los baches y una que define los elementos de control. Estas secciones no deben seguir ningún orden particular dentro de la definición del plano y puede existir más de una para el mismo tipo.

La sección de tramos es la única obligatoria dentro de la especificación del plano ya que el mismo deberá contener por lo menos un tramo para que se pueda generar un modelo de simulación correcto. Está delimitada por las sentencias "begin segments"  y "end segments" y contiene una o mas sentencias con la siguiente sintaxis:

id = p1, p2, lanes, shape, direction, speed, delay, parkType

donde,

id: alfanumérico, identificador del tramo.

p1: punto, identifica el comienzo del tramo.

p2: punto, identifica el final del tramo.

lanes: entero, cantidad de carriles del tramo

shape: [curve|straight], define el formato del tramo

direction: [go|back], define el sentido de circulación del tramo.

speed: entero, define la velocidad máxima de circulación de los autos en este tramo.

delay: entero, define la demora en la circulación de los autos  en los carriles donde se permite estacionar autos.

parkType: [parkNone|parkLeft|parkRight|parkBoth], define sobre el qué lado del tramo pueden estacionarse los autos.

La sección de cruces está delimitada por las sentencias "begin crossings"  y "end crossings" y contiene una o mas sentencias con la siguiente sintaxis:

id = p, speed, tLight, crossHole, delay, pout

donde,

id: alfanumérico, identificador del cruce.

p: punto, define la ubicación del cruce.

speed: entero, define la velocidad máxima de circulación de los autos en este cruce.

tLight: [withTL|withoutTL], define si el cruce contiene o no semáforos.

crossHole: [withHole|withoutHole], define si el cruce contiene un bache.

delay: entero, define la demora en la circulación de los autos  producida por la existencia de un bache en el cruce.

pout: entero, define la probabilidad de salir del cruce.

La sección de red de vías está delimitada por las sentencias "begin railnets"  y "end railnets" y contiene una o mas sentencias con la siguiente sintaxis:

id = (t1, d1) {,(ti, di)}, delay

donde,

id: alfanumérico, identificador de la red de vías.

ti: alfanumérico, define un identificador de tramo por donde pasa la vía.

di: entero, define la distancia entre el comienzo del tramo ti y la vía.

delay: entero, define la demora de los autos al pasar por las celdas de un tramo atravesadas por las vías de un tren.

La sección de obras está delimitada por las sentencias "begin jobsites"  y "end jobsites" y contiene una o mas sentencias con la siguiente sintaxis:

in t : firstlane, distance, lanes, delay

donde,

t: alfanumérico, es el identificador del tramo en el cual se encuentra la obra.

firstlane: entero, define el primer carril  afectado por la obra.

distance: entero, define la distancia sobre el primer carril que existe entre la columna central de la obra y el comienzo del tramo.

lanes: entero impar, define la cantidad de carriles que ocupa la obra.

delay: entero, no es utilizado y se se reserva para uso futuro.

La sección de baches está delimitada por las sentencias "begin holes"  y "end holes" y contiene una o mas sentencias con la siguiente sintaxis:

in t : lane, distance, delay

donde,

t: alfanumérico, es el identificador del tramo en el cual se encuentra el bache.

lane: entero, define el carril  donde se encuentra el bache.

distance: entero, define la distancia entre el comienzo del tramo y el bache.

delay: entero, define la demora que el bache produce en la circulación de los autos.

La sección de elemetos de control está delimitada por las sentencias "begin ctrElements"  y "end ctrElements" y contiene una o mas sentencias con la siguiente sintaxis:

in t : ctrType, distance, delay

donde,

t: alfanumérico, identificador del tramo en el cual se encuentra el elemento de control.

ctrType: [sawhorse|depression|intersection|saw|stop|school], define el tipo del elemento de control

distance: entero, define la distancia entre el comienzo del tramo y el elemento de control.

delay: entero, define la demora que el elemento de control produce en la circulación de los autos.

## Estructura y procesamiento de los templates de generación

El archivo de templates de generación contiene templates por cada uno de los elementos que conforman un plano de ciudad. Por lo tanto existen templates de generación para tramos, para cruces, para baches, etc..

Los elementos del plano que generan modelos Cell-DEVS de simulación son tramos y cruces.  El resto de los elementos del plano, obras, baches, semáforos, red de vías, autos estacionados y elementos de control, alteran la estructura de dichos modelos, pero no generan nuevos modelos Cell-DEVS. Es decir, pueden por ejemplo agregar algún acoplamiento o modificar las reglas para un conjunto específico de celdas de un tramo.

Por lo tanto, los templates que se corresponden con tramos y cruces indicarán cómo se construyen los modelos correspondientes a cada tramo y a cada cruce respectivamente.  El resto de los templates indican simplemente qué es lo que se agrega a estos modelos para reflejar el efecto  que producen los demás elementos del plano en el comportamiento de los tramos y los cruces en los que se encuentran. Más precisamente:

- las obras, vías y elementos de control afectarán el comportamiento del tramo en el que se encuentren

- los baches afectarán el comportamiento del tramo o cruce en el que se encuentren

- los semáforos afectarán el comportamiento de los tramos de entrada al cruce en que se encuentren

Cada template contiene el conjunto de líneas que se debe generar en el archivo de simulación por cada elemento de su tipo que se encuentre en el plano. Estas líneas se encuentran agrupadas en diferentes secciones -no obligatorias- dentro del template para facilitar el armado de los modelos Cell-DEVS en el archivo de simulación.

Por ejemplo, una obra agrega un conjunto diferente de reglas en el tramo para las celdas afectadas por la obra. Esto produce una nueva instrucción zone en el modelo Cell-DEVS del tramo correspondiente. La línea conteniendo este zone debe ser intercalada en el modelo Cell-DEVS del tramo, luego de la definición de los links y antes del primer zone especificado para el tramo. La división en secciones de cada template hace más fácil esta tarea.

Entonces, el formato de cada template será el siguiente:

| ¦--template identif--¦ ¦--top components --¦ linea1 . . linean ¦--top ports--¦ linea1 . . linean ¦--top links--¦ linea1 . . linean ¦--before neighbors--¦ linea1 . . linean ¦--neighbors--¦ linea1 . . linean ¦--before ports--¦ linea1 . . linean ¦--ports--¦ linea1 . | . linean ¦--before links--¦ linea1 . . linean ¦--links--¦ linea1 . . linean ¦--before zones--¦ linea1 . . linean ¦--zones--¦ linea1 . . linean ¦--before rules--¦ linea1 . . linean ¦--rules--¦ bloque1 . . bloquen ¦--after rules--¦ ¦--end template--¦ |
| --- | --- |

donde,

|--template identif--| define el tipo de template.

|--top components --|,|--top ports--|,|--top links--| indican que el conjunto de líneas que continúan definen los components, ports, o links que se agregan al modelo acoplado top para los elementos que este template genera.

|--before neighbors--|

Para templates de tramos y cruces: Indica que el conjunto de líneas que continúan debe ubicarse antes de definir los neighbors del modelo Cell-DEVS de este tramo o cruce.

Para templates de otros elementos: Indica que el conjunto de líneas que continúan deben complementar la sección before neighbors del modelo Cell-DEVS del tramo o cruce afectado por este elemento.

|--neighbors--|

Para templates de tramos y cruces: Indica que el conjunto de líneas que continúan define los neighbors del modelo Cell-DEVS de este tramo o cruce.

Para templates de otros elementos: Indica que el conjunto de líneas que continúan deben complementar la sección neighbors del modelo Cell-DEVS del tramo o cruce afectado por este elemento.

Se define en forma análoga para |--before ports--|, |--ports--|, |--before links--|, |--links--|, |--before zones--|, |--zones--|, |--before rules--|,|--rules--|.

|--after rules--|

Para templates de tramos y cruces: Indica que el conjunto de líneas que continúan debe ubicarse después de definir los rules del modelo Cell-DEVS de este tramo o cruce.

Para templates de otros elementos: Indica que el conjunto de líneas que continúan deben complementar la sección after rules del modelo Cell-DEVS del tramo o cruce afectado por este elemento.

Además de un modelo Cell-DEVS por cada tramo y cruce, el compilador genera modelos atómicos DEVS para los siguientes elementos:

- semáforos: generan semáforos y sincronizador de semáforos.

- red de vías: generan vías y un sincronizador de vías.

- tramos de entrada: generan un Generador de autos.

- tramos de salida: generan un Consumidor de autos.

El propósito de esta sección reside precisamente en la especificación de dichos modelos DEVS.

|--end template--| indica que terminó la definición de este template.

lineai define cada una de las líneas que serán escritas en el archivo de salida. Estas líneas pueden contener macro-variables que se traducen en el momento de la generación de los modelos. El significado y utilización de las mismas se detalla más adelante.

bloquei define cada conjunto de reglas para el elemento que corresponde a este template.

Al  final de la especificación de los templates para cada tipo de elemento del plano encontramos un template particular que define las macros que se generarán en el archivo de macros.

Luego de procesar el archivo que contiene el plano a simular, TSC procesa el archivo conteniendo los templates de generación de código y arma en memoria la estructura de generación completa. A partir de este momento TSC está en condiciones de generar código. De esta forma, para cada  modelo de simulación que debe armar, toma los templates necesarios e intercala en forma ordenada todas las secciones según la posición que ocuparán dentro del archivo de salida.

## Macro-variables

Los modelos de simulación de cada elemento que compone el plano de ciudad contienen información propia de ese elemento.

Algunos ejemplos de esto son:

- El tamaño del modelo celular generado para un tramo depende de la cantidad de celdas de ese tramo.

- Un bache dentro de un tramo modifica el comportamiento de la celda que contiene dicho bache.

- Las vías que cruzan un tramo alteran el comportamiento de las celdas que se encuentran antes y después de la vía en ese tramo.

Esto hace necesario que en los templates de generación de código se puedan utilizar variables que reflejen las características particulares de cada elemento del plano y que en el momento de generar el modelo para ese elemento se reemplacen por el valor correspondiente.

Por esta razón definimos un conjunto de macro-variables que pueden incluirse en las líneas de cada template. Cuando TSC encuentra una macro-variable en alguna línea, invoca un método que devuelve el valor correspondiente. Este método puede ser tan simple como devolver la cantidad de celdas de un tramo o repetir una línea tantas veces como carriles tenga un tramo.

TSC reconoce aproximadamente 60 macro-variables distintas y las identifica dentro de una línea por comenzar y terminar con el símbolo &.

Algunos ejemplos de macro-variables de tramos son:

| IDENTIF | Reemplaza por el identificador |
| --- | --- |
| LANE | Repite la línea una vez por cada carril y se reemplaza por el número de carril correspondiente |
| FIRST_CELL | Reemplaza por la primera celda |
| LAST_CELL | Reemplaza por la última celda |
| WIDTH | LAST_CELL + 1 |

Dado un tramo definido como TramoA de 2 carriles y 4 celdas. Algunas traducciones sencillas son:

| [&IDENTIF&] | [TramoA] |
| --- | --- |
| width : &WIDTH& | width : 4 |
| in : x_c_hayauto&LANE& | in : x_c_hayauto0 in : x_c_hayauto1 |
| in : x_c_hayauto&LANE&&FIRST_CELL& | in : x_c_hayauto00 in : x_c_hayauto10 |

El siguiente cuadro muestra la secuencia de pasos que se realizan para una traducción más compleja utilizando el mismo ejemplo:

link : y_c_hayauto@&IDENTIF&(&LANE&,&LAST_CELL&) y_c_hayauto&LANE&&LAST_CELL&

link : y_c_hayauto@TramoA(&LANE&,&LAST_CELL&) y_c_hayauto&LANE&&LAST_CELL&

link : y_c_hayauto@TramoA(&LANE&,3) y_c_hayauto&LANE&3

link : y_c_hayauto@TramoA(0,3) y_c_hayauto03 link : y_c_hayauto@TramoA(1,3) y_c_hayauto13

# Un caso de aplicación

En [DVW00] se definieron todos los modelos celulares y atómicos necesarios para poder simular el comportamiento de un sector de ciudad de Buenos Aires utilizando N-CD++. La definición de los modelos, los ports de comunicación y las reglas de los mismos está basada en el lenguaje de especificación de tráfico ATLAS.

Para comprobar la eficiencia y flexibilidad de TSC se lo utilizó para generar estos mismos modelos. Para ello se especificó, en primer lugar, el mismo sector de ciudad en términos de tramos, cruces, semáforos, vías, etc. Es decir, se hizo en los términos que utilizaría un analizador de tráfico, abstrayéndose totalmente de la sintaxis necesaria para especificar cada modelo y sus reglas en el simulador.

Luego se utilizó TSC para generar todos los modelos necesarios que se utilizarían como entrada al simulador N-CD++. El resultado fue la especificación del sector de ciudad de la forma en que se hizo en [DVW00]. El paso siguiente fue probar estos modelos utilizando el simulador y analizar el resultado obtenido. Con esto se comprobó que TSC estaba generando correctamente los modelos de simulación.

Por último se realizaron diferentes cambios en la especificación del sector de ciudad, agregando vías y semáforos. Luego de cada uno de estos cambios, se regeneraron los modelos con TSC y se realizaron las simulaciones correspondientes con el simulador analizando los resultados obtenidos. Estos resultados reflejaban el cambio realizado en forma correcta, comprobando la eficiencia de TSC en generar modelos correctos de simulación de tráfico.

A continuación se detallan el plano y  la especificación de entrada a TSC:

begin segments

Donado_B  = (7,16),(11,25),1,straight,go,10,200,parkNone

Donado_A  = (2,1),(7,16),1,straight,go,10,200,parkNone

Donado_C  = (11,25),(14,34),1,straight,go,10,200,parkNone

Balbin_A1 = (7,16),(22,16),2,straight,go,10,200,parkNone

Balbin_A2 = (7,16),(22,16),2,straight,back,10,200,parkNone

Paroissien  = (11,25),(22,16),1,straight,back,10,200,parkNone

Garcia  = (14,34),(21,31),1,straight,go,10,200,parkNone

Holmberg_A1 = (17,2),(22,16),4,straight,go,10,200,parkNone

Holmberg_A2 = (17,2),(22,16),4,straight,back,10,200,parkNone

Holmberg_B1 = (22,16),(24,26),2,straight,go,10,200,parkNone

Holmberg_B2 = (22,16),(24,26),2,straight,back,10,200,parkNone

Balbin_B1 = (22,16),(40,16),2,straight,go,10,200,parkNone

Balbin_B2 = (22,16),(40,16),2,straight,back,10,200,parkNone

end segments

begin crossings

c1 = (22,16),10, withoutTL, withoutHole,200, 3

c2 = (7,16),10, withoutTL, withoutHole,200, 3

c3 = (11,25),10, withoutTL, withoutHole,200, 3

c4 = (14,34),10, withoutTL, withoutHole,200, 3

end crossings

## Generación de los modelos con TSC

Luego de la especificación de la sección de ciudad, el paso siguiente fue utilizar TSC para la generación de los modelos correspondientes que se utilizarían como entrada al simulador.

En primer lugar se analizó la forma en que se especificaron los modelos y las reglas en [DWV00]. Se comprobó que en este trabajo se había modificado el formato de varias de las reglas de ATLAS para adaptarlas al simulador N-CD++.

Debido a que los templates por defecto que se construyeron con TSC (y que reflejan en su totalidad ATLAS) no permitirían obtener el código generado, se decidió crear un nuevo juego de templates para poder generar los modelos de la forma en que se hizo en [DWV00].

Finalmente se utilizó TSC con este nuevo juego de templates generando en forma correcta los modelos y las conexiones entre sus ports, así como las reglas de simulación.

Esto fue una prueba muy importante para TSC ya que permitió probar la flexibilidad de la herramienta en cuanto a su adaptación al simulador subyacente. Se comprobó que sin necesidad de modificar la estructura de TSC y simplemente modificando los templates de generación se pudieron obtener los modelos deseados.

Cabe destacar que con las 22 líneas que se utilizaron para especificar el sector de ciudad y que no incluían una sola sentencia de especificación de autómatas celulares ni de modelos DEVS, se obtuvo una especificación de modelos de simulación de más de 1000 líneas (sin incluir el archivo de macros que acompaña la especificación y que también genera TSC).

El hecho de que estas 1000 líneas las tuviera que generar un analizador de tráfico (o tuviera que analizar entre ellas las sentencias a modificar en caso de querer agregar elementos a la simulación), provocaría que dicha persona tuviera que aprender la complicada sintaxis de especificación de modelos DEVS y celulares y que ocupara mucho tiempo en especificar cada modelo a simular y las relaciones entre sus ports.

Como breve ejemplo se detalla el cambio necesario para incorporar las vías en la especificación de entrada a TSC.

begin railnets

Via_Balbin = (Balbin_B1,8),(Balbin_B2,11),200

end railnets

Basados en los datos emitidos por la simulación se analizó y graficó el efecto que produjo el agregado de vías en la simulación con respecto al promedio de autos en el sector de ciudad en cada minuto.

En este primer gráfico podemos observar que en los primeros minutos se observa un gran embotellamiento de autos en la sección, debido seguramente al paso de los trenes por la vías agregadas.

Para confirmar esto, construimos un segundo gráfico:

Aquí podemos observar que efectivamente la circulación de autos por este tramo se vio seriamente afectada por la presencia de las vías sobre el mismo. En los primeros minutos las vías provocaron que la mitad de los autos no salieran por el tramo de la forma en que lo hacían cuando el mismo no tenía vías. Esta situación comenzó a normalizarse hacia el final de la simulación.

# Conclusiones

El control de tráfico es un tema ampliamente investigado por las ciencias de la computación en el área de simulación. El análisis y estudio de los modelos generados pueden usarse directamente para mejorar la calidad de vida a través de un ordenamiento más adecuado del tránsito.

El análisis de estos modelos puede ayudar entre otras cosas a medir el flujo y concentración de los autos en áreas críticas de la ciudad, las consecuencias derivadas de los choques, los desvíos en la circulación por la presencia de hombres trabajando en obras viales y los efectos y alcances de los elementos de regulación de tráfico existentes

El estudio de todos estos factores tiene aplicaciones reales inmediatas que pueden derivar en la reducción de embotellamientos, en la detección de zonas no propicias para estacionar, en alteraciones en la dirección del movimiento de los autos y en construcción de puentes o distribuidores de tránsito.

TSC en combinación con N-CD++, permite la creación de modelos de tránsito de una manera sencilla, permitiendo abstraer sectores de ciudad que presenten problemas de circulación de autos en modelos sencillos y computables para su análisis y estudio.

Un trabajo muy interesante para complementar a TSC es la implementación de una interfaz gráfica para la construcción del plano a simular, facilitando aún más la tarea de definir sectores de ciudad para su posterior simulación. Con esta interfaz, con el compilador TSC y con el simulador N-CD++ se le puede proveer a los analizadores y estudioso del tráfico urbano, de un valioso conjunto de herramientas capaces de facilitar la investigación y solución de todos los inconvenientes derivados de la circulación de autos en cualquier sector de ciudad.

# Bibliografía

| [DW99] | A.Davidson, G. Wainer "Definición de un lenguaje de especificación para simulación de tráfico urbano siguiendo el paradigma Cell-DEVS". Tesis de Licenciatura, Departamento de Computación, FCEN/UBA, 1999 |
| --- | --- |
| [BBW98] | A.Barylko, G. Beyoglonian, G. Wainer "CD++, una herramienta de implementación de modelos Cell-DEVS binarios" Tesis de Licenciatura, Departamento de Computación, FCEN/UBA,1998 |
| [RW99] | D. Rodriguez, G. Wainer "N-CD++, implementación de modelos Cell-DEVS n-dimensionales" Tesis de Licenciatura, Departamento de Computación, FCEN/UBA,1999 |
| [ASU90] | A. Aho, R. Sethi,J Ullman "Compiladores, principios técnincas y herramientas" Addison Wesley, 1990 |
| [SB98] | B. Stroustrup "El lenguaje de programación C++" Addison Wesley, 1998 |
| [O97] | Steve Oualline "Practical C++ Programming" O´REILLY, 1995. Correcciones posteriores en 1997 |
| [W96] | G. Wainer "Introducción a la Simulación de Eventos Discretos" Technical Report 96-005, Departamento de Computación, FCEN/UBA |
| [WD00] | G. Wainer, A.Davidson "Traffic control specifications using discrete events cellular models" Departamento de Computación, FCEN/UBA, 2000 |
| [WD00] | G. Wainer, A.Davidson "Specifying truck movement in traffic models using Cell-DEVS" Departamento de Computación, FCEN/UBA, 2000 |
| [DVW00] | - Diaz, V.Vázquez, G. Wainer "Application of ATLAS language in models of urban traffic" Departamento de Computación, FCEN/UBA, 2000 |
| [WG98] | G. Wainer, N. Giambiasi "Specification, modelling and simulation of timed Cell-DEVS models" Technical Report 97-007, Departamento de Computación, FCEN/UBA, 1998 |
| [GHJV96] | Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides "Design Patterns" Addison Wesley, 1996 |
| [Zei76] | B. Zeigler "Theory of modeling and simulation" Wiley, 1976 |