Implementación de modelos Cell–DEVS

n–dimensionales

Informe Técnico

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

Tabla de Figuras	4

1	Introducción	5

2	Jerarquía de Modelos	5

2.1	Model	6

2.2	Atomic	7

2.3	Coupled	7

2.4	AtomicCell	8

2.5	TransportDelayCell	10

2.6	InertialDelayCell	10

2.7	CoupledCell	11

2.8	FlatCoupledCell	12

3	Jerarquía de Procesadores	14

3.1	Processor	14

3.2	Simulator	15

3.3	Coordinator	15

3.4	Root	16

3.5	CellCoordinator	17

3.6	FlatCoordinator	18

4	Administración de Modelos y Procesadores	19

4.1	ProcessorAdmin	19

4.2	ModelAdmin	19

5	Intercambio de Mensajes	20

5.1	Message	20

5.2	InitMessage	21

5.3	InternalMessage	21

5.4	ExternalMessage	21

5.5	DoneMessage	22

5.6	OutputMessage	22

5.7	MessageAdm	22

6	Jerarquía de Cargadores	23

6.1	SimLoader	23

6.2	StandAloneLoader	24

6.3	Network Loader	25

6.4	CommChannel	25

6.5	BSDChannel	25

7	Lenguaje de Especificación de Reglas para los Modelos Celulares	25

7.1	Real	26

7.2	TvalBool	28

7.3	SyntaxNode	29

7.4	SpecNode	30

7.5	RuleNode	31

7.6	VarNode	31

7.7	ConstantNode	32

7.8	PortDefNode	32

7.9	StringNode	33

7.10	SendPortNode	33

7.11	TimeNode	34

7.12	AbsCellPosNode	34

7.13	CountNode	34

7.14	OpNode	35

7.15	UnaryOpNode	35

7.16	BinaryOpNode	36

7.17	ThreeOpNode	37

7.18	FourOpNode	37

7.19	Nodos para la definición de Funciones y Operadores del Lenguaje	38

7.20	Parser	38

7.21	LocalTransAdmin	39

8	Soporte para modelos n–dimensionales	41

8.1	nTupla	42

8.2	CellState	45

8.3	NeighborhoodValue	46

9	Clases para el Inicio de la Simulación	47

9.1	Clase MainSimulator	47

9.2	Módulo Main	49

10	Clases Auxiliares	49

10.1	MacroExpansion	49

10.2	ClsEvalParam	50

10.3	Impresion	50

10.4	Zone	51

10.5	RealPrecision	51

10.6	MyList	51

10.7	Otras Clases	51

11	Simulación en N–CD++	52

12	Definición de modelos DEVS y Cell-DEVS en N-CD++	53

13	DrawLog	56

14	Ejemplos	56

14.1	Variante del Juego de la Vida	56

14.2	Juego de la Vida en 3D	57

14.3	Ordenamiento de Números Reales	59

14.4	Sistema de Trafico de Vehículos	61

14.5	Difusión del Calor sobre una Superficie	63

14.6	Difusión del Calor en 3D	65

14.7	Fluido de Gases	68

14.8	Uso de las extensiones para los puertos de Entrada y Salida	70

14.9	Sistema de Clasificación de Materias Primas	71

14.10	Pinball	75

14.11	Pista de Baile	77

14.12	Mosquitos	80

Apéndice A – Nodos para las Operaciones y Funciones del Lenguaje	82

Apéndice B – Funciones para Manipulación de Valores Reales	84

# Tabla de Figuras

Figura 1 – Jerarquía de Modelos	5

Figura 2 – Jerarquía de Procesadores	14

Figura 3 – Definición recursiva para el orden de celdas	18

Figura 4 – Jerarquía de Mensajes	21

Figura 5 – Jerarquía de Cargadores	23

Figura 6 – Comportamiento de los operadores relacionales en la clase Real	27

Figura 7 – Comportamiento de los operadores para la lógica trivalente	29

Figura 8 – Jerarquía de Clases para los Nodos del Árbol que representa las Reglas	29

Figura 9 – Optimización en la evaluación de las operaciones binarias de la lógica trivalente	36

Figura 10 – Reglas para el Juego de la Vida	39

Figura 11 – Estructura de Arbol que Representa la Primer Regla del Juego de la Vida	40

Figura 12 – Recorrido sobre todas las celdas en CD++	44

Figura 13 – Recorrido sobre todas las celdas en N-CD++	45

Figura 14 – Ejemplo de acoplamiento de una celda atómica con sus vecinos	53

Figura 15 – Implementación de la Variante del Juego de la Vida	57

Figura 16 – Resultados obtenidos para la variante del Juego de la Vida	57

Figura 17 – Vecindario para el Juego de la Vida en 3D	58

Figura 18 – Implementación del Juego de la Vida en 3D	58

Figura 19 – Resumen de los resultados obtenidos durante la simulación del Juego de la Vida en 3D	59

Figura 20 – Esquema de Configuración Inicial para el Autómata de Ordenamiento Numérico	59

Figura 21 – Ejemplo de la configuración inicial del Autómata de Ordenamiento Numérico	59

Figura 22 – Ejemplo del Autómata de Ordenamiento Numérico luego del Primer Paso	60

Figura 23 – Ejemplo del Autómata Celular luego del Segundo Paso de Ordenamiento	60

Figura 24 – Implementación del Autómata para la Ordenamiento Numérico	60

Figura 25 – Resultados obtenidos para el Autómata de Ordenamiento Numérico	61

Figura 26 – Esquema de acoplamiento para el modelo de tráfico vehicular	61

Figura 27 – Implementación del modelo de Tráfico Vehicular	62

Figura 28 – Resultados obtenidos para la simulación del modelo de Tráfico Vehicular	63

Figura 29 – Esquema de acoplamiento para el modelo de Difusión del Calor sobre una superficie	63

Figura 30 – Implementación del Modelo de Difusión del Calor sobre una Superficie	64

Figura 31 – Resumen de la salida generada para el modelo de difusión del calor en una superficie	65

Figura 32 – Vecindario para el ejemplo de Difusión del Calor en 3D	65

Figura 33 – Esquema de acoplamiento para el modelo de Difusión del Calor	66

Figura 34 – Definición del modelo de Difusión del Calor en 3D	67

Figura 35 – Resumen de los resultados obtenidos durante la simulación de difusión del calor	68

Figura 36 – Implementación del modelo de Difusión de Partículas de Gas	69

Figura 37 – Resultados para el Modelo de Difusión de Partículas de Gas	69

Figura 38 – Esquema de acoplamiento para el ejemplo que muestra las extensiones del manejo de puertos	70

Figura 39 – Ejemplo del uso de las extensiones realizadas sobre los puertos de Entrada y Salida	71

Figura 40 – Modelo Acoplado de la Clasificadora de Materias Primas	71

Figura 41 – Implementación del Sistema de Embalaje y Clasificación de Materias Primas	73

Figura 42 - Resultados para el Sistema de Embalaje y Clasificación de Materias Primas	74

Figura 43 – Resultados de la Simulación sobre Embalaje y Clasificación de Sustancias	74

Figura 44 – Implementación del modelo del Pinball	76

Figura 45 – Resumen de los resultados arrojados para la simulación del Pinball	76

Figura 46 – Implementación del Modelo de la Pista de Baile	79

Figura 47 – Contenido del archivo dance.val definiendo el estado inicial para el modelo de la Pista de Baile	79

Figura 48 – Resumen de los resultados generados por la herramienta para la simulación de la Pista de Baile	80

Figura 49 – Implementación del modelo de los Mosquitos	81

Figura 50 – Contenido del archivo Eventos.ev detallando los eventos externos para el problema de los mosquitos	81

Figura 51 – Contenido del archivo mosquito.val detallando el estado inicial para el problema de los mosquitos	82

Figura 52 – Resumen de los resultados generados para el problema de los mosquitos	82

# Introducción

Existen sistemas para los cuales resulta difícil, y en ciertos casos imposible, hallar soluciones analíticas con resultados satisfactorios. Para estos sistemas se ha difundido el uso de metodologías y herramientas de simulación. El uso de la simulación tiene muchas ventajas, entre ellas: puede reducirse el tiempo de desarrollo del sistema, las decisiones pueden verificarse artificialmente, un mismo modelo puede usarse muchas veces, la experimentación puede ser controlada, etc.

La simulación se ha convertido en una metodología muy utilizada en estos tiempos. Debido a esto, el principal objetivo es el desarrollo de herramientas genéricas que faciliten su empleo, ampliando las aplicaciones sobre las cuales puede ser usada. Es conveniente que un simulador permita la construcción de modelos en forma jerárquica, mediante la combinación de modelos simples, simplificando la creación y prueba de los mismos.

La herramienta N–CD++ fue implementada en C++. La versión utilizada es la ANSI/ISO C++ draft standard,  publicada en Diciembre 96 (XJ316) por el ANSI/ISO, e incluye las características recientemente incorporadas al lenguaje como template function, C++ style cast y STL (Standard Template Library). El desarrollo sobre un lenguaje estándar posibilitó la portabilidad del mismo a múltiples plataformas sin ningún tipo de modificación del código fuente, desde una simple PC con sistema operativo Windows, hasta en grandes equipos multiusuarios con sistemas operativos que cumplan las normas POSIX. Esto posibilita a los usuarios el desarrollo de modelos en su ámbito habitual para luego poder realizar estudios más profundos con máquinas con mayor poder de cómputo.

El compilador a utilizar debe cumplir los requerimientos antes descriptos. Se ha seleccionado el compilador de C++ gcc v.2.8.x de GNU, debido a su carácter de “distribución libre” (G.P.L., General Public License) y su adaptación al estándar.

El código fuente del simulador se divide en dos partes: la librería de simulación, y el código fuente principal que incluye los modelos atómicos. Las rutinas de la librería llevan a cabo por completo todos los pasos de la simulación y se complementan con el código fuente principal y los archivos de configuración para cargar el modelo a simular y configurar aspectos particulares de la plataforma en la cual el simulador correrá.

El desarrollo del presente informe incluye la especificación de las clases participantes del desarrollo, explicando sus objetivos y principales métodos. Posteriormente se detalla el proceso de simulación en N–CD++ y se ejemplifica el uso de la herramienta para la resolución de diversos problemas.

# Jerarquía de Modelos

Los modelos son los encargados de describir el comportamiento deseado dentro de la simulación. Los modelos atómicos proveen la base para que los nuevos modelos puedan redefinir los criterios para la programación de los eventos internos y cambios de estado.  Los modelos acoplados incluyen otros modelos y permiten que estos se conecten entre sí. Todos los modelos mantienen características en común. Esto se refleja en la clase Model que es la clase base abstracta y principal en la jerarquía de modelos. Esta clase provee solamente la interfaz para otras clases y nunca será instanciada.

Figura 1 – Jerarquía de Modelos

## Model

Es la clase base abstracta para todos los modelos. Es responsable de administrar los puertos de entrada y salida, conocer la hora del próximo y anterior evento, el identificador del modelo y al padre del mismo.

Métodos principales:

addInputPort

Signatura: 	Port &addInputPort( const string &portName )

Descripción:	Agrega un nuevo puerto de entrada a la lista de puertos de entrada del modelo. El parámetro representa el nombre del puerto a crear. Si ya existe un puerto con ese nombre para el modelo, se producirá un InvalidPortException. Si la operación se realiza con éxito retorna el puerto creado.

addOutputPort

Signatura: 	Port &addOutputPort( const string &portName )

Descripción:	Agrega un nuevo puerto de salida a la lista de puertos de salida del modelo. Este método tiene el mismo comportamiento que addInputPort.

nextChange

Signatura: 	const Time &nextChange() const

Signatura: 	protected Model &nextChange( const Time& )

Descripción:	Permite obtener o modificar el tiempo restante para la próxima transición interna.

lastChange

Signatura: 	const Time &lastChange() const

Signatura: 	protected Model &lastChange( const Time& )

Descripción:	Permite obtener o modificar la hora en la que se produjo la última transición interna.

id

Signatura: 	const ModelId &id() const

Descripción:	Devuelve el identificador del modelo.

parent

Signatura: 	const Model &parent() const

Descripción:	Devuelve el modelo padre. Si un modelo no tiene padre al invocar este método se producirá un InvalidModelIdException.

sendOutput

Signatura: 	Model &sendOutput(const Time &t, const Port &p, const Value &v)

Descripción:	Envía un mensaje con valor y hora especificada, a través de un puerto del modelo. Este método solamente puede ser invocado por las subclases de Model.

processor

Signatura: 	Processor &processor()

Descripción:	Devuelve el procesador asociado al modelo. En caso de no tener procesador asociado se producirá un InvalidProcessorIdException.

inputPorts

Signatura: 	const PortList &inputPorts() const

Descripción:	Devuelve una lista conteniendo los puertos de entrada del modelo.

outputPorts

Signatura: 	const PortList &outputPorts() const

Descripción:	Devuelve una lista conteniendo los puertos de salida del modelo.

port

Signatura: 	Port &port( const string &portName )

Descripción:	Devuelve un puerto especifico del modelo. Si el puerto no existe se producirá un error.

## Atomic

La clase abstracta Atomic representa la interfaz de un modelo atómico. Es una especialización de la clase Model y hereda las facilidades para manejo de puertos, consulta del estado interno y planificación del próximo evento. Además, permite cambiar la programación y estado del modelo y provee una interfaz para la inicialización del mismo y para las funciones de transición interna, externa y de salida.

Métodos principales:

initFunction

Signatura: 	virtual Model &initFunction() = 0

Descripción:	Este método es invocado cuando se produce una inicialización del modelo. El mismo debe ser obligatoriamente implementado en las subclases de Atomic.

externalFunction

Signatura: 	virtual Model &externalFunction( const ExternalMessage & ) = 0

Descripción:	Este método es invocado cuando arriba un evento externo al modelo. El mismo debe ser obligatoriamente implementado en las subclases de Atomic.

internalFunction

Signatura: 	virtual Model &internalFunction( const InternalMessage & ) = 0

Descripción:	Este método es invocado cuando se deba producir un evento interno en el modelo. El mismo debe ser obligatoriamente implementado en las subclases de Atomic.

outputFunction

Signatura: 	virtual Model &outputFunction( const InternalMessage & ) = 0

Descripción:	Este método es invocado cuando se deba producirse la salida del modelo. El mismo debe ser obligatoriamente implementado en las subclases de Atomic.

holdIn

Signatura: 	Model &holdIn( const State &, const Time & )

Descripción:	Cambia el estado del modelo al estado especificado como parámetro, y programa el próximo evento para la hora indicada.

passivate

Signatura: 	Model &passivate()

Descripción:	Cambia el estado del modelo a Pasivo y la hora del próximo evento a infinito.

state

Signatura: 	Model &state( const State &s )

Signatura: 	const State &state() const

Descripción:	Permite obtener o modificar el estado del modelo.

## Coupled

La clase Coupled es una especialización de la clase Model y representa un modelo acoplado, permitiendo la creación y manipulación de grupos de modelos que a su vez contienen otros modelos.  Un modelo acoplado dispone de una lista para almacenar los modelos básicos que lo componen.

Métodos principales:

addModel

Signatura: 	Model &addModel( Model & )

Descripción:	Agrega un modelo básico al modelo acoplado, insertándolo en la lista de modelos del mismo.

addInfluence

Signatura: 	virtual Model &addInfluence( const string &sourceName,

const string &sourcePort, const string &destName,

const string &destPort)

Descripción:	Agrega una influencia entre dos componentes pertenecientes al modelo acoplado. Los parámetros indican el nombre del modelo origen y del modelo destino, junto a los puertos de cada uno de estos. Si uno de los modelos no pertenece a los hijos del acoplado esto producirá un InvalidChildException.

El método obtiene el puerto correspondiente del modelo origen, e invoca al método addInfluence (de la clase Port) con el puerto correspondiente al modelo destino, creando así un enlace entre los puertos.

children

Signatura: 	const ModelList &children() const

Descripción:	Devuelve una lista de todos los modelos básicos que integran al modelo acoplado.

## AtomicCell

La clase abstracta AtomiCell es una especialización de la clase Atomic y provee la interfaz para las celdas atómicas de un modelo celular. Es responsable de conocer la función de cómputo local asociada, el vecindario, los distintos puertos y el valor de la celda. Además, se encarga de la inicialización de la celda, enviando el estado de ésta a sus vecinos. El puerto de entrada neighborChange y el de salida Out se crean automáticamente al construir una nueva instancia de esta clase. El resto de los puertos de entrada y salida se crean en forma dinámica, según sean requeridos. Se dispone de dos listas, llamadas in y output, para almacenar estos puertos creados dinámicamente. Para cada puerto de entrada se registra, además, la función de cómputo local a utilizar, permitiéndole a la celda un comportamiento alternativo ante la llegada de un mensaje a través de alguno de sus puertos de entrada. También, para cada puerto de entrada se mantiene el valor del último mensaje arribado, el cual puede ser consultado mediante la función portValue del lenguaje de definición de reglas.

Métodos principales:

AtomicCell

Signatura:	AtomicCell(	const string & = cellClassName,

Const LocalTransAdmin::Function &id = LocalTransAdmin::InvalidFn )

Descripción:	Construye una nueva celda atómica. Sus parámetros indican el nombre de la misma, y la función de cómputo local asociada. Además, se crea el puerto de salida Out, y de entrada neighborChange, que son los puertos que obligatoriamente tienen todas las celdas atómicas.

value

Signatura: 	const Real &value() const

Signatura: 	AtomicCell &value( const Real &val )

Descripción:	Permite obtener o modificar el valor de la celda atómica.

localFunction

Signatura: 	const LocalTransAdmin::Function &localFunction() const

Descripción:	Devuelve el identificador de la función de cómputo local.

neighborhood

Signatura: 	const NeighborhoodValue &neighborhood() const

Signatura: 	AtomicCell &neighborhood( NeighborhoodValue * )

Descripción:	Permite obtener o modificar el vecindario de la celda atómica.

outputPort

Signatura: 	const Port &outputPort() const

Descripción:	Devuelve el puerto de salida Out. Este puerto es utilizado para comunicar a la celda con sus vecinos. Además, es posible usarlo para conectar a otros modelos DEVS, aunque para tal motivo N-CD++ permite el uso de puertos de salida adicionales.

getOutPorts

Signatura: 	void getOutPorts(VirtualPortList *vpl)

Descripción:	Devuelve una lista de puertos de salida. Esta lista no contiene al puerto Out, sino que solo contiene a los puertos que se crean en forma dinámica.

inputPort

Signatura: 	PortList &inputPort()

Descripción:	Devuelve la lista de puertos de entrada de la celda. Esta lista contiene a todos los puertos de entrada que se crean en forma dinámica, por lo tanto no contiene al puerto neighborChange.

neighborPort

Signatura: 	const Port &neighborPort() const

Descripción:	Devuelve el puerto de entrada neighborChange de la celda. Este puerto permite que los vecinos de la celda se conecten a la misma.

addInPort

Signatura: 	bool addInPort( string portName )

Descripción:	Agrega un puerto de entrada a la correspondiente lista de puertos de entrada. Si este ya existe devuelve False, sino devuelve True. Además, asocia la función de cómputo local especificada en la creación de la celda atómica, al puerto agregado. Esta asociación puede ser cambiada mediante el método setPortInFunction. Por último, establece el valor del último mensaje arribado a la celda como el valor indefinido.

addOutPort

Signatura: 	bool addOutPort( string portName )

Descripción:	Agrega un puerto de salida a la correspondiente lista de puertos de salida. Si este ya existe devuelve False, sino devuelve True.

setPortInFunction

Signatura:	void setPortInFunction(	const string portName,

const string functionName)

Descripción:	Permite asociar una función de transición a un puerto de entrada. Esta asociación será de utilidad cuando llegue un mensaje a través del puerto especificado, por lo que se deberá ejecutar la función de transición asociada al puerto para obtener el nuevo valor de la celda. Este método tiene una relación directa con la cláusula PortInFunction del lenguaje para la escritura de reglas de N-CD++.

setPortValue

Signatura:	void setPortValue(const string portName, const Real portValue)

Descripción:	Establece el valor del último mensaje arribado por el puerto especificado. Este valor es obtenido por la función PortValue del lenguaje de definición de reglas de N-CD++.

outputFunction

Signatura:	virtual Model &outputFunction( const InternalMessage & )

Descripción:	Representa la función de salida de la celda atómica, la cual envía un mensaje con la hora del mensaje pasado como parámetro, con el valor que tiene en ese momento la celda, a través del puerto Out.

initFunction

Signatura:	Model &initFunction()

Descripción:	Inicializa la celda atómica. Para esto ejecuta la función de transición externa donde su parámetro es un mensaje conteniendo la hora cero, el nombre de la celda, y el puerto neighborChange. Esto provocará que se envíen mensajes a todos los vecinos, por lo que al fin de la inicialización, cada celda conocerá el estado de su vecindario.

## TransportDelayCell

La clase TransportDelayCell es una especialización de la clase AtomicCell. Representa a las celdas que utilizan una demora de transporte, redefiniendo el comportamiento para las funciones de transición interna, externa y de salida. La demora de transporte aplica una política FIFO para los eventos. A medida que estos llegan si hay alguna programación pendiente el nuevo evento será encolado para ser ejecutado posteriormente.

Métodos principales:

internalFunction

Signatura:	Model &internalFunction( const InternalMessage & )

Descripción:	Este método es invocado cuando arriba un mensaje correspondiente a un evento interno. En este caso, como la celda utiliza una demora de transporte, se elimina el evento que fue encolado y se reprograma la celda en caso de ser necesario.

externalFunction

Signatura:	Model &externalFunction( const ExternalMessage & )

Descripción:	Este método es invocado cuando arriba un mensaje correspondiente a un evento externo. Si dicho mensaje provino del puerto neighborChange, indica que el valor de estado de un vecino ha cambiado, por lo que se debe evaluar la celda en cuestión para obtener su nuevo estado. Si el mensaje provino de otro puerto de entrada, se obtiene la función de cómputo local asociada al puerto. En caso de que no haya sido asociada ninguna función al mismo, el valor proveniente en el mensaje es encolado con su demora. Sino, se evalúa la correspondiente función de cómputo local y su resultado será el valor encolado junto a la demora correspondiente.

outputFuncttion

Signatura:	Model &outputFunction( const InternalMessage & )

Descripción:	Este método es invocado antes de atender un evento interno. En este caso, por tratarse de una celda con demora de transporte, se toma el primer valor de la cola, que se corresponde al valor actual de la celda, y se envía por el puerto de salida.

## InertialDelayCell

La clase InertialDelayCell es una especialización de la clase AtomicCell. Representa a las celdas que utilizan una demora inercial, redefiniendo el comportamiento para las funciones de transición interna, externa y de salida. Cuando un nuevo evento externo llega la celda evalúa la función de cálculo local obteniendo un valor y una demora. Luego analiza la cantidad de tiempo faltante hasta el próximo evento. Si es mayor a cero hace remoción del valor y programa el próximo evento con la nueva demora.

Métodos principales:

internalFunction

Signatura:	Model &internalFunction( const InternalMessage & )

Descripción:	Este método es invocado cuando arriba un mensaje correspondiente a un evento interno. Al arribar un evento la función de salida ya ha sido invocada y por lo tanto la celda se pasiva hasta la llegada de un nuevo evento externo.

externalFunction

Signatura:	Model &externalFunction( const ExternalMessage & )

Descripción:	Este método es invocado cuando arriba un mensaje correspondiente a un evento externo. Si el mensaje provino del puerto neighborChange, indicando que el valor de estado de un vecino ha cambiado, se evalúa la función de cómputo local, obteniendo así un nuevo valor para el estado y una nueva demora.

Si el mensaje provino de otro puerto de entrada, se obtiene la función de cómputo local asociada al puerto. En caso de que no haya sido asociada ninguna función al mismo, el valor proveniente en el mensaje es encolado con su demora. Sino, se evalúa la correspondiente función de cómputo local.

Si el nuevo valor de estado es distinto al anterior, se analiza el tiempo restante para el próximo evento; si es mayor a cero, se remueve el último valor y se reprograma con el nuevo.

outputFunction

Signatura:	Model &outputFunction( const InternalMessage & )

Descripción:	Envía el valor actual de la celda a sus vecinos, a través del puerto Out. El tiempo del mensaje es el tiempo actual de simulación.

## CoupledCell

La clase CoupledCell es una especialización de la clase Coupled, y representa a los modelos celulares acoplados. Es responsable de conocer la grilla de celdas, la dimensión, el tipo de demora a utilizar y su tiempo por defecto, el tipo de borde, el valor inicial para cada celda, la función de cómputo local por defecto para las celdas y las zonas definidas con comportamientos alternativos. Además, permite la creación de un conjunto de celdas y los vínculos entre ellas.

Métodos principales:

borderWrapped

Signatura:	CoupledCell &borderWrapped( bool )

Signatura:	bool borderWrapped() const

Descripción:	Permite obtener o modificar la propiedad del modelo acoplado celular que indica si la grilla es toroidal o no.

inertialDelay

Signatura:	CoupledCell &inertialDelay( bool )

Signatura:	bool inertialDelay() const

Descripción:	Permite obtener o modificar la propiedad del modelo acoplado celular que indica si el tipo de demora utilizada es inercial o de transporte.

initialCellValue

Signatura:	CoupledCell &initialCellValue( const Real & )

Signatura:	const Real &initialCellValue() const

Descripción:	Permite obtener o modificar la propiedad que indica el valor inicial para todo el modelo acoplado celular en el momento de ser creado.

defaultDelay

Signatura:	CoupledCell &defaultDelay( const Time & )

Signatura:	const Time &defaultDelay() const

Descripción:	Permite obtener o modificar la propiedad que indica la demora por defecto con la que las celdas deben ser creadas.

localTransition

Signatura:	CoupledCell &localTransition(const LocalTransAdmin::Function &)

Signatura:	const LocalTransAdmin::Function &localTrans() const

Descripción:	Permite obtener o modificar la función de cómputo local con la que las celdas deben ser creadas.

setLocalTransition

Signatura:	virtual CoupledCell &setLocalTransition( const CellPosition &,

const LocalTransAdmin::Function & )

Descripción:	Establece la función de cómputo local para una celda en particular.

dim

Signatura:	CoupledCell &dim( nTupla &nt )

Signatura:	CoupledCell &dim( unsigned int Dim, unsigned int Width)

Signatura:	const nTupla &dimension() const

Descripción:	Obtiene o establece la dimensión del modelo acoplado celular.

createCells

Signatura:	virtual CoupledCell &createCells( const CellPositionList

&neighbors, const CellPositionList &selectList )

Descripción:	Crea la grilla de celdas, en el momento de la creación del modelo acoplado celular. Los parámetros representan la lista de desplazamientos de celdas que representan el vecindario, y la lista de posiciones de celdas que se corresponde a la función select del formalismo Cell-DEVS, que representa el orden de creación de las mismas.

La creación de la grilla de celdas implica la creación de cada una de las celdas que componen al modelo acoplado celular, y el establecimiento de sus valores iniciales. También se crean los enlaces entre puertos de las celdas que integran la grilla, de acuerdo al vecindario.

cellState

Signatura:	CellState *cellState()

Signatura:	CoupledCell &cellState( CellState * )

Descripción:	Establece o modifica la grilla de celdas del modelo acoplado celular.

setCellValue

Signatura:	CoupledCell &CoupledCell::setCellValue(const ModelId &, Value)

Signatura:	CoupledCell &CoupledCell::setCellValue(const CellPosition &,

const Real &)

Signatura:	CoupledCell &CoupledCell::setCellValue(const string &sCellPos,

const Real &v )

Descripción:	Establece un nuevo valor para una celda del modelo celular acoplado.

## FlatCoupledCell

La clase FlatCoupledCell es una especialización de la clase CoupledCell.	Los modelos celulares achatados no crean una grilla de modelos atómicos, sino que usan una matriz con los valores representando cada celda. Debido a que estos modelos no tienen modelos hijos, se evita la sobrecarga del pasaje de mensajes entre los coordinadores. Por esto, la clase debe proveer métodos para administrar al conjunto de celdas virtuales. Esta estrategia permite que la utilización de una grilla de celdas virtuales sea completamente transparente para el resto de los modelos externos.

Métodos principales:

createCells

Signatura:	CoupledCell &createCells( const CellPositionList &neighbors,

const CellPositionList &selectList )

Descripción:	Crea una estructura para contener los valores que representan el estado de las celdas. Dicha estructura es de tipo CellState.

setLocalTransition

Signatura:	CoupledCell &setLocalTransition( const CellPosition &,

const LocalTransAdmin::Function & )

Descripción:	Registra la función de cómputo local para una celda específica.

addInfluence

Signatura:	Model &addInfluence( const string &sourceName,

const string &sourcePort, const string &destName,

const string &destPort)

Descripción:	Registra una conexión entre dos celdas, al igual que en su clase base. Como las celdas son virtuales, es necesario registrar las influencias de entrada y salida en las listas Xlist e Ylist respectivamente. Además, se establece en indefinido el valor del último mensaje arribado por el puerto de entrada.

initFunction

Signatura:	Model &initFunction()

Descripción:	Inicializa los valores que representan el estado de las celdas. Aquí se ejecuta la función de transición externa para cada celda virtual, con tiempo cero.

externalFunction

Signatura:	Model &externalFunction( const Time &, const CellPosition &,

bool bExternal = false, Real eventValue = Real::tundef,

const string &portIn = "" )

Descripción:	Sus parámetros indican la hora y el valor del evento, la celda destinataria del mismo, y si proviene de un modelo externo o de un vecino. En caso de provenir de un modelo externo, portIn contiene el puerto por el cual arribó dicho evento.

Si el evento externo proviene a través del puerto neighborChange, indicando que hubo un cambio de estado en alguno de sus vecinos, se invoca a la función de cómputo local correspondiente a la celda, pasándole como parámetro el vecindario y la lista de últimos valores de los mensajes arribados a través de los puertos de entrada, para obtener así una demora y un nuevo valor de estado. Las celdas pueden tener distintas funciones de cómputo local asociadas según la definición de zonas realizadas en la especificación de modelos.

Si el evento externo proviene de un puerto de entrada distinto del puerto neighborChange, primero se establece el valor del evento como el nuevo valor del último mensaje arribado a través del puerto. Posteriormente se verifica si el puerto de la celda tiene asociada una función de cómputo a ser usada cuando arribe un mensaje por este, según fue definida con la cláusula portInFunction en N-CD++. Si hay una función asociada, la utiliza para calcular la nueva demora y valor de estado de la celda, usando el vecindario y la lista de valores de los últimos mensajes arribados por cada puerto de entrada. Sino, el valor del evento será el futuro valor para la celda.

Para finalizar, como las celdas no existen, es necesario registrar en una lista todos los eventos programados para poder elegir al inminente.

internalFunction

Signatura:	Model &internalFunction( const Time & )

Descripción:	Al producirse un evento interno, se generan las salidas correspondientes y se actualiza la lista de celdas influenciadas que deben ser planificadas, enviando un mensaje de transición externa a cada una de ellas, indicando el cambio de estado en el vecindario.

getOutputPorts

Signatura:	void getOutputPorts(VirtualPortList **vpl,const CellPosition&)

Descripción:	Obtiene una lista de los puertos de salida de la celda especificada.

getInputPortsValues

Signatura:	void getInputPortValues( PortValues *pv,

const CellPosition &cellPos, const string &portIn )

Descripción:	Obtiene a partir de la lista de valores de los puertos de todas las celdas del modelo acoplado, una lista que contiene solo los puertos referentes a una celda específica.

setCellValue

Signatura:	CoupledCell &setCellValue( const CellPosition &, const Real &)

Descripción:	Establece el valor de estado para una celda perteneciente al modelo acoplado celular.

setPortInFunction

Signatura:	void setPortInFunction( const CellPosition &cellPos,

const string &sourcePort, const string &functionName )

Descripción:	Asocia una función de cómputo local al puerto de entrada específico de una celda.

setLastValuePortIn

Signatura:	void setLastValuePortIn( const CellPosition &cellPos,

const string &portIn, const Real &value)

Descripción:	Establece el valor del último mensaje arribado a través de un puerto de entrada de la celda especificada.

# Jerarquía de Procesadores

Los procesadores tienen como principal responsabilidad proveer el mecanismo de simulación necesario para que los modelos puedan llevar a cabo su comportamiento. La clase abstracta Processor es la responsable de administrar la recepción de mensajes y tomar las acciones correspondientes.

Figura 2 – Jerarquía de Procesadores

La clase RootCoordiator representa a la raíz del árbol de componentes en una simulación. Simulator y Processor son los procesadores responsables de simular a los modelos atómicos y acoplados respectivamente. Para los modelos celulares se agregan CellCoordinator, que está asociado a un modelo celular acoplado, mientras que FlatCellCoordinator esta asociado a los modelos celulares achatados.

La asociación entre modelos y procesadores esta dada por los pares Atomic–Simulator,  Coupled–Coordinator, CellCoupled–CellCoordinator y FlatCoupled–FlatCoordinator. Por cada modelo existente, existirá un único procesador asociado y cada procesador administrará a un único modelo.

## Processor

La clase Processor es la clase base abstracta para toda la jerarquía de procesadores, y representa el mecanismo de simulación utilizado. Define los métodos abstractos para la recepción de los distintos tipos de mensajes. Además, se encarga de conocer a su modelo asociado y a su procesador padre, y de enviar mensajes de salida hacia su procesador padre.

Métodos principales:

receive

Signatura:	virtual Processor &receive( const InitMessage & )

Signatura:	virtual Processor &receive( const InternalMessage & )

Signatura:	virtual Processor &receive( const OutputMessage & )

Signatura:	virtual Processor &receive( const ExternalMessage &)

Signatura:	virtual Processor &receive( const DoneMessage &)

Descripción:	Genera una excepción de tipo InvalidMessageException debido a que esta clase abstracta no puede recibir mensajes, sino que esta responsabilidad recae en las subclases de Processor.

id

Signatura:	const ProcId &id() const

Descripción:	Devuelve el identificador del procesador.

model

Signatura:	Model &model()

Descripción:	Devuelve el modelo asociado al procesador.

sendOutput

Signatura:	virtual Processor &sendOutput( const Time &, const Port &,

const Value &)

Descripción:	Envía un mensaje de salida al padre, con la hora, valor y puertos especificados.

## Simulator

La clase Simulator es una especialización de la clase Processor. Es usada para representan el mecanismo de simulación para los modelos atómicos. Se encarga de recibir los mensajes y derivarlos al modelo atómico asociado y de enviar mensajes hacia su procesador padre indicando la hora del próximo evento de su modelo asociado.

Métodos principales:

receive

Signatura:	Processor &receive( const InitMessage & )

Descripción:	Invoca a la función de inicialización de su modelo atómico asociado. Posteriormente envía un mensaje done a su procesador  padre, indicando la hora de su primer evento interno.

receive

Signatura:	Processor &receive( const InternalMessage & )

Descripción:	Representa el arribo de un mensaje representando un evento interno. Se procede a ejecutar la función de salida del modelo asociado, y posteriormente la función de transición interna del mismo. Luego se envía un mensaje done al procesador padre, indicando una posible replanificación.

receive

Signatura:	Processor &receive( const ExternalMessage & )

Descripción:	Representa el arribo de un mensaje representando un evento externo. Se procede a ejecutar la función de transición externa del modelo asociado, enviando luego un mensaje done a su padre, con la nueva planificación para su modelo asociado.

## Coordinator

La clase Coordinator es una especialización de la clase Processor. Representa el mecanismo de simulación para los modelos acoplados. Es responsable de redireccionar los mensajes de inicialización hacia todos sus hijos, los mensajes externos y de salida hacia los correspondientes influenciados, y los mensajes internos hacia el procesador inminente.

Métodos principales:

receive

Signatura:	Processor &receive( const InitMessage & )

Descripción:	Representa la recepción de un mensaje de inicialización enviado por su procesador padre. El método se encarga del envío de un mensaje de inicialización a todos los procesadores que componen el modelo acoplado asociado, y registra en la variable de instancia doneCount la cantidad de mensajes enviados para saber la cuantos mensajes done debe esperar en respuesta de cada uno de sus hijos.

receive

Signatura:	Processor &receive( const InternalMessage & )

Descripción:	Representa la recepción de un mensaje interno. El método se encarga del envío de un mensaje de transición interna (tipo *) al procesador correspondiente del modelo inminente, y registra en la variable de instancia doneCount el valor 1, indicando que espera un mensaje done en respuesta del mensaje enviado.

receive

Signatura:	Processor &receive( const ExternalMessage & )

Descripción:	Representa la recepción de un mensaje externo. El método se encarga del envío de un mensaje de transición externa (tipo X) a los procesadores de los modelos que son influenciados por el puerto por donde ingreso el mensaje. Además, registra en la variable de instancia doneCount la cantidad de mensajes enviados, indicando que espera igual cantidad de mensajes done en respuesta. Cuando recibe todos los mensajes done que espera, envía un mensaje done a su padre, con la hora de su hijo inminente.

receive

Signatura:	Processor &receive( const OutputMessage & )

Descripción:	Envía un mensaje externo (tipo X) a todos los procesadores de los modelos influenciados por el puerto por donde se recibió el mensaje de salida. Si alguno de los puertos influenciados es un puerto de salida del modelo acoplado, se envía un mensaje de salida (tipo Y) al procesador padre. Además, se registra en la variable de instancia doneCount la cantidad de mensajes enviados a los procesadores hijos, indicando que espera igual cantidad de mensajes done en respuesta.

receive

Signatura:	Processor &receive( const DoneMessage & )

Descripción:	Actualiza la variable de instancia doneCount, decrementando su valor en 1. Si luego de la actualización doneCount tiene valor cero, significa que recibió todos los mensajes done que esperaba, por lo que recalcula la hora e identidad del hijo inminente, y envía a su procesador padre la hora del próximo evento interno en un mensaje done.

recalcInminentChild

Signatura:	Coordinator &recalcInminentChild()

Descripción:	Recalcula el hijo inminente y la hora del próximo evento entre todos los modelos que componen al modelo acoplado asociado. Este método encapsula el uso de la función select del formalismo, ya que frente a dos modelos con la misma hora de próximo evento se decide utilizando el orden propuesto durante la especificación de los modelos.

## Root

La clase Root es una especialización de la clase Processor. Representa la raíz del árbol de procesadores a partir de la cual comienza el mecanismo de simulación. Es el único procesador que no tiene modelo asociado. Existe una sola instancia de esta clase en toda la simulación y debe ser conocida públicamente. Es responsable de la administración de los eventos externos, avanzar la hora de simulación, generar la salida a partir de los eventos de salida recibidos, y de iniciar y detener la simulación.

Métodos principales:

instance

Signatura:	static Root &Instance()

Descripción:	Devuelve o genera la única instancia de la clase Root.

initialize

Signatura:	Root &initialize()

Descripción:	Establece la hora del próximo y anterior evento en cero, limpia la lista de eventos externos y registra la hora de finalización de la simulación, almacenada en una variable de instancia, con valor infinito.

stopTime

Signatura:	Root &stopTime( const Time & )

Signatura:	const Time &stopTime() const

Descripción:	Obtiene o establece la hora de finalización de la simulación.

addExternalEvent

Signatura:	Root &addExternalEvent(const Time&, const Port&, const Real &)

Descripción:	Agrega un evento a la lista de eventos externos. Los parámetros indican la hora, el valor y el puerto de entrada del evento.

top

Signatura:	Coupled &top()

Descripción:	Devuelve el modelo acoplado de mayor nivel en la jerarquía.

receive

Signatura:	Processor &receive( const OutputMessage & )

Descripción:	Envía por el dispositivo de salida especificado en la única instancia de la clase de MainSimulator, un string conteniendo la hora, valor y puerto del mensaje especificado.

receive

Signatura:	Processor &receive( const DoneMessage & )

Descripción:	Se encarga del avance del tiempo, haciendo que continúe el proceso de simulación. En caso de haber llegado a la hora de finalización de la simulación, o de haber consumido todos los eventos externos y que todos los modelos que componen la jerarquía se encuentran en estado pasivo (es decir, la hora de próximo evento es infinito), la simulación se da por finalizada; de no ser así, se analiza el próximo evento a ser tratado y se envía un mensaje al coordinador de mayor nivel, avanzando de esta forma la hora de simulación.

stop

Signatura:	Root &stop()

Descripción:	Detiene la simulación. Para ello, ejecuta el método stop de SingleMsgAdm.

simulate

Signatura:	Root &simulate()

Descripción:	Inicia la simulación. Para ello, ordena la lista de eventos externos de acuerdo a la hora de ocurrencia de los mismos, y envía un mensaje de inicialización al modelo acoplado de mayor nivel en la jerarquía. Posteriormente ejecuta el método run de la clase MessageAdmin, comenzando así el ciclo de envío/recepción de mensajes.

## CellCoordinator

La clase CellCoordinator es una especialización de la clase Coordinator. Representa el mecanismo de simulación para los modelos celulares. Es responsable de selección del hijo inminente y el tratamiento de los mensajes de salida para evitar mensajes repetidos enviados a las celdas, debido a que estos solo indican la necesidad de recálculo del estado, pero no un valor externo específico como en el resto de los modelos DEVS.

Métodos principales:

receive

Signatura:	Processor &receive( const InternalMessage & )

Descripción:	Envía un mensaje que representa a un evento interno (tipo *) a todos los procesos asociados de los modelos inminentes, es decir, cuya hora de próximo cambio de estado es igual a la hora del mensaje * recibido. Además, actualiza la variable de instancia doneCount con la cantidad de mensajes enviados, para registrar así el número de mensajes done que espera recibir.

El orden en que se envían los mensajes representa la función select del formalismo, que por defecto, si no se define en la especificación de los modelos, se aplica el orden mostrado en la Figura 3, definido recursivamente.

(x1, x2) < (y1, y2)  x1 < y1  ( x1 = y1  x2 < y2 ) (x1, x2, x3, ..., xn) < (y1, y2, y3, ..., yn)  (x1 < x2)  ( x1 = y1  (x2, x3, ..., xn) < (y2, y3, ..., yn) )

Figura 3 – Definición recursiva para el orden de celdas

receive

Signatura:	Processor &receive( const OutputMessage & )

Descripción:	Para cada influencia a un puerto de salida, se envía un mensaje de salida (tipo Y) hacia su procesador padre. Para el resto de las influencias del puerto por el cual se recibió el mensaje, si el modelo que tiene el puerto no se encuentra registrado en la lista influenced, se envía un mensaje externo (tipo X) y se lo registra en la lista.  Posteriormente se actualiza la variable de instancia doneCount, con la cantidad de mensajes externos enviados, indicando la espera de igual cantidad de mensajes done.

receive

Signatura:	Processor &receive( const DoneMessage & )

Descripción:	Al recibir un mensaje done, decrementa la variable doneCount en 1. Si luego de la actualización, la misma tiene valor 0, significa que recibió todos los mensajes done que esperaba, por lo que recalcula la hora e identidad de sus hijos inminentes y los almacena en inminentsChild. Posteriormente envía un mensaje done al procesador padre, indicándole la hora del próximo evento interno. Para finalizar, limpia la lista influenced.

## FlatCoordinator

La clase FlatCoordinator es una especialización de la clase Coordinator. Representa el mecanismo de simulación para los modelos celulares achatados. Se encarga de recibir los mensajes y redireccionarlos hacia el modelo acoplado chato asociado. Para este tipo de coordinador, que no posee hijos asociados, los métodos para recibir mensajes de Output y Done nunca serán invocados.

Métodos principales:

receive

Signatura:	Processor &receive( const InitMessage & )

Descripción:	Ejecuta el método de inicialización del modelo celular acoplado chato asociado, establece los valores iniciales para la hora del próximo y ultimo evento, y luego envía un mensaje done a su procesador padre, indicando la hora de su próximo cambio de estado.

receive

Signatura:	Processor &receive( const InternalMessage & )

Descripción:	Ejecuta el método de transición interna del modelo celular acoplado chato asociado, actualiza los valores para la hora del próximo y ultimo evento, y luego envía un mensaje done a su procesador padre, indicando la hora de su próximo cambio de estado.

receive

Signatura:	Processor &receive( const ExternalMessage & )

Descripción:	Ejecuta el método de transición externa del modelo celular acoplado chato asociado, actualiza los valores para la hora del próximo y ultimo evento, y luego envía un mensaje done a su procesador padre, indicando la hora de su próximo cambio de estado.

# Administración de Modelos y Procesadores

Los modelos y procesadores utilizados en la simulación son creados durante la interpretación del archivo de especificación de modelos y eliminados al finalizar la ejecución del simulador. Durante el transcurso de la simulación se hace referencia a modelos padres e hijos. Debido a esto, debe proveerse un mecanismo para identificar y obtener estos modelos y procesadores.

## ProcessorAdmin

La clase ProcessorAdmin administra todos los procesadores participantes en la simulación. Esta clase debe ser conocida por todos los componentes de la simulación, por lo que existe una única instancia llamada SingleProcessorAdmin. Su responsabilidades son la creación del coordinador raíz, los simuladores, los coordinadores, los coordinadores celulares y los celulares achatados. También dispone de métodos para la búsqueda de un procesador a partir de su identificador.

Métodos principales:

generateRoot

Signatura:	Processor &generateRoot()

Descripción:	Crea la única instancia de la clase Root.

generateProcessor

Signatura:	Processor &generateProcessor( Atomic * )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase Simulator, relacionado al modelo atómico indicado, y lo agrega a la base de procesadores.

generateProcessor

Signatura:	Processor &generateProcessor( Coupled * )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase Coordinator, relacionado al modelo acoplado indicado, y lo agrega a la base de procesadores.

generateProcessor

Signatura:	Processor &generateProcessor( CoupledCell * )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase CellCoordinator, relacionado al modelo celular acoplado indicado, y lo agrega a la base de procesadores.

generateProcessor

Signatura:	Processor &generateProcessor( FlatCoupledCell * )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase FlatCellCoordinator, relacionado al modelo celular acoplado chato indicado, y lo agrega a la base de procesadores.

processor

Signatura:	Processor &processor( const ProcId & )

Descripción:	Devuelve el procesador cuyo identificador coincida con el especificado como parámetro. En caso de no existir, ocurre un InvalidModelIdException.

processor

Signatura:	Processor &processor( const string & )

Descripción:	Devuelve el procesador cuyo nombre coincida con el especificado como parámetro. En caso de no existir, ocurre un InvalidModelIdException.

## ModelAdmin

La clase ModelAdmin permite la creación de los distintos tipos de modelos (atómicos, celdas atómicas, acoplados, celulares acoplados y celulares acoplados achatados). Debido a que todos los modelos tienen un procesador asociado, la creación es simultánea. Como es la única clase capaz de realizar esta tarea, existe una única instancia, llamada SingleModelAdm.

Métodos principales:

registerAtomic

Signatura:	AtomicType registerAtomic(const NewFunction &, const string &)

Descripción:	Registra un nuevo tipo de modelo atómico. Los parámetros indican la función de creación a utilizar y el nombre del modelo. Devuelve un identificador para el modelo atómico registrado.

newAtomic

Signatura:	Atomic &newAtomic(const AtomicType &, const string &modelName)

Descripción:	Crea una nueva instancia del modelo atómico solicitado.

newAtomicCell

Signatura:	AtomicCell &newAtomicCell( bool inertial = false,

const string &modelName = "AtomicCell" )

Descripción:	Crea una nueva instancia del modelo atómico celular solicitado, que puede ser con demora inercial o de transporte.

newCoupled

Signatura:	Coupled &newCoupled( const string &modelName )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase Coupled.

newCoupledCell

Signatura:	CoupledCell &newCoupledCell( const string &modelName )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase CoupledCell.

newFlatCoupledCell

Signatura:	FlatCoupledCell &newFlatCoupledCell( const string &modelName )

Descripción:	Crea una nueva instancia de la clase FlatCoupledCell.

# Intercambio de Mensajes

El intercambio de mensajes entre los coordinadores representa el mecanismo del motor de simulación. Deben existir tantos mensajes distintos como eventos posibles dentro del formalismo. A su vez, cada mensaje podrá tener información particular asociada al tipo de evento que representa.

El uso de una entidad para el envío de los mensajes entre los procesadores permite encapsular el mecanismo de pasaje de mensajes, permitiendo cambiar la política de intercambio utilizada solamente modificando el método de distribución de mensajes, sin tener mayor impacto en el resto del código. En esta implementación se usa una política FIFO, haciendo que la simulación sea secuencial, dado que el envío del próximo mensaje se producirá cuando el modelo finalice el procesamiento del mensaje anterior.

En esta sección se detallan los distintos tipos de mensajes y la entidad encargada del intercambio de los mismos entre los procesadores.

## Message

La clase Message es una clase abstracta de los mensajes. Dispone de métodos para conocer el emisor y la hora del mensaje.

Métodos principales:

time

Signatura:	const Time &time() const

Signatura:	Message &time( const Time &time )

Descripción:	Devuelve o modifica la hora del mensaje.

procId

Signatura:	const ProcId &procId() const

Signatura:	Message &procId( const ProcId &p )

Descripción:	Devuelve o modifica el identificador del procesador que envío el mensaje.

sendTo

Signatura:	virtual Message &sendTo( Processor & ) = 0

Descripción:	Este mensaje nunca es ejecutado en la clase abstracta, pero si en sus subclases. El objetivo en todos los casos es invocar al método receive del procesador indicado como parámetro.

Message

Modelsender

TimemsgTime

InternalMessage

ExternalMessage

Port   destino

Value valor

DoneMessage

Time  nextChange

OutputMessage

Port   destino

Value valor

InitMessage

Figura 4 – Jerarquía de Mensajes

## InitMessage

La clase InitMessage es una especialización de la clase Message. Representa el mensaje de inicialización que reciben los procesadores al comenzar la simulación.

## InternalMessage

La clase InternalMessage es una especialización de la clase Message. Representa el arribo de un evento interno a un procesador, correspondiente al mensaje * del formalismo DEVS.

## ExternalMessage

La clase ExternalMessage es una especialización de la clase Message. Representa el arribo de un evento externo, correspondiente al mensaje X del formalismo DEVS. Además de heredar los métodos de la clase Message, tiene métodos para identificar el puerto por el cual arribó el mensaje y el valor del mismo.

Métodos principales:

value

Signatura:	const Value &value() const

Signatura:	Message &value( const Value &val )

Descripción:	Devuelve o modifica el valor contenido en el mensaje.

port

Signatura:	const Port &port() const

Signatura:	Message &port( const Port &port )

Descripción:	Devuelve o modifica el puerto por el cual arribó el mensaje.

## DoneMessage

La clase DoneMessage es una especialización de la clase Message. Representa el mensaje que recibe un procesador proveniente de alguno de sus hijos, indicando la hora en la cuál tendrá su próximo cambio de estado. Se corresponde con el mensaje Done del formalismo DEVS.

Métodos principales:

nextChange

Signatura:	const Time &nextChange() const

Signatura:	Message &nextChange( const Time & )

Descripción:	Devuelve o modifica la hora del próximo cambio de estado.

## OutputMessage

La clase DoneMessage es una especialización de la clase Message. Representa a los mensajes de salida. Se corresponde al mensaje Y del formalismo DEVS. Además de los métodos heredados de Message, dispone de métodos para conocer el emisor y la hora de envío del mensaje.

Métodos principales:

value

Signatura:	const Value &value() const

Signatura:	Message &value( const Value &val )

Descripción:	Devuelve o modifica el valor de salida que contiene el mensaje.

port

Signatura:	const Port &port() const

Signatura:	Message &port( const Port &port )

Descripción:	Devuelve o modifica el puerto por el cual el mensaje debe ser enviado.

## MessageAdm

La clase MessageAdm administra los pedidos de envío de mensajes entre los procesadores. Como es la única clase capaz de realizar esta tarea existe una única instancia llamada SingleMessageAdm, la cual es conocida por todos los procesadores.

Métodos principales:

run

Signatura:	MessageAdmin &run()

Descripción:	Inicia el ciclo de pasaje de mensajes. Este método entra en un ciclo, enviando todos los mensajes que tenga encolados al correspondiente procesador, mientras que haya mensajes por enviar y mientras no se detenga el ciclo mediante la invocación del método stop. Además, se encarga de registrar en el archivo de log el intercambio de mensajes entre los procesadores.

stop

Signatura:	MessageAdmin &stop()

Descripción:	Finaliza el ciclo de pasaje de mensajes.

send

Signatura:	MessageAdmin &send( const Message &, const ModelId & )

Descripción:	Envía un mensaje al procesador indicado. Se encarga de encolar el mensaje en una estructura con política FIFO, de tal forma que el mismo es tomado dentro del ciclo del método run y enviado al procesador que corresponda.

# Jerarquía de Cargadores

La herramienta permite indicar a través de qué medio se desea la carga de la especificación de los modelos, los eventos externos, la hora de finalización de la simulación, y el destino de los valores de salida. Existen dos formas de cargar estos valores: a través de la línea de comandos, ó ejecutando el simulador como servidor de simulación a la espera de clientes que especifiquen a través de la conexión la configuración deseada y obtengan los resultados por este medio.

La carga del sistema a simular incluye la lectura e interpretación de los archivos que contienen la especificación de los modelos a simular y la posterior generación del entorno a simular. Una vez cargados todos estos datos se comienza la simulación, obteniendo resultados para la misma, y direccionándolos hacia la salida correspondiente que pueden ser archivos locales ó el canal de comunicación.

SimLoader

StandAloneLoader

NetworkLoader

CommChannel

BSDChannel

Figura 5 – Jerarquía de Cargadores

## SimLoader

La clase abstracta SimLoader provee la interfaz para la carga de la configuración del simulador. Sus clases derivadas implementan la obtención de los parámetros por distintos medios. StandAloneLoader es una subclase de SimLoader y es responsable de la carga de parámetros a través de la línea de comandos, mientras que NetworkLoader, también subclase de SimLoader, es responsable de la obtención de los parámetros a través de la red. Esta última solo esta disponible en plataformas Unix.

Métodos principales:

modelsStream

Signatura:	virtual istream &modelsStream()

Descripción:	Devuelve el stream usado para el ingreso de la descripción de los modelos.

eventsStream

Signatura:	virtual istream &eventsStream()

Descripción:	Devuelve el stream asociado para el ingreso de los eventos externos.

logStream

Signatura:	virtual ostream &logStream()

Descripción:	Devuelve la salida usada para el almacenamiento de la descripción del intercambio de mensajes entre los procesadores. Este método puede ser sobrecargado por las subclases de SimLoader.

outputStream

Signatura:	virtual ostream &outputStream()

Descripción:	Devuelve la salida usada para el almacenamiento de los mensajes de salida generados en la simulación. Este método puede ser sobrecargado por las subclases de SimLoader.

printParserInfo

Signatura:	bool printParserInfo() const

Descripción:	Devuelve true si se desea imprimir la información detallada de los tokens identificados durante el parseo de las reglas.

stopTime

Signatura:	const Time &stopTime() const

Signatura:	SimLoader &stopTime( const Time &t )

Descripción:	Devuelve o modifica la hora máxima hasta la cual puede avanzar la simulación.

loadData

Signatura:	virtual SimLoader &loadData() = 0

Descripción:	Define la interfaz para la carga de los parámetros.

writeResults

Signatura:	virtual SimLoader &writeResults() = 0

Descripción:	Define la interfaz para la devolución de los resultados de la simulación, como los eventos de salida y la información inicial del simulador.

## StandAloneLoader

La clase StandAloneLoader es una especialización de la clase SimLoader y se encarga de la obtención de los parámetros a través de la línea de comandos. Además, se encarga del manejo de los archivos intervinientes para los datos de entrada y salida, y de establecer los valores por defecto para algunos parámetros.

Métodos principales:

StandAloneLoader

Signatura:	StandAloneLoader(int argc, const char *argv[])

Descripción:	Constructor de la clase. Recibe los parámetros pasados por el usuario por la línea de comandos en la invocación del simulador. Su responsabilidad es analizar dichos parámetros, e inicializar algunas variables del simulador con valores por defecto. Entre las variables inicializadas figuran:

- iniName: nombre del archivo que contiene la definición de los modelos a simular. Si no se especificó a través del parámetro –m, por defecto se asume el valor “model.ma”.

- outName: indica la salida usada por el simulador donde se enviaran los eventos externos. Si no se especificó a través del parámetro –o se asume el valor “/dev/null”.

- logName: indica el dispositivo que será usado para registrar los mensajes del log. Si no se especificó a través del parámetro –l se asume el valor “/dev/null”.

- evName: indica la entrada usada para obtener los eventos externos del modelo de mayor nivel en la jerarquía, que serán usados en la simulación. Si no se especificó a través del parámetro –e no se asume ningún valor (“”), indicando la ausencia de eventos externos como entrada.

- evalDebugName: indica la salida usada para registrar los datos generados al evaluar las reglas de los modelos celulares, siempre que el modo de debug correspondiente se encuentre activado. Si no se especificó a través del parámetro –v se asume el valor “/dev/null”.

- flatDebugName: indica la salida usada para registrar los datos generados cuando se encuentra activo el modo de debug para modelos celulares achatados. Si no se especificó a través del parámetro –f se asume el valor “/dev/null”.

- parserFileName: indica la salida usada para registrar los datos generados cuando el modo de debug del parser se encuentra activo. Si no se especificó a través del parámetro –p se asume el valor “stdout”, enviando los datos por la salida estándar.

- printParserInfo: indica si se encuentra activo el modo de debug del parser. Si se especificó el parámetro –p tiene el valor True.

- stopTime: contiene el tiempo de finalización de la simulación. Si no se especificó el parámetro –t se asume el valor infinito.

- preprocessor: indica si se usará o no el preprocesador. Inicialmente contiene el valor 1, indicando que el preprocesador se encuentra activo, al menos que se lo desactive mediante el parámetro -b.

Por otro lado, se inicializa la semilla del generador de números pseudoaleatorios con el valor tomado del reloj de la computadora.

También se establecen en falso el método Active de DebugCellRules que deshabilita la validación sobre la evaluación de las reglas, y de UseQuantum que indica que no se hará uso de un valor de quantum. También se inicializa el ancho y la precisión para los valores reales mostrados por el simulador en sus diferentes salidas, con los valores 12 y 5 respectivamente.

loadData

Signatura:	SimLoader &loadData()

Descripción:	Muestra el mensaje de versión y los valores para los parámetros de la herramienta, y abre los archivos que serán usados para la entrada y la salida de datos. Para los datos de entrada, se lee su contenido y se lo almacena en el espacio reservado definido por SimLoader. Además, si el preprocesador se encuentra activo, realiza los procesos de macroexpasión y descarte de comentarios.

writeResults

Signatura:	SimLoader &writeResults()

Descripción:	 Cierra los archivos abiertos en el método loadData.

## Network Loader

La clase NetworkLoader es una especialización de la clase SimLoader y se encarga de la obtención de los parámetros y retorno de información a través de un canal de comunicaciones. Para esto utiliza alguna instancia de CommChannel, que ofrece primitivas para realizar las comunicaciones a través de la red.

## CommChannel

La clase CommChannel es la clase abstracta que especifica la interfaz que deberán redefinir las clases derivadas para implementar el comportamiento de un canal de comunicaciones concreto. Tiene métodos para la apertura y cierre del canal, como así también para la lectura y escritura de datos al mismo.

## BSDChannel

La clase BSDChannel es una subclase de CommChanel, y se encarga de ofrecer primitivas para el acceso de datos en una red a través de una conexión TCP/IP usando BSD sockets.

# Lenguaje de Especificación de Reglas para los Modelos Celulares

El comportamiento de los autómatas celulares se describe utilizando un lenguaje cuya BNF se detalla en el Manual del Usuario. Este lenguaje permite escribir reglas, mediante el uso de constantes, funciones, referencias a celdas dentro del vecindario, y valores provenientes de los puertos de entrada asociados a la celda.

Cada celda puede tener un valor perteneciente al conjunto   { ? }, donde ? representa un valor indefinido. La clase Real representa los valores posibles para la celda, junto a ciertas operaciones sobre los mismos. El uso de valores indefinidos en el lenguaje hace que el resultado de la evaluación de una operación o función que use dicho valor como argumento sea indefinido. En particular, el uso de los operadores lógicos sobre valores indefinidos generará un resultado indefinido, por ejemplo si se compara una referencia a una celda con el valor indefinido.  Debido a esto debe usarse una lógica trivalente, compuesta por los valores Verdadero, Falso e Indefinido. La clase TvalBool representa lo valores de esta lógica trivalente.

En esta sección se analizarán las clases las utilizadas en el parseo del lenguaje y las intervinientes en el árbol que representa las reglas, como así también en la interpretación de las mismas durante la ejecución de la simulación.

## Real

La clase Real permite representar un valor perteneciente al conjunto R  { ? } y dispone de operaciones para la manipulación de los mismos. Para representar un valor de este conjunto se utiliza el tipo de datos Value (que representa un double provisto por el lenguaje C). Sin embargo, el valor ? debe representar un valor distinto a cualquier número real, por lo que se utilizó la constante NAN (Not A Number) definida en el ANSI C para representar dicho valor, la cual puede ser almacenada en una variable de tipo double.

Métodos principales:

Real

Signatura: 	Real(Value valor)

Descripción:	Crea un nuevo valor perteneciente a los reales, cuyo valor será el indicado como parámetro.

Real

Signatura: 	Real()

Descripción:	Crea un nuevo valor perteneciente a los reales, cuyo valor será indefinido (?).

value

Signatura: 	const Value value() const

Descripción:	Devuelve el valor almacenado.

value

Signatura: 	const Value value(Value valor)

Descripción:	Permite establecer un nuevo valor para un Real.

ValueUndef

Signatura: 	const Value ValueUndef()

Descripción:	Establecer el valor indefinido (?) como nuevo valor.

IsUndefined

Signatura: 	bool IsUndefined() const

Descripción:	Devuelve True si el Real tiene un valor indefinido. En caso contrario devuelve False.

asString

Signatura: 	string asString(int width = Impresion::Default.Width(),

int precision = Impresion::Default.Precision() ) const

Descripción:	Devuelve un string con el valor del Real. Si no se pasan parámetros, se utilizan los valores por defecto para el formato del mismo. Si el valor es indefinido, se devuelve el string “?”.

operator =

Signatura: 	Real &operator = ( const Real & )

Descripción:	Permite la asignación del valor de un Real, a partir de otro Real.

operator ==

Signatura: 	TValBool operator == ( const Real & ) const

Descripción:	Permite verificar si dos números reales son iguales. Su comportamiento se muestra en la Figura 6. Para el caso en que ambos valores no sean indefinidos, la comparación de los mismos utiliza un valor de tolerancia, que puede ser definido como parámetro en la llamada al simulador. De esta forma, los valores no indefinidos a y b son iguales si a  [ b + , b -  ], donde  representa la tolerancia utilizada.

operator !=

Signatura: 	TValBool operator != ( const Real & ) const

Descripción:	Permite verificar si dos reales son distintos. Su comportamiento se muestra en la Figura 6 y se utiliza el mismo criterio de comparación, usando la tolerancia al igual que con el operador ==.

operator >

Signatura: 	TValBool operator > ( const Real & ) const

Descripción:	Permite verificar si un real es mayor a otro. Su comportamiento se muestra en la Figura 6.

operator <

Signatura: 	TValBool operator < ( const Real & ) const

Descripción:	Permite verificar si un real es menor a otro. Su comportamiento se muestra en la Figura 6.

operator >=

Signatura: 	TValBool operator >= ( const Real & ) const

Descripción:	Permite verificar si un real es mayor o igual a otro. Su comportamiento se muestra en la Figura 6.

operator <=

Signatura: 	TValBool operator <= ( const Real & ) const

Descripción:	Permite verificar si un real es menor o igual a otro. Su comportamiento se muestra en la Figura 6.

operator +

Signatura: 	const Real operator + (const Real &) const

Descripción:	Devuelve una nueva instancia de Real, con el valor de la suma del parámetro más el valor de la instancia. Si alguno de los valores a sumar es indefinido, devuelve el valor indefinido.

operator -

Signatura: 	const Real operator - (const Real &) const

Descripción:	Devuelve una nueva instancia de Real, cuyo valor es la resta del valor de la instancia menos el valor del parámetro. Si alguno de los valores participantes en la resta es indefinido, devuelve el valor indefinido.

operator *

Signatura: 	const Real operator * (const Real &) const

Descripción:	Devuelve una nueva instancia de Real, con el valor del producto del parámetro por el valor de la instancia. Si alguno de los valores a multiplicar es indefinido, devuelve el valor indefinido.

operator /

Signatura: 	const Real operator / (const Real &) const

Descripción:	Devuelve una nueva instancia de Real, cuyo valor es la división del valor de la instancia dividido el valor del parámetro. Si el dividendo o el divisor son indefinidos, o si el divisor es cero, devuelve el valor indefinido.

operator TValBool

Signatura: 	operator TValBool() const

Descripción:	Realiza un casting de un valor real a un booleano de la lógica trivalente, siempre y cuando el valor del real sea 0, 1 ó ?, en caso contrario se produce un error.

| == | ? | n  R |  | != | ? | n  R |  | > | ? | n  R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | T | ? |  | ? | F | ? |  | ? | F | ? |
| m  R | ? | m = n |  | m  R | ? | m  n |  | m  R | ? | m > n |
| < | ? | n  R |  | <= | ? | n  R |  | >= | ? | n  R |
| ? | F | ? |  | ? | T | ? |  | ? | T | ? |
| m  R | ? | m < n |  | m  R | ? | m  n |  | m  R | ? | m  n |

Figura 6 – Comportamiento de los operadores relacionales en la clase Real

Además de los métodos definidos, se cuenta con distintas funciones que operan sobre números reales, las cuales son invocadas durante la evaluación de una regla, y tienen una asociación directa con alguna función del lenguaje que permite dar comportamiento a las celdas. En todos los casos, si estas funciones reciben como parámetro un valor indefinido, devolverán automáticamente el valor indefinido. Estas funciones se detallan en el Apéndice B.

## TvalBool

La clase TValBool representa los valores y operaciones para la lógica trivalente utilizadas en el lenguaje. Las constantes de clase son:

TValBool::ttrue			Representa al valor Verdadero.

TValBool::tfalse			Representa al valor Falso.

TValBool::tundef		Representa al valor Indefinido.

Internamente, el valor de cada constante booleana se almacena como un entero, siendo:

0	cuando es Falso.

1	cuando es Verdadero.

-1	cuando es Indefinido.

Métodos principales:

TValBool

Signatura: 	TValBool()

Descripción:	Constructor. Devuelve un booleano cuyo valor es indefinido.

TValBool

Signatura: 	TValBool(int)

Descripción:	Constructor. Devuelve un booleano de acuerdo al valor entero pasado como parámetro (0 = Falso, 1 = Verdadero, -1 = Indefinido).

TValBool

Signatura: 	TValBool(char)

Descripción:	Constructor. Devuelve un booleano de acuerdo al carácter pasado como parámetro. Si el carácter pertenece al conjunto { ‘T’, ‘t’, ‘1’ } su valor será verdadero. Si el carácter pertenece al conjunto { ‘F’, ‘f’, ‘0’ } su valor será falso. Sino será indefinido.

operator ==

Signatura: 	bool operator == ( const TValBool & ) const

Descripción:	Devuelve True si los valores booleanos son iguales. En otro caso devuelve False.

xor

Signatura: 	TValBool xor( const TValBool & ) const

Descripción:	Realiza una operación XOR (O Exclusivo) entre valores booleanos de la lógica trivalente. El comportamiento de esta operación se muestra en la Figura 7.

imp

Signatura: 	TValBool imp( const TValBool & ) const

Descripción:	Realiza una operación IMP (Implicación Lógica) entre valores booleanos de la lógica trivalente. El comportamiento de esta operación se muestra en la Figura 7.

eqv

Signatura: 	TValBool eqv( const TValBool & ) const

Descripción:	Realiza una operación EQV (Equivalencia) entre valores booleanos de la lógica trivalente. El comportamiento de esta operación se muestra en la Figura 7.

operator &&

Signatura: 	TValBool operator && ( const TValBool & ) const

Descripción:	Aplica el operador lógico AND, cuyo comportamiento se muestra en la Figura 7.

operator ||

Signatura: 	TValBool operator || ( const TValBool & ) const

Descripción:	Aplica el operador lógico OR, cuyo comportamiento se muestra en la Figura 7.

operator !

Signatura: 	TValBool operator !() const

Descripción:	Aplica el operador lógico NOT, cuyo comportamiento se muestra en la Figura 7.

asChar

Signatura: 	char asChar() const

Descripción:	Devuelve un carácter, dependiendo del valor del booleano. Si su valor es verdadero, devuelve ‘T’, si es falso devuelve ‘F’ y si es indefinido devuelve ‘?’.

| AND | T | F | ? |  | OR | T | F | ? |  | NOT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | T | F | ? |  | T | T | T | T |  | T | F |  |  |
| F | F | F | F |  | F | T | F | ? |  | F | T |  |  |
| ? | ? | F | ? |  | ? | T | ? | ? |  | ? | ? |  |  |
| XOR | T | F | ? |  | IMP | T | F | ? |  | EQV | T | F | ? |
| T | F | T | ? |  | T | T | F | ? |  | T | T | F | F |
| F | T | F | ? |  | F | T | T | T |  | F | F | T | F |
| ? | ? | ? | ? |  | ? | T | ? | ? |  | ? | F | F | T |

Figura 7 – Comportamiento de los operadores para la lógica trivalente

## SyntaxNode

La clase SyntaxNode es la clase base abstracta que permite describir un nodo del árbol de evaluación de una regla. El chequeo de tipos se realiza utilizando el mismo árbol, ya que cada construcción conoce el tipo que deben tener sus parámetros. La construcción del árbol está implícita dentro del código de la función yyparse a partir de la especificación de la gramática con la sintaxis del yacc. En la sección 7.21 se detalla el mecanismo de evaluación para las reglas a partir del árbol de evaluación construido.

Figura 8 – Jerarquía de Clases para los Nodos del Árbol que representa las Reglas

Métodos principales:

evaluate

Signatura: 	virtual Real evaluate() = 0

Descripción:	Devuelve el valor de la evaluación del nodo, expresado como un Real. Incluso los valores de la lógica trivalente son devuelto como reales, ya que el valor True puede expresarse como 1, False como 0, y ? (indefinido) como –1. Este método se encuentra sobrecargado por las subclases de SyntaxNode.

checkType

Signatura: 	virtual bool checkType() const = 0

Descripción:	Realiza un chequeo de tipos para el nodo. Este método se encuentra sobrecargado por las subclases de SyntaxNode.

name

Signatura: 	virtual const string name() = 0

Descripción:	Devuelve el nombre del nodo. Este método se encuentra sobrecargado por las subclases de SyntaxNode.

print

Signatura: 	virtual ostream &print( ostream & ) = 0

Descripción:	Muestra información del nodo por el stream indicado. Este método se encuentra sobrecargado por las subclases de SyntaxNode.

## SpecNode

La clase SpecNode extiende a la clase SyntaxNode. Representa una lista de reglas. Contiene métodos para la incorporación de reglas y para la búsqueda de una regla válida. Esta clase implementa a la función de cómputo local.

Métodos principales:

evaluate

Signatura: 	Real evaluate(bool anyUndefined, bool anyStochast)

Descripción:	Itera sobre todas las reglas de la lista, en búsqueda de alguna válida. Dependiendo del modo de ejecución, el simulador busca la primer regla que evalúa a verdadero ó, además, si el modelo no es estocástico, valida que no exista otra que pueda ser satisfecha. Si se produce un error de este tipo se genera una InvalidEvaluation. Si dos o más reglas son satisfechas y el modelo es estocástico, se produce un warning, pero la simulación no es interrumpida.

En caso de que la lista represente una función de cómputo local definida mediante la cláusula portInTransition de N-CD++ y que no tenga reglas satisfacibles, si para la misma se definió una función alternativa mediante la cláusula else se procede a la evaluación de la misma en búsqueda de alguna regla válida.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “SpecNode”.

addRule

Signatura: 	SpecNode &addRule( SyntaxNode *rule, int StochasticCondition )

Descripción:	Agrega una regla al final de la lista, junto a un valor que indica si la regla contiene o no alguna función aleatoria.

value

Signatura: 	Real value() const

Descripción:	Devuelve el valor asociado a la regla que fue satisfecha.

delay

Signatura: 	Real delay() const

Descripción:	Devuelve la demora asociada a la regla que fue satisfecha.

elseFunction

Signatura: 	const string elseFunction() const

Signatura: 	void elseFunction( const string ef )

Descripción:	Asigna o devuelve el nombre de la función de cómputo local que será utilizada en caso de que ninguna de las reglas de la lista sean satisfechas. La asignación de esta función se corresponde al uso de la cláusula else en N-CD++, la cual solo esta permitida para las funciones definidas con portInTransition.

## RuleNode

La clase RuleNode es una subclase de SyntaxNode. Representa una regla de la especificación. Dentro de sus componentes se encuentran las expresiones correspondientes al valor y la demora que debe tomar la celda, y la expresión lógica trivalente asociada que representa la condición de la misma.

Métodos principales:

RuleNode

Signatura: 	RuleNode( SyntaxNode *value = NULL, SyntaxNode *delay = NULL,

SyntaxNode *condition = NULL )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo, conteniendo un subárbol con la expresión para el valor de la regla, otro subárbol con la expresión para la demora, y un tercer subárbol con la condición de la regla.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve la evaluación del subárbol correspondiente a la condición de la regla. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

value

Signatura: 	Real value()

Descripción:	Devuelve la evaluación del subárbol correspondiente al valor  de la regla, que será usada como valor de la celda.

delay

Signatura: 	Real delay()

Descripción:	Devuelve la evaluación del subárbol correspondiente a la demora de la regla, que será usada como demora de la celda.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “RuleNode”.

## VarNode

La clase VarNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite almacenar una referencia a una celda vecina, definida como un desplazamiento con respecto a la celda origen del vecindario. VarNode contiene una variable de tipo nTupla para almacenar la referencia a un vecino.

El nombre de esta clase se desprende de CD++, donde las referencias a las celdas del vecindario eran las únicas variables posibles en la especificación de las reglas. Si bien en N–CD++ los valores obtenidos por los puertos de entrada también son considerados como variables en el lenguaje, el nombre de la clase no ha sido alterado.

Métodos principales:

VarNode

Signatura: 	VarNode( nTupla nt )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo, conteniendo la tupla indicada.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve el valor de la celda vecina correspondiente. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “VarRef”.

## ConstantNode

La clase ConstantNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite almacenar una constante numérica cuyo dominio pertenece a los reales, los enteros o es un valor booleano perteneciente a la lógica trivalente usada. Para el caso en que se referencia a una constante simbólica definida en N-CD++ (T, F, ?, Pi, Inf, e, Planck, etc.) se agrega al árbol que conforma la representación de una regla un nodo de tipo ConstantNode con el valor numérico de dicha variable.

Métodos principales:

ConstantNode

Signatura: 	ConstantNode( Real n, const TypeValue &t )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo, conteniendo un valor constante del tipo indicado. El tipo indica puede ser real, booleano de la lógica trivalente, o entero. Dicho valor siempre se codifica como un Real.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve el valor de la constante, expresado como un Real. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “Constant”.

## PortDefNode

La clase PortDefNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite definir una referencia a un puerto de entrada de la celda, devolviendo el valor del último mensaje arribado por el mismo.

Métodos principales:

PortRefNode

Signatura: 	PortRefNode( SyntaxNode *x = NULL )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo, conteniendo un subnodo con el nombre del puerto.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve el valor del último mensaje arribado al puerto asociado. Este puerto asociado es de la clase StringNode. Si el nombre del puerto es “thisport”, se utilizará el puerto por el cual arribó el mensaje. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “PortRef”.

## StringNode

La clase StringNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite almacenar una cadena de caracteres que representa el nombre de un puerto de la celda, que será usado al evaluarse las funciones PortValue y send del lenguaje de especificación de reglas.

Métodos principales:

StringNode

Signatura: 	StringNode( string n )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo, conteniendo un string que representa el nombre de un puerto.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve el valor 0 como un Real.

getString

Signatura: 	string getString()

Descripción:	Devuelve el string que almacena el nodo. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el string en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “String”.

## SendPortNode

La clase SendPortNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite el envío de un valor, proveniente de la evaluación de una expresión, a través de un puerto de salida de la celda.

Métodos principales:

SendPortNode

Signatura: 	SendPortNode( SyntaxNode *x = NULL, SyntaxNode *y = NULL )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo conteniendo dos subnodos: el primero representa el nombre del puerto, y el segundo la expresión de la que saldrá el valor a ser enviado.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Evalúa el subnodo que representa al nombre del puerto, para obtener el mismo, y luego evalúa el nodo que representa la expresión. Posteriormente envía el valor de la evaluación de la expresión, a través del puerto correspondiente de la celda,  con la hora de simulación igual a la hora actual. Esta función devuelve el valor 0 como un Real, de acuerdo al comportamiento de la instrucción send del lenguaje de definición de reglas de N-CD++. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “SendPort”.

## TimeNode

La clase TimeNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite obtener el tiempo de simulación, utilizado por la función Time del lenguaje de especificación de reglas.

Métodos principales:

TimeNode

Signatura: 	TimeNode()

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo que será utilizado para obtener la hora actual de simulación.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve la hora actual de simulación. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “TimeNode”.

## AbsCellPosNode

La clase AbsCellPosNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite obtener parte de la posición de la celda que esta ejecutando la función de cómputo local.

Métodos principales:

AbsCellPosNode

Signatura: 	AbsCellPosNode(SyntaxNode *x)

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo que contiene un subnodo con una constante que tendrá la posición dentro de la tupla usada para referenciar a una celda y que será devuelta.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Evalúa el subnodo para obtener el índice que será usado para acceder al elemento dentro de la tupla que referencia a la celda en el modelo acoplado. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “AbsCellPosNode”.

## CountNode

La clase CountNode es una especialización de la clase SyntaxNode y permite obtener la cantidad de celdas del vecindario que poseen determinado valor, la cual es utilizada por las funciones TrueCount, FalseCount, UndefCount y StateCount.

Métodos principales:

CountNode

Signatura: 	CountNode( const Real &v )

Signatura: 	CountNode( SyntaxNode * &s )

Descripción:	Constructores de la clase. Generan un nuevo nodo que será utilizado para obtener la cantidad de vecinos con el estado indicado. Es posible indicar un valor real, o una expresión la cual será evaluada para obtener un valor.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Devuelve la cantidad de vecinos que poseen determinado valor de estado. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “CountNode”.

## OpNode

La clase OpNode es una clase abstracta derivada de la clase SyntaxNode. Es usada para representar a las funciones con uno o más parámetros. Tiene como subclases a: UnaryOpNode, BinaryOpNode, ThreeOpNode y FourOpNode, que representan a las funciones con uno, dos, tres o cuatro parámetros respectivamente.

Métodos principales:

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “Operation”.

## UnaryOpNode

La clase UnaryOpNode es una especialización de la clase OpNode. Esta clase representa la clase base abstracta paramétrica para los nodos que representan funciones y operaciones unarias. Los parámetros de la clase son <Operación, Tipo de retorno, Tipo de los parámetros>. La clase dispone de las variables de instancia node para almacenar un puntero al subárbol que contiene la expresión que representa el parámetro y op para almacenar la operación.

Métodos principales:

UnaryOpNode

Signatura: 	UnaryOpNode( SyntaxNode *n = NULL )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo que contiene un nodo con el subárbol que representa la expresión que al ser evaluada será utilizada como parámetro de la operación unaria.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Evalúa la expresión asociada, y al valor obtenido le aplica la operación especificada. Devuelve el resultado de la operación. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “UnaryOp”.

child

Signatura: 	UnaryOpNode &child( SyntaxNode *n )

Signatura: 	SyntaxNode *child()

Descripción:	Devuelve o establece el subárbol que representa el parámetro.

## BinaryOpNode

La clase BinaryOpNode es una especialización de la clase OpNode. Esta clase representa la clase base abstracta paramétrica para los nodos que representan funciones y operaciones binarias. Los parámetros de la clase son <Operación, Tipo de retorno, Tipo de los parámetros>. La clase dispone de las variables de instancia l y r (nombres provenientes de left y right) para almacenar un puntero a los subárboles que contienen las expresiones que representan los parámetros y op para almacenar la operación.

Métodos principales:

BinaryOpNode

Signatura: 	BinaryOpNode(SyntaxNode *left = NULL, SyntaxNode *right =NULL)

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo que contiene dos nodos con los subárboles que representan las expresiones que al ser evaluadas serán utilizadas como parámetros de la operación binaria.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Evalúa las expresiones asociadas, y a los valores obtenidos le aplica la operación especificada. Devuelve el resultado de la operación. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

La evaluación de los nodos que representan los parámetros de la operación se realiza primero para el nodo de la izquierda y luego para el de la derecha (según estén almacenados en la variable de instancia l ó r). Para optimizar los tiempos de la evaluación de las reglas y mejorar así la performance del simulador, N-CD++ incorpora una mejora sobre su predecesor, CD++. La misma consiste en optimizar la evaluación de ciertas operaciones binarias booleanas, de forma tal que no siempre sea necesario evaluar los dos nodos para conocer el resultado de la operación. Esto implicó la creación de una función de evaluación que conozca información adicional sobre las operaciones de la lógica booleana trivalente. De esta forma, en algunos casos es posible conocer el resultado que tendrá la operación sólo con evaluar el nodo de la izquierda, evitando la evaluación del nodo derecho. Si de esa forma no es posible determinar el resultado de la operación, se procede a evaluar el nodo derecho y a ejecutar la operación con los valores obtenidos las respectivas evaluaciones.

En la Figura 9 se detallan las optimizaciones que realiza N-CD++, podando el árbol de evaluación y mejorando los tiempos de ejecución.

Sin embargo, cuando se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, como el objetivo es mostrar la evaluación completa de todo el árbol para ser útil al usuario a modo de debugging, no se aplican las optimizaciones.

| Evaluación del Nodo Izquierdo | Operación | Resultado de la Operación |
| --- | --- | --- |
| FALSO | AND | FALSO |
| VERDADERO | OR | VERDADERO |
| INDEFINIDO | XOR | INDEFINIDO |
| FALSO | IMP | VERDADERO |

Figura 9 – Optimización en la evaluación de las operaciones binarias de la lógica trivalente

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “BinaryOp”.

left

Signatura: 	BinaryOpNode &left( SyntaxNode *n )

Signatura: 	SyntaxNode *left()

Descripción:	Devuelve o establece el subárbol que representa el primer parámetro de la operación.

right

Signatura: 	BinaryOpNode &right( SyntaxNode *n )

Signatura: 	SyntaxNode *right()

Descripción:	Devuelve o establece el subárbol que representa el segundo parámetro de la operación.

## ThreeOpNode

La clase ThreeOpNode es una especialización de la clase OpNode. Esta clase representa la clase base abstracta paramétrica para los nodos que representan funciones ternarias. Los parámetros de la clase son <Operación, Tipo de retorno, Tipo de los parámetros>. La clase dispone de las variables de instancia c1, c2 y c3 para almacenar un puntero a los subárboles que contienen las expresiones que representan los parámetros y op para almacenar la operación.

Métodos principales:

ThreeOpNode

Signatura: 	ThreeOpNode(SyntaxNode *child1 = NULL,

SyntaxNode *child2 = NULL, SyntaxNode *child3 = NULL)

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo que contiene tres nodos con los subárboles que representan las expresiones que al ser evaluadas serán utilizadas como parámetros de la operación ternaria.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Evalúa las expresiones almacenadas en las variables de instancia c1, c2 y c3, y a los valores obtenidos le aplica la operación especificada. Devuelve el resultado de la operación. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “ThreeOp”.

child1

child2

child3

Signatura: 	ThreeOpNode &child1( SyntaxNode *n )

Signatura: 	ThreeOpNode &child2( SyntaxNode *n )

Signatura: 	ThreeOpNode &child3( SyntaxNode *n )

Signatura: 	SyntaxNode *child1()

Signatura: 	SyntaxNode *child2()

Signatura: 	SyntaxNode *child3()

Descripción:	Devuelve o establece el subárbol que representa el primer, segundo o tercer parámetro de la operación.

## FourOpNode

La clase FourOpNode es una especialización de la clase OpNode. Esta clase representa la clase base abstracta paramétrica para los nodos que representan funciones que tienen cuatro parámetros. Los parámetros de la clase son <Operación, Tipo de retorno, Tipo de los parámetros>. La clase dispone de las variables de instancia c1, c2, c3 y c4 para almacenar un puntero a los subárboles que contienen las expresiones que representan los parámetros y op para almacenar la operación.

Métodos principales:

FourOpNode

Signatura: 	FourOpNode(SyntaxNode *child1=NULL, SyntaxNode *child2 = NULL,

SyntaxNode *child3 = NULL, SyntaxNode *child4 = NULL )

Descripción:	Constructor de la clase. Genera un nuevo nodo que contiene cuatro nodos con los subárboles que representan las expresiones que al ser evaluadas serán utilizadas como parámetros de la operación.

evaluate

Signatura: 	Real evaluate()

Descripción:	Evalúa las expresiones almacenadas en las variables de instancia c1, c2, c3 y c4, y a los valores obtenidos le aplica la operación especificada. Devuelve el resultado de la operación. Si se encuentra activo el modo de debug para la evaluación de las reglas, imprime el resultado de dicha evaluación en el stream asociado al modo.

name

Signatura: 	const string name()

Descripción:	Devuelve el string “FourOp”.

child1

child2

child3

child4

Signatura: 	FourOpNode &child1( SyntaxNode *n )

Signatura: 	FourOpNode &child2( SyntaxNode *n )

Signatura: 	FourOpNode &child3( SyntaxNode *n )

Signatura: 	FourOpNode &child4( SyntaxNode *n )

Signatura: 	SyntaxNode *child1()

Signatura: 	SyntaxNode *child2()

Signatura: 	SyntaxNode *child3()

Signatura: 	SyntaxNode *child4()

Descripción:	Devuelve o establece el subárbol que representa el primer, segundo, tercer o cuarto parámetro de la operación.

## Nodos para la definición de Funciones y Operadores del Lenguaje

Las operaciones y funciones aprovechan las distintas clases paramétricas para su definición. Los parámetros de estas clases indican:

- el nombre de la función paramétrica que implementa su comportamiento.

- el tipo de valores tomado como parámetro.

- el tipo de valor devuelto por la función u operación.

El listado de este tipo de nodos se describe en el Apéndice A.

## Parser

La clase Parser permite generar una estructura capaz de ser evaluada en tiempo de ejecución a partir de una especificación. Dicha clase utiliza el árbol de evaluación generado por la herramienta yacc, quien realiza una análisis léxico de las reglas y lo traduce a una estructura capaz de ser analizada fácilmente por el simulador. Como es la única clase capaz de realizar esta tarea existe una única instancia llamada SingleParser.

Mediante el uso del parámetro –p en la invocación al simulador se muestra información adicional obtenida durante la etapa del parseo de las reglas de los modelos celulares. Dicho parámetro permite que la salida generada pueda ser enviada a un archivo o la salida estándar, resultando de utilidad para hallar errores sintácticos en la escritura de reglas muy complejas.

Funciones principales:

yyparse

Signatura: 	int yyparse()

Descripción:	Función provista por el yacc para ejecutar el parseo.

Métodos principales:

parse

Signatura: 	Parser &parse( istream &source, bool printParserInformation,

bool parseForPortIn, const string &elseFunction = "" )

Descripción:	Toma la cadena pasada como parámetro bajo el nombre de source, y llama a la función yyparse para generar una lista de árboles que representan a las reglas. El resto de los parámetros indican: si se desea imprimir información adicional durante la etapa del parseo (establecido mediante un parámetro en la invocación al simulador) y si se está parseando una regla perteneciente a una función definida con la cláusula portInTransition, para la cual puede existir una función alternativa definida mediante la cláusula else.

specification

Signatura: 	SpecNode *specification()

Descripción:	Devuelve el código interpretable de la última especificación analizada.

nextToken

Signatura: 	int nextToken()

Descripción:	Devuelve el próximo valor léxico, el cual es usado por la función yylex del yacc.

## LocalTransAdmin

Para evaluar las reglas que definen el comportamiento de una celda, la especificación de las mismas debe traducirse a una especificación ejecutable. Como la mayoría de las celdas poseen la misma función de cálculo local, el código se asocia a un identificador de función, y cada celda registra el identificador que le corresponde. Para esto se dispone de una tabla que contiene los pares (Identificador, Lista de Reglas). Durante la etapa en que se carga la descripción de los modelos a simular, al leerse la definición de una función de transición que no esta registrada en la tabla previamente descripta, se crea una nueva entrada en la misma, donde el nombre de la función actúa como identificador, y cada una de las reglas se representa con una tupla (valor, demora, condición), donde cada elemento de esta tupla tiene una estructura con forma de árbol.

De esta forma es posible representar mediante una estructura de árbol a cada una de las reglas que definen el comportamiento de una celda. Por ejemplo, la representación de la primer regla del Juego de la Vida (Figura 10) puede verse en la Figura 11.

Rule: 1 10 { (0,0) = 1 and ( truecount = 3 or truecount = 4 ) }

Rule: 1 10 { (0,0) = 0 and truecount = 3 }

Rule: 0 10 { t }

Figura 10 – Reglas para el Juego de la Vida

Figura 11 – Estructura de Arbol que Representa la Primer Regla del Juego de la Vida

De esta forma, para evaluar una regla, primero se evalúa en forma recursiva el árbol que representa la condición de la misma. Si el resultado de la evaluación es favorable, se procede a evaluar los árboles correspondientes al valor y a la demora, y los resultados de tales evaluaciones serán los valores tomados en cuenta por la celda.

La clase LocalTransAdmin es la encargada de registrar este conjunto de reglas. Para ello utiliza la clase Parser para obtener una tupla (valor, demora, condición), representando una regla capaz de ser evaluada posteriormente. Para almacenar los valores de esta tupla se utiliza la clase RuleNode. Cuando llega un evento externo a la celda debe utilizarse la función local para obtener el valor y la demora asociados a la regla que es satisfecha. La evaluación de las reglas y la devolución de los resultados también es efectuada por la clase LocalTransAdmin. Como es la única clase capaz de realizar esta tarea existe una única instancia llamada SingleLocalTransitionAdmin.

Métodos principales:

evaluate

Signatura: 	Real evaluate( const Function &, const NeighborhoodValue &,

PortValues *, Time &delay , Time &actualtime,

VirtualPortList *outPorts, Model *actualCell,

string portSource = "" )

Descripción:	Evalúa la función de cómputo local especificada como parámetro, utilizando todos los datos que influyen sobre la celda, los cuales están compuestos por el vecindario y el valor de los mensajes arribados por los distintos puertos de entrada de la celda.

Devuelve el valor que pasará a ser el nuevo estado de la celda, y en la variable delay devuelve la demora para la misma.

Debido a que las funciones de cómputo local son genéricas a modo de ser utilizadas por varias celdas, al método evaluate debe indicársele otros valores particulares de la celda para la cual esta siendo evaluada, con el fin de disponer de los datos necesarios para la ejecución de ciertas funciones provistas por el lenguaje de especificación de reglas. En el momento de la invocación del método evaluate, el parámetro actualTime posee la hora actual de simulación. La misma solo es usada en el caso de que se requiera obtener el tiempo de simulación mediante la función time.

El parámetro outPorts es una lista de los puertos de salida de la celda que esta evaluando la función de cómputo local. Solo es utilizada en caso de encontrarse una función send en el lenguaje de especificación de reglas. En ese caso se debe enviar un valor por un puerto de la celda, usando el método sendOutput de la misma. Para ello se hace uso del parámetro actualCell, que es un puntero al modelo atómico (celda atómica o atómica achatada) que será usada  usará para la invocación del método sendOutput.

Si el parámetro portSource es un string vacío, significa que la función de cómputo local que se desea evaluar es una función definida mediante la cláusula portInTransition, y por lo tanto el valor de portSource contiene el nombre del puerto por el cual arribó el mensaje.

Mediante el uso del parámetro –v en la invocación del simulador, toda evaluación de las reglas de los modelos celulares mostrará paso a paso los resultados de las evaluaciones de las funciones y operadores que la componen, sin utilizar la optimización de los mismos. Dicho parámetro permite especificar el lugar donde se mostrarán los resultados, pudiendo ser un archivo o a la salida estándar.

registerTransition

Signatura: 	LocalTransAdmin &registerTransition(

const LocalTransAdmin::Function &transName,

istream &transText, bool printParserInfo,

bool parseForPortIn, const string &elseFunction = "" )

Descripción:	Registra una nueva función de cómputo local. El primer parámetro indica el nombre de la función y el segundo de donde debe tomarse la especificación para realizar su parseo.

Si el parámetro booleano printParserInfo tiene el valor verdadero, el parseo de la función generará información detallada del mismo.

El parámetro parseForPortIn indica si se desea parsear para la creación de una función definida mediante la cláusula portInTransition, realizando validaciones adicionales, como por ejemplo no permitir el uso de la función portValue si el valor de parseForPortIn es falso.

El parámetro elseFunction permite asociar una función alternativa en caso de que ninguna de las reglas de una función definida mediante la cláusula portInTransition sea válida.

Si el nombre de la función ya existe se produce una InvalidTransId. Si existe algún error sintáctico al parsear una regla se genera una ErrorParsingException.

cellValue

Signatura: 	const Real &cellValue( const NeighborPosition & )

Descripción:	Permite obtener el valor de una celda dentro del vecindario especificado.

portValue

Signatura: 	const Real &portValue(const string portName)

Descripción:	Devuelve el valor asociado a un puerto de entrada de la celda.

# Soporte para modelos n–dimensionales

CD++ almacena internamente el espacio celular de dimensión (d1, d2) sobre un vector de d1 . d2 elementos, donde el elemento (x1, x2), con xi  [0, di -1], ocupa la posición x1 + x2 . d1. Análogamente, N-CD++ usa un arreglo de i=1…ndi elementos para almacenar el autómata celular de dimensión (d1, d2, ..., dn), y en este caso el elemento (x1, x2, ..., xn) ocupa la posición:

i=1…nxi.k=1…i−1dk

En CD++, cada referencia a una celda o a alguno de sus vecinos se almacena como un par ordenado (fila, columna). En la nueva versión, y debido a que la dimensión del espacio celular depende del modelo que se esté interpretando, se debió crear un tipo de dato, al cual se lo llamó nTupla, que almacena valores numéricos enteros en un orden arbitrario. De esta forma es posible almacenar una posición dentro del espacio celular de dimensión n, usando una nTupla que almacene exactamente n valores.

En CD++ el vecindario de una celda se almacena en un vector que siempre tiene 9 posiciones, dado que esa es la máxima cantidad de elementos que puede tener un vecindario bidimensional con celdas adyacentes a la celda de origen. En N–CD++, debido a que la cantidad de celdas pertenecientes al vecindario depende de la dimensión con la cual se esté trabajando y que, además, es posible definir un vecino de una celda que no necesariamente sea adyacente a la misma, no es posible determinar de antemano la cantidad de celdas del vecindario. Debido a esto se modificó la estructura que almacena el esquema del vecindario, reemplazando el vector por una lista dinámica de celdas.

## nTupla

La clase nTupla es la encargada de implementar la referencia a las celdas de un modelo celular n-dimensional, junto a todas las operaciones sobre las mismas. Esta compuesta de un vector de n posiciones, donde en cada ubicación se almacena un valor entero.

En el resto de los módulos, una referencia a la celda se hace a través de un CellPosition, el cual es un tipo de datos análogo a la nTupla, ya que fue creado mediante la directiva typedef de C, por lo que dispone de los mismos métodos que ésta.

Métodos principales:

nTupla

Signatura: 	nTupla()

Descripción:	Construye una nueva tupla, de dimensión 0.

nTupla

Signatura: 	nTupla(const nTupla &pos)

Descripción:	Construye una nueva tupla, con igual dimensión y valores que la indicada como parámetro.

nTupla

Signatura: 	nTupla(const string &str)

Descripción:	Construye una nueva tupla, parseando los valores de un string con el formato: “(x1, x2, ..., xn)”.

nTupla

Signatura: 	nTupla(unsigned dim, int value)

Descripción:	Construye una nueva tupla conteniendo dim elementos con el valor indicado.

dimension

Signatura: 	unsigned dimension() const

Descripción:	Devuelve la cantidad de elementos de la tupla.

operator ==

Signatura: 	bool operator == ( const nTupla & ) const

Descripción:	Devuelve true si dos tuplas de igual dimensión son iguales coordenada a coordenada, en otro caso devuelve false.

operator <

Signatura: 	bool operator <  ( const nTupla & ) const

Descripción:	Devuelve true si una tupla es menor a otra y ambas tienen igual dimensión. En otro caso devuelve false. El orden de las tuplas esta dado por la definición recursiva mostrada en la Figura 3, aunque la implementación del operador < no sea en forma recursiva.

operator =

Signatura: 	nTupla  &operator = (const nTupla & )

Signatura: 	nTupla  &operator = (const string &cellStr)

Descripción:	Asigna los valores y la dimensión de otra tupla (o de un string) a la celda en cuestión.

operator +=

Signatura: 	nTupla  *operator += ( const nTupla & )

Descripción:	Suma de tuplas de igual dimensión coordenada a coordenada.

operator -=

Signatura: 	nTupla  *operator -= ( const nTupla & )

Descripción:	Resta de tuplas de igual dimensión coordenada a coordenada.

add

Signatura: 	void add(int n)

Descripción:	Agrega un elemento a la tupla, incrementando la dimensión de la misma en 1, y ubicando al valor n en la última ubicación.

addFirst

Signatura: 	nTupla *addFirst(int n)

Descripción:	Agrega un elemento a la tupla, incrementando la dimensión de la misma en 1, y ubicando al valor n en la primer ubicación, desplazando el resto de los valores un lugar.

setElement

Signatura: 	void setElement(unsigned pos, int n)

Descripción:	Establece el valor n en la posición indicada dentro de la tupla, agregando elementos con valor 0 en caso de que dicha posición sea mayor a la dimensión.

set

Signatura: 	void set(unsigned n, int value)

Descripción:	Agrega a la tupla n elementos con el valor indicado.

fill

Signatura: 	void fill(unsigned n, int value)

Descripción:	Establece los primeros n elementos de la tupla con el valor indicado.

get

Signatura: 	int get(unsigned n) const

Descripción:	Devuelve el elemento de la tupla ubicado en la posición n, considerando que el primer elemento se encuentra en la posición 0.

contains

Signatura: 	bool contains( int elem )

Descripción:	Devuelve true si la tupla contiene el elemento indicado, sino devuelve false.

canonizar

Signatura: 	nTupla &canonizar( nTupla &dim )

Descripción:	Aplica módulos a todos los elementos de la tupla, considerando los valores de la dimensión. Este método es de gran utilidad para la referencia a celdas de los modelos celulares toroidales.

print

Signatura: 	string print() const

Descripción:	Devuelve un string con el formato “(x1, x2, ..., xn)” con los valores de la tupla.

includes

Signatura: 	bool includes( const nTupla &p ) const

Descripción:	Devuelve true si la tupla que invocó al método contiene a la tupla p. Para esto se analizan los valores de ambas tuplas coordenada a coordenada: si el valor de la posición i de la tupla p es mayor al valor de la posición i de la tupla que invocó el método, o si el valor de la posición i de la tupla p es menor a 0, se dice que la tupla p no esta contenida en la otra tupla.

calculateIndex

Signatura: 	long calculateIndex( const nTupla &dim,

bool validateIncludes = true ) const

Descripción:	Permite calcular la posición correspondiente a la tupla que invocó al método, dentro de un vector capaz de almacenar los valores para todas las celdas de un modelo con dimensión dim, aplicando para esto la fórmula definida en la sección 8.

totalElements

Signatura: 	long totalElements() const

Descripción:	Devuelve la cantidad de elementos que debe tener un vector para almacenar los valores para todas las celdas de un modelo n-dimensional cuya dimensión es la tupla que invocó al método.

minCoordToCood

Signatura: 	void minCoordToCoord( nTupla &t1, nTupla &t2 )

Descripción:	Calcula el mínimo coordenada a coordenada entre dos tuplas, y deja el resultado en la tupla que invocó al método.

maxCoordToCood

Signatura: 	void maxCoordToCoord( nTupla &t1, nTupla &t2 )

Descripción:	Calcula el máximo coordenada a coordenada entre dos tuplas, y deja el resultado en la tupla que invocó al método.

next

Signatura: 	bool next( const nTupla &dim )

Descripción:	Calcula la siguiente tupla, incrementando en 1 la ultima posición y considerando la dimensión para hacer los acarreos necesarios. Devuelve true si la tupla calculada supera a la dimensión, o false en caso en que la suma pudo realizarse con éxito.

En CD++, como la dimensión de los modelos celulares siempre era 2, varios métodos implementaban dos ciclos for anidados para poder generar todas las posiciones de las celdas, como se muestra en la Figura 12.

int	row, col;

for (row = 0; row < height; row++)

for (col = 0; col < width; col++)

{

...

Realiza cierta operación con la posición (row, col)

..

}

Figura 12 – Recorrido sobre todas las celdas en CD++

En N-CD++, como la dimensión del modelo no es fija, no es posible escribir una cantidad determinada de ciclos for anidados.  Para poder recorrer todas las posiciones de un espacio celular se creó el método next, que permite obtener la próxima posición de celda e indica cuando se alcanzó la ultima posición accesible de acuerdo a la dimensión del modelo. En la Figura 13 se ejemplifica su uso.

nTupla counter( dim, 0); // Crea la posición inicial: (0, 0, ..., 0) bool overflow = false; // Overflow indica si se terminó de recorrer el espacio // celular. while (!overflow) { ... Realiza cierta operación con la posición counter ... ... overflow = counter.next( dimension ); // Incrementa la posición en 1 para // la siguiente iteración. // Aquí la variable dimension es una // nTupla que contiene la dimensión // del modelo celular. }

Figura 13 – Recorrido sobre todas las celdas en N-CD++

Por ejemplo, si se tiene un autómata celular de tamaño (2, 3, 4), para recorrer todas sus celdas se establece inicialmente una nTupla, que llamaremos counter, con valor (0, 0, 0). Al aplicarle el método next a counter (usando la dimensión del autómata celular como parámetro) se obtiene la próxima celda: (0, 0, 1) que consiste en sumar 1 a su última coordenada. Las siguientes celdas obtenidas son (0, 0, 2) y (0, 0, 3). Pero luego, next genera la celda (0, 1, 0) debido a que se produce un acarreo, pues la última coordenada de la dimensión es 4, y por lo tanto la última coordenada de las celdas debe estar comprendida entre 0 a 3.  Las próximas celdas obtenidas son (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 2, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 2), (0, 2, 3). Considerando el último valor obtenido, cuando se aplique el método next, incrementando en 1 el valor de la última coordenada, se produce un doble acarreo y la celda obtenida es (1, 0, 0). De esta forma se pueden seguir obteniendo nuevas celdas hasta llegar a (1, 2, 3), la última celda generada. Si se aplica el método next a esta última celda, se devuelve el valor True, indicando que se produjo un desborde y que todas las referencias a celdas han sido generadas.

## CellState

La clase CellState es la encargada de almacenar y administrar el estado de las celdas en un autómata celular n-dimensional, el cual puede ser toroidal o no.

Métodos principales:

CellState

Signatura: 	CellState( nTupla &dim, bool wrapped = false )

Descripción:	Construye un nuevo estado de celdas, según la dimensión dada. Si el parámetro wrapped es true, se indica que el espacio de celdas debe ser toroidal.

operator []

Signatura: 	Real &operator[]( CellPosition & )

Descripción:	Devuelve el elemento indicado por la posición dada como parámetro. Si el espacio de celdas no es toroidal y la posición esta fuera de dimensión del espacio, se devuelve el valor indefinido.

includes

Signatura: 	bool includes( const CellPosition &pos ) const

Descripción:	Devuelve true si la posición indicada se encuentra dentro del espacio de celdas. En caso de tratarse de un estado de celdas toroidal siempre se devolverá true.

isWrapped

Signatura: 	bool isWrapped() const

Descripción:	Devuelve true si el espacio celular es toroidal, sino devuelve false.

dimension

Signatura: 	nTupla &dimension()

Descripción:	Devuelve la tupla que contiene la dimensión del espacio celular.

calcRealPos

Signatura: 	void calcRealPos( CellPosition &pos )

Descripción:	Si el espacio es toroidal, modifica la posición de la celda pasada como parámetro, de tal forma que la misma siempre este incluida en la dimensión del espacio. Para eso, se invoca al método canonizar de la posición indicada, con la dimensión del espacio celular como parámetro.

print

Signatura: 	void CellState::print( ostream &os, char undefChar = '?' ) const

Descripción:	Muestra el espacio celular por el stream indicado, usando el carácter undefChar para representar al valor indefinido, que por default es ‘?’. Este método solo debe ser usado cuando la dimensión del autómata celular es 2 ó 3.

printFormatedList

Signatura: 	void printFormatedList( ostream & ) const

Descripción:	Análogo a print, pero solo debe ser usado cuando la dimensión es mayor a 3. En este caso la salida generada consiste de una lista con todas las posiciones de las celdas contenidas en el espacio celular y su respectivo valor.

## NeighborhoodValue

La clase NeighborhoodValue permite representar el vecindario de una celda. Sus responsabilidades son la administración del vecindario y la actualización del valor de estado de su celda origen. Un vecindario se define como una lista de desplazamientos de celdas con respecto a la celda de origen. Cada desplazamiento tiene asociado un puntero a un valor del espacio de celdas (CellState). De esta forma, actualizando el valor de la celda origen del vecindario, todas las celdas que tengan en su vecindario a esa celda actualizada obtendrán los cambios automáticamente.

En CD++, el vecindario se almacenaba en un arreglo de 9 posiciones, que representa una matriz de 3x3. Esta es la máxima cantidad de celdas que puede tener un vecindario que solo puede estar compuesto de celdas adyacentes a la celda de origen en un modelo celular bidimensional. En N-CD++, el vecindario no puede ser almacenado en un arreglo de tamaño fijo debido a que al variar la dimensión del modelo varia el tamaño del arreglo y, además, el vecindario puede ser definido con celdas no necesariamente adyacentes a la celda de origen. Debido a esto se optó por hacer que el vecindario sea una lista de posiciones a celdas, referenciando a cada vecino.

Métodos principales:

NeighborhoodValue

Signatura: 	NeighborhoodValue( CellState &mat,

const CellPositionList &neighbors,

const CellPosition &center)

Descripción:	Construye un nuevo vecindario. Sus parámetros indican la lista de desplazamientos que define al vecindario, la posición de la celda que será el origen del mismo, y el estado de celdas que será utilizado para que cada vecino apunte a un valor del mismo.

set

Signatura: 	NeighborhoodValue & set( const Real &v )

Descripción:	Establece un nuevo valor para el estado de la celda origen del vecindario.

get

Signatura: 	const Real &get() const

Descripción:	Devuelve el valor de la celda origen del vecindario.

get

Signatura: 	const Real &get( const NeighborPosition &n )  const

Descripción:	Devuelve el valor de una celda dentro del vecindario determinada por un desplazamiento indicado por parámetro.

# Clases para el Inicio de la Simulación

## Clase MainSimulator

La clase MainSimulator es responsable de la creación, a partir de una especificación, del árbol de modelos y procesadores junto a los vínculos entre sus puertos. Para realizar esta tarea toma la especificación obtenida por el cargador y utiliza la clase Ini para realizar el análisis de la especificación de los modelos. 	Una vez finalizada la construcción del entorno de simulación, la instancia de MainSimulator informa a la instancia de RootCoordinator los eventos externos especificados y la hora a la cual debe detener la simulación, que por defecto tiene valor infinito. Luego se invoca el método run() de RootCoordinator para que comience la simulación. La misma finaliza cuando llega la hora de terminación o todos los modelos que componen la simulación se encuentran en estado pasivo y no se esperan nuevos eventos externos.

Métodos principales:

run

Signatura: 	MainSimulator &run()

Descripción:	Lleva a cabo todo el ciclo de simulación. Se encarga de la carga y creación de los modelos, los eventos externos y de establecer la hora de finalización de la simulación; posteriormente da comienzo a la simulación invocando al método simulate de la clase Root. Luego solicita al cargador que envíe los resultados.

loadModels

Signatura: 	MainSimulator &loadModels( istream&, bool printParserInfo )

Descripción:	Invoca al método parse de la clase Ini con los datos obtenidos del cargador. Luego invoca al método loadModel, para crear en forma jerárquica todos los modelos y procesadores que integran la simulación, comenzando por Root.

Mediante sus parámetros es posible indicar el stream de donde obtener la definición de los modelos, pudiendo indicar si se desea mostrar información adicional durante la interpretación de los mismos.

loadModel

Signatura: 	MainSimulator &loadModel( Coupled &parent, Ini &ini,

bool printParserInfo )

Descripción:	Invoca al método loadPorts para la creación de puertos del modelo acoplado indicado. Luego, dependiendo del tipo de modelo, se invoca a loadCells o loadComponents. PrintParserInfo indica si se desea mostrar información adicional durante la interpretación de las reglas de los modelos celulares. Por último se invoca al método loadLinks para la creación de las influencias internas y externas.

La obtención de todos los datos necesarios se hace a través de la instancia de la clase Ini pasada como parámetro.

loadPorts

Signatura: 	MainSimulator &loadPorts( Coupled &parent, Ini &ini )

Descripción:	Crea los puertos definidos en el archivo de definición de modelos, para el modelo acoplado indicado.

loadComponents

Signatura: 	MainSimulator &loadComponents( Coupled &parent, Ini &ini,

bool printParserInfo)

Descripción:	Crea los modelos que integran al modelo acoplado indicado. Para los modelos acoplados hace una llamada recursiva a loadModel.

loadCells

Signatura: 	MainSimulator &loadCells( CoupledCell &parent, Ini &ini,

bool printParserInfo)

Descripción:	Obtiene de ini los datos para la configuración del modelo celular, como la dimensión, el tipo de demora (inercial o de transporte), si el modelo es toroidal o no, la demora por defecto, el vecindario y la función de cómputo local. Luego invoca al método createCell del parámetro parent (que debe pertenecer a la clase CoupledCell o FlatCoupledCell), con el fin de crear todas las celdas. Posteriormente invoca al método loadInitialCellValues para establecer el valor inicial para las celdas y luego invoca a loadLocalZones para establecer las funciones de cómputo alternativas para determinadas celdas.

loadLinks

Signatura: 	MainSimulator &loadLinks( Coupled &parent, Ini &ini )

Descripción:	Crea los enlaces internos entre puertos de los modelos que integran al modelo acoplado especificado como parámetro.

loadInitialCellValues

Signatura: 	MainSimulator &loadInitialCellValues( CoupledCell &, Ini & )

Descripción:	Establece los valores iniciales para las celdas del modelo celular especificado como parámetro, según fue determinado en el archivo de definición de modelos.

loadInitialCellValuesFromFile

Signatura: 	MainSimulator &loadInitialCellValuesFromFile(

CoupledCell &parent, const string &fileName )

Descripción:	Establece los valores iniciales para las celdas del modelo celular pero a diferencia de loadInitialCellValues, los valores son obtenidos de un archivo de tipo .VAL. El formato para este tipo de archivos puede encontrarse en el Manual del Usuario.

loadInitialCellValuesFromMapFile

Signatura: 	MainSimulator &loadInitialCellValuesFromMapFile(

CoupledCell &parent, const string &fileName )

Descripción:	Establece los valores iniciales para las celdas del modelo celular pero a diferencia de loadInitialCellValues y loadInitialCellValuesFromFile, los valores son obtenidos de un archivo de tipo .MAP que contiene un mapa de valores para un modelo celular. El formato para este tipo de archivos puede encontrarse en el Manual del Usuario.

loadLocalZones

Signatura: 	MainSimulator &loadLocalZones( CoupledCell &parent,

Ini &init, bool printParserInfo )

Descripción:	Registra para cada celda perteneciente a la zona definida en el archivo de configuración, la función de cómputo local especificada para dicha zona. Si printParserInfo tiene valor true, se mostrará información adicional durante el parseo de las funciones de cómputo local.

loadExternalEvents

Signatura: 	MainSimulator &loadExternalEvents( istream& )

Descripción:	Carga los eventos externos de la entrada especificada y se los agrega a la clase Root, quien se encarga de la administración de los mismos durante la simulación.

loadDefaultTransitions

Signatura: 	MainSimulator &loadDefaultTransitions( CoupledCell &parent,

Ini &ini, bool printParserInfo )

Descripción:	Obtiene el nombre de la función de cómputo local para el modelo acoplar especificado como parámetro y llama al método registerTransition.

loadPortInTransitions

Signatura: 	MainSimulator &loadPortInTransitions( CoupledCell &parent,

Ini &ini, bool printParserInfo )

Descripción:	Obtiene el nombre de las funciones de cómputo local especificadas con la cláusula portInTransition y las registra invocando al método registerTransitionPortIn.

registerTransition

Signatura: 	MainSimulator &registerTransition(

const LocalTransAdmin::Function &functionName,

Ini &ini, bool printParserInfo )

Descripción:	Dada un nombre de una función de cómputo local, se obtiene su definición del archivo de especificación y se invoca al método registerTransition de la clase SingleLocalTransAdmin, que se encarga de interpretarlo y almacenarlo en su base de funciones de cómputo local. Si printParserInfo tiene valor true, se mostrará información adicional durante el parseo de la función.

registerTransitionPortIn

Signatura: 	MainSimulator & registerTransitionPortIn(

const LocalTransAdmin::Function &fName, Ini &ini,

bool printParserInfo, const string &elseFunction )

Descripción:	Registra una función de cómputo local asociada al puerto de entrada de una celda.

## Módulo Main

El módulo Main contiene la función main de C, que es la primer función en ser ejecutada al iniciarse cualquier programa escrito en este lenguaje. Primero se encarga de establecer un cargador. Si no se indica ningún parámetro por la línea de comandos, se activa el modo de servidor de simulación, por lo tanto el cargador a utilizar es NetworkLoader, de otra forma se utiliza el cargador StandAloneLoader. Luego se invoca al método run de la única instancia de la clase MainSimulator.

# Clases Auxiliares

## MacroExpansion

La clase macroExpansion permite realizar las expansiones de las macros y descarte de comentarios contenidos en el archivo de definición de modelos. Como es la única clase capaz de realizar esta tarea existe una única instancia llamada instanceMacroExpansion. La invocación de los métodos de esta clase es realizada por StandAloneLoader antes de inicializar la carga e interpretación de los modelos. Si en la invocación al simulador se utiliza el parámetro –b, se evita el uso del preprocesador y por lo tanto nunca se utiliza el módulo de macro expansiones.

Métodos principales:

macroExpansion

Signatura: 	macroExpansion(string fileName)

Descripción:	Construye una nueva instancia del módulo de macro expansiones, que actuará sobre el archivo indicado.

expand

Signatura: 	string expand()

Descripción:	Realiza la macro expansión del archivo especificado en el constructor de la clase. Este método genera un archivo temporario que será utilizado para contener los datos del archivo original, pero donde se expanden todas las invocaciones a macros por su definición, que pueden estar contenidos en otros archivos especificados por la cláusula #Include. Además, ignora los comentarios que el archivo original pueda tener. Posteriormente cierra el archivo temporario y el original, pero no borra ninguno de ellos.

tempFileName

Signatura: 	string tempFileName()

Descripción:	Devuelve el nombre del archivo temporario creado por expand al realizar la expansión de macros y descarte de comentarios. Este archivo será utilizado para la carga de los modelos, con lo que de aquí en adelante el resto de los módulos desconoce de la existencia de macros y comentarios existentes en el archivo original de definición de modelos.

~macroExpansion

Signatura: 	~macroExpansion()

Descripción:	Destructor de la clase. Se encarga de borrar el archivo temporario creado por expand.

## ClsEvalParam

La clase clsEvalParam permite identificar algunas de las opciones que pueden ser activadas mediante parámetros en la invocación al simulador, y en caso de que una opción se encuentre activa es posible asociarle un stream de salida. Las instancias existentes de esta clase son:

- evalDebugInstance: Indica si se encuentra activo el modo de debug que permite ver en detalle información sobre la evaluación de las reglas que definen el comportamiento de los modelos celulares.

- flatDebugInstance: Indica si se encuentra activo el modo de debug que permite ver el estado de los autómatas celulares achatados luego de cada avance de tiempo.

- rulesDebugInstance: Indica si se encuentra activo el modo de debug que valida la existencia de una única regla válida durante la ejecución de la función de cómputo local.

- parserDebugInstance: Indica si se encuentra activo el modo de debug que muestra información adicional en la etapa de parseo de las reglas que definen el comportamiento de un modelo celular.

- showVirtualTimeDebugInstance: Indica si se desea mostrar la hora de fin de simulación a través de stderr, una vez finalizada la misma.

- useQuantumDebugInstance: Indica si se desea usar un quantum durante la evaluación de la función de cómputo local.

Métodos principales:

stream

Signatura: 	ostream &Stream()

Signatura: 	void Stream( ostream *evalParamStr )

Descripción:	Devuelve o establece el stream asociado.

Active

Signatura: 	const bool Active()

Signatura: 	void Active( bool mode )

Descripción:	Devuelve o establece el estado de la opción.

Value

Signatura: 	double Value( void )

Signatura: 	void Value( double valor )

Descripción:	Devuelve o establece un valor asociado a la opción.

## Impresion

La clase Impresion permite la representación de valores reales formateados con distintas opciones. Esta clase cuenta con la variable Default, utilizada para la consulta de los valores numéricos generados por el resto de las clases.

Métodos principales:

Impresion

Signatura: 	Impresion(int precision = 3, int width = 10,

bool notCient = false, bool printZero = true)

Descripción:	Constructor de la clase. Establece la precisión y el ancho que tendrá cada valor numérico, junto a condiciones que indican si los valores numéricos serán expresados usando notación científica y si se desea imprimir el valor 0 (en caso de que esta última sea falsa, se genera el string vacío en el momento de producirse una salida).

Precision

Signatura: 	int Precision()

Signatura: 	int Precision(int p)

Descripción:	Devuelve o establece la cantidad de caracteres establecidas para la precisión, usados para la representación de los valores numéricos.

Width

Signatura: 	int Width()

Signatura: 	int Width(int p)

Descripción:	Devuelve o establece la cantidad de caracteres establecidos como ancho para la representación de los valores numéricos.

PrintZero

Signatura: 	bool PrintZero()

Signatura: 	bool PrintZero(bool pz)

Descripción:	Devuelve o establece el valor de la condición que indica si se mostrará o no el valor cero en la representación de los valores numéricos.

## Zone

La clase Zone permite representar un rango n-dimensional de celdas y es utilizada para dar un comportamiento particular a ciertas celdas de un modelo celular, pudiéndole asociar una función de cómputo local distinta que al resto de las celdas. Dispone de métodos para la obtención de las celdas pertenecientes al rango definido.

## RealPrecision

La clase RealPrecision administra el valor de tolerancia utilizado al realizar las comparaciones de valores de la clase Real. Dispone de métodos para la obtención y modificación de dicho valor. Por defecto, si se construye una instancia de esta nueva clase sin especificar un valor de tolerancia, se asume que la misma tiene el valor 1x10-8.

## MyList

La clase MyList representa una lista dinámica encadenada que contiene los pares (CellPosition, Real). Posee métodos para limpiar la lista, agregar un elemento al final de la misma, recorrer la lista mediante el uso de cursores, así como para buscar y obtener valores almacenados en ella.

## Otras Clases

Existen otras clases utilizadas en N-CD++ que fueron heredadas de su predecesor, CD++ y que no han sufrido cambios. Estas clases se detallan a continuación y la descripción de sus principales métodos puede encontrarse en [BB98]:

- Time: Representa una hora, la cual esta compuesta por horas, minutos, segundos y milésimas de segundos. Tiene constantes para representar las horas cero e infinito. Además, dispone de métodos para comparación, suma y resta de horas.

- Ini: Representa un archivo de texto separado en secciones, donde cada sección a su vez puede contener definición de nombres de variables y valores. Esta clase es utilizada para la lectura del archivo de especificación del modelo a simular. Dispone de métodos para realizar un análisis sintáctico de un archivo de este tipo, y para obtener los valores para determinado grupo y definición.

- Distribution: Clase abstracta utilizada para representar las distintas distribuciones aleatorias.

- ChiDistribution, NormalDistribution, ConstantDistribution, PoissonDistribution, ExponentialDistribution: Subclases de Distribution que implementan distintas distribuciones aleatorias.

- MException: Clase abstracta que implementa el mecanismo de excepciones.

- AssertException, InvalidMessageException, InvalidModelIdException, InvalidProcessorIdException, InvalidAtomicTypeException, InvalidPortRequest, ZoneException: subclases de MException que representan distintas excepciones.

- Port: Representa un puerto de un modelo, junto a operaciones para operar sobre el mismo. Contiene una lista de modelos influenciados, un identificador, un nombre y el identificador del modelo al cual pertenece.

También existen las siguientes estructuras y tipos de datos:

- Event: Es una estructura que representa a un evento. Almacena la hora, el puerto y el valor del mismo; y dispone de operaciones de comparación.

- ModelId: Es un tipo de dato compuesto por un número entero. Representa el identificador de un modelo.

- PortId: Es otro tipo de dato, también compuesto por un número entero. Representa el identificador de un puerto.

# Simulación en N–CD++

Esta sección describe el proceso de simulación realizado por N–CD++ en sus distintas etapas. La primer fase del simulador consiste en la carga de los modelos. Según el modo en que se esté invocando al simulador (modo servidor o pasaje de parámetros a través de la línea de comandos) se instancia la correspondiente subclase de SimLoader y se le indica a la única instancia de MainSimulator que cargador utilizar. Éste, mediante el uso del cargador, obtiene la configuración del simulador y crea la jerarquía de modelos y procesadores y los eventos externos, dejando listo el entorno para dar comienzo a la simulación. Posteriormente le indica al coordinador raíz la hora de finalización y da comienzo a la simulación invocando el método simulate().

La simulación comienza con el envío de un mensaje de inicialización al coordinador del modelo acoplado de mayor nivel (TOP). Este modelo reenvía el mensaje a todos sus hijos y espera un mensaje done de cada uno de ellos con la hora de su próximo evento. Una vez recibidos todos los mensajes, calcula cual de todos sus hijos es el inminente, es decir el que tenga menor hora de próximo evento, y envía un mensaje done a su padre indicando su hora de próximo evento interno. Cuando el coordinador raíz recibe un mensaje done toma la hora del mensaje como la hora del próximo cambio de estado del modelo acoplado de mayor nivel, y la compara con el próximo evento externo que tiene programado, quedándose con el menor entre ambos. Si se trata de un evento externo enviará un ExternalMessage y si es interno enviará un InternalMessage, actualizando la hora global del simulador.

Si la planificación del hijo inminente propone como hora de próximo cambio infinito, significa que todos los modelos se han pasivado. En este caso, si no existen eventos externos se finaliza la simulación. La otra posibilidad de finalización ocurre cuando la hora del próximo evento elegido es mayor o igual a la hora de finalización especificada.

Cuando un coordinador recibe un mensaje ExternalMessage conteniendo el puerto por el cual fue originado, analiza el mapeo de las influencias sobre el puerto destino del mensaje utilizando para esto la lista de influencias que posee su modelo acoplado asociado. Por cada influencia se genera y envía un nuevo mensaje externo con el valor del mensaje original. Posteriormente, el coordinador registra la cantidad de mensajes done que debe esperar para enviar un nuevo mensaje done a su coordinador padre con la hora del próximo cambio de estado.

La llegada de un InternalMessage al coordinador del modelo acoplado de mayor nivel proveniente del coordinador raíz indica el arribo de un evento interno. Esto representa un cambio de estado programado para alguno de sus hijos. El coordinador del modelo acoplado de mayor nivel lo redirecciona hacia su hijo inminente. Este hijo es potencialmente cualquier especialización de Processor: Simulator, Coordinator, CellCoordinator o FlatCoordinator.

Cuando una instancia de la clase Simulator recibe un mensaje interno invoca a los métodos outputFunction() e internalFunction() de su modelo atómico asociado. Al retornar de este último método genera un DoneMessage indicando la hora de su próximo cambio de estado y lo envía a su padre. Si el modelo atómico genera una salida, ésta será enviada por su simulador asociado a su coordinador padre.

Cuando una instancia de la clase Coordinator o alguna de sus derivadas recibe un evento interno lo redirecciona hacia su hijo inminente. Cuando reciba el DoneMessage calculará la hora de su hijo inminente y la enviará en un mensaje done hacia su procesador padre.

Cuando un coordinador recibe un OutputMessage, representando un mensaje de salida, debe analizar las influencias del puerto por el cual se produjo la salida. Si la influencia tiene destino en un modelo externo al coordinador debe reenviarse el mensaje de salida hacia el coordinador padre. Si en cambio, el destino para la influencia es un modelo dentro del coordinador, el mensaje de salida es traducido a un ExternalMessage y enviado por el puerto que indique la influencia. Por cada mensaje externo se espera su mensaje done asociado. Cuando arriben todos, el procesador retornará un mensaje done a su coordinador padre con la hora del hijo inminente.

Los modelos celulares acoplados manejan a las celdas como modelos hijos. En la creación de las celdas se le asigna el comportamiento especificado a cada una y se la vincula con los modelos según su vecindario, los cuales se conectan mediante los puertos Out–NeighborChange, como se muestra en el ejemplo de la Figura 14. La clase CellCoordinator da un comportamiento especial al tratamiento de los eventos internos y de salida. Frente a un mensaje interno se enviarán tantos InternalMessage como hijos inminentes existan, forzando así el orden en que los mensajes externos disparados por las salidas de las celdas serán procesados, evitando que una celda se active más de una vez en el mismo instante de tiempo. Para lograr esto el coordinador celular sobrecarga la recepción de los mensajes de salida guardando temporalmente las celdas ya afectadas para evitar los mensajes externos duplicados, que en los modelos celulares implican un recálculo del estado de la celda. Los mensajes externos varían la semántica cuando arriban por el puerto NeighborChange, provenientes de un vecino, ya que indican un aviso de recálculo y no un valor externo.

Figura 14 – Ejemplo de acoplamiento de una celda atómica con sus vecinos

Un modelo celular convencional está compuesto de tantos modelos atómicos como celdas posea el autómata. Esto produce una gran inversión de tiempo en la creación de los modelos y una sobrecarga de mensajes por cada evento que arriba al modelo celular. Como todas las celdas comparten la misma estructura, tienen el mismo comportamiento en función de su estado, y es posible obtener sus vecinos aplicando un desplazamiento sobre su ubicación, toda la estructura necesaria para llevar a cabo la simulación de este tipo de modelo puede simplificarse ser vista como una matriz de estados junto a una especificación del lenguaje a utilizar. Esta simplificación permite disminuir drásticamente el tiempo de creación y elimina por completo el pasaje de mensajes dentro del modelo celular. Para tal tarea se usan los modelos celulares achatados. Cuando una instancia de FlatCoordinator recibe un mensaje externo invoca al método externalFunction del acoplado celular achatado asociado para todas las celdas virtuales influenciadas por el puerto donde fue recibido el mensaje. El acoplado asociado evaluará la función de transición local para la posición indicada y aplicará la demora correspondiente, modificando la lista de próximos eventos en caso de ser necesario. Al finalizar se envía un mensaje Done al coordinador padre con la hora del hijo inminente.

En caso de recibir un internalMessage, el FlatCoordinator invoca al método internalFunction del acoplado celular achatado asociado, el cual itera sobre todas las celdas con hora de próximo evento igual a la hora actual, generando su salida y agregando todas las celdas influenciadas por la salida a la lista de próximos eventos. Para concluir, se ejecuta el método externalFunction para todas las celdas virtuales que figuren en esta lista.

# Definición de modelos DEVS y Cell-DEVS en N-CD++

El archivo que permite definir los modelos usados por N-CD++ esta compuesto por grupos de definiciones de modelos acoplados y configuración de modelos atómicos, esta última opcional. Cada definición indica el nombre del modelo (entre [ ]) y sus atributos. El grupo del modelo [top] es obligatorio y define el modelo acoplado de mayor nivel.

Uno de los objetivos de N-CD++ fue mantener la compatibilidad con su predecesor, CD++, por lo que cualquier modelo definido para este último puede ser simulado en la nueva versión de la herramienta sin realizar adaptación alguna.

Para los modelos acoplados, es posible el uso de cuatro cláusulas para la definición de los mismos:

- Components: describe los modelos que integran el modelo acoplado. Su formato es:

nombre_de_modelo@nombre_de_clase

El orden en que se especifican los modelos determina la prioridad utilizada para el envío de mensajes, representando así a la función select del formalismo. El nombre de clase puede hacer referencia tanto a modelos atómicos como a modelos acoplados. Estos últimos deben estar descriptos en el mismo archivo de configuración como un nuevo grupo.

- Out: enumera los nombres de los puertos de salida del modelo acoplado. El uso de esta cláusula es opcional ya que un modelo puede no tener puertos de este tipo.

- In: enumera los nombres de los puertos de entrada del modelo acoplado. El uso de esta cláusula es opcional ya que un modelo puede no tener puertos de este tipo.

- Link: permite definir el esquema de acoplamiento entre los modelos que integran el modelo acoplado, y su posible conexión con los puertos de entrada y salida del mismo. El formato esta dado por el par:

puerto_origen[@modelo]    puerto_destino[@modelo]

donde el nombre del modelo es opcional, ya que si no se indica se considera un puerto correspondiente al modelo acoplado en cuestión.

Los modelos atómicos deben definirse en lenguaje C++, y ser incluidos en la herramienta. Para el uso de los mismos, en el mismo archivo de especificación de modelos, debe configurarse las características que dependerán de la implementación de cada modelo, según haya sido especificado por el desarrollador. Cada instancia de un tipo de modelos atómico podrá ser configurada independientemente de otras instancias del mismo tipo.

Para la definición de modelos celulares, es posible el uso de las siguientes cláusulas:

- Type: [CELL | FLAT]

Indica si el modelo celular será achatado o no. Si no se especifica se asume que es un modelo no achatado (CELL).

- Width : entero

Permite definir la cantidad de columnas del modelo celular. Solo puede ser usada cuando se define un modelo celular unidimensional o bidimensional. El uso de Width implica necesariamente el uso de la cláusula Height para completar la definición de la dimensión del modelo, y prohibe el uso de la cláusula Dim en la definición del mismo.

- Height : entero

Permite definir la cantidad de filas del modelo celular. Sólo puede ser usada cuando se define un modelo celular unidimensional o bidimensional, conteniendo el valor 1 para el primer caso. El uso de Height implica necesariamente el uso de la cláusula Width para completar la definición de la dimensión del modelo, y prohibe el uso de la cláusula Dim en la definición del mismo.

- Dim : (x0, x1, ..., xn)

Permite definir la dimensión de cualquier modelo celular.

- Border : [ WRAPPED | NOWRAPPED ]

Indica si el modelo es o no toroidal. Por defecto toma el valor NOWRAPPED. Al usar un borde no toroidal, la referencia a una celda fuera del espacio celular retornará el valor indefinido (?).

- Delay : [ TRASPORT | INERTIAL ]

Especifica el tipo de demora usada en cada celda. Por defecto toma el valor TRANSPORT.

- DefaultDelayTime : entero

Demora por defecto para los eventos externos, expresada en milisegundos.

- Neighbors : nombreCelular( x1,1, x2,1,...,xn,1 )... nombreCelular( x1,m, x2,m,...,xn.m )

Define el vecindario para todas las celdas del modelo, donde cada celda (x1,i, x2,i,...,xn.i) representa un desplazamiento con respecto a la celda de origen del vecindario.

- In : puertos de entrada

Análogo a la cláusula usada para los modelos acoplados. Esta cláusula es optativa.

- Out : puertos de salida

Análogo a la cláusula usada para los modelos acoplados. Esta cláusula es optativa.

- Link : puerto_origen[@modelo]    puerto_destino[@modelo]

Igual que en los modelos acoplados, pero para hacer referencia a una celda debe usarse el nombre del modelo acoplado junto a la referencia a la celda, de la forma.

Ejemplos:	Link puertoSalida puertoEntrada@nombreCelular(x1,x2,...,xn)

Link puertoSalida@nombreCelular(x1,x2,...,xn) puertoEntrada

- Select : nombreCelular( x1,1, x2,1,...,xn,1 )... nombreCelular( x1,m, y2,m,...,kn.m )

Representa la función select del formalismo, indicando las celdas que poseen prioridad sobre el resto. Las celdas no especificadas poseen la prioridad dictada por el orden de pares según su posición.

- Initialvalue : [ Real | ? ]

Representa el valor inicial para todo el espacio de celdas.

- InitialRowValue : filai  valor1...valorwidth

Permite definir una lista de valores los cuales serán establecidos como iniciales para una fila de un modelo celular bidimensional. El valor definido en la posición j será usado para establecer el estado inicial de la celda (i, j) del modelo celular. Los valores se indican uno al lado del otro sin ningún carácter separador y deben pertenecer al conjunto {?, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

- InitialRow : filai  valor1 ... valorwidth

Esta cláusula es semejante a InitialRowValue, solo que los valores se indican uno al lado del otro separados por un espacio en blanco, permitiendo el uso de cualquier valor perteneciente al conjunto   {?}

- InitialCellsValue : fileName

Especifica el nombre de un archivo que contiene los valores iniciales de las celdas de un modelo celular n-dimensional.

- InitialMapValue : fileName

Especifica el nombre de un archivo que contiene un mapa de valores que serán usados como estado inicial para un modelo celular.

- LocalTransition : transitionFunctionName

Indica el nombre del grupo que contiene las reglas a utilizar para la función de transición local para todas las celdas.

- PortInTransition : portName@ nombreCelular(x1, x2,...,xn)  transitionFunctionName

Permite definir un comportamiento alternativo cuando arriba un mensaje externo por el puerto de entrada indicado de la celda (x1, x2,...,xn) del modelo celular.

- Zone : transitionFunctionName { rango1[..rangon] }

Permite definir un comportamiento alternativo para el conjunto de celdas comprendidas dentro del rango especificado. En el momento de calcular el nuevo estado para una celda, si dicha celda pertenece a algún rango se usará la función definida para tal, sino se utilizará la función de transición definida en la cláusula LocalTransition.

En la sección 14 se encuentran ejemplos de la definición de modelos DEVS y Cell-DEVS, junto al uso de las cláusulas previamente descriptas.

# DrawLog

Mediante la herramienta DrawLog es posible representar gráficamente la actividad del simulador en cada instante de tiempo para los modelos celulares, utilizando para ello los datos registrados en el archivo de log. Este archivo es generado por N-CD++, y registra el flujo de mensajes entre los modelos que participan en la simulación.

DrawLog es capaz de generar tres tipos de salida, dependiendo de la dimensión del modelo celular a representar. Para los modelos de dos dimensiones, se generará una matriz bidimensional con los valores de estado en cada instante del tiempo simulado. Para los modelos tridimensionales, la representación consiste en una serie de matrices bidimensionales para cada instante de tiempo, donde la primer matriz representa el estado para todas las celdas de la forma (x, y, 0), la segunda representa el estado para las celdas de la forma (x, y, 1), y así hasta que se muestran todos los slices del modelo. Cuando los modelos tienen 4 o más dimensiones, se generará, para cada instante de tiempo, una representación consistente en un listado detallado de cada celda (representada por su posición dentro del modelo celular) y su respectivo valor.

El uso de modelos celulares achatados evita el envío de gran cantidad de mensajes dentro del mismo, y por lo tanto no es posible registrar en el archivo de log el envío de mensajes entre celdas. En este caso el DrawLog será incapaz de mostrar dichos resultados.  Sin embargo, mediante el uso del parámetro –f en la invocación al simulador, es posible ver el estado de los modelos celulares achatados en cada instante de tiempo simulado, permitiendo indicar el destino donde serán mostrados dichos datos.

# Ejemplos

El objetivo de esta sección es mostrar el uso de la herramienta a través de distintos ejemplos de aplicación, poniendo énfasis en las características propias de N–CD++.

## Variante del Juego de la Vida

En este caso se muestra una variación del Juego de la Vida [Gar70], donde inicialmente se cuenta con una población compuesta por seres de dos tipos, representados por los valores 1 y 2. Los seres están dispersos en un área de 9 x 7 celdas, de las cuales algunas contienen el valor 0 indicando la ausencia de todo tipo de ser. Las reglas para la supervivencia y muerte de un individuo son análogas a las reglas del modelo original. El nacimiento de un nuevo ser se produce cuando la celda tiene tres seres vivos de cualquier tipo como vecinos. En ese caso el ser generado será una composición de los tres vecinos, y el valor que lo representará será el promedio de los valores de los vecinos.

En la Figura 15 se muestra la descripción del modelo en el lenguaje provisto por la herramienta.

01 [top] 02 components : lifeExt 03 04 [lifeExt] 05 type : cell 06 width : 9 07 height : 7 08 delay : transport 09 defaultDelayTime : 100 10 border : wrapped 11 neighbors : life(-1,-1) life(-1,0) life(-1,1) 12 neighbors : life(0,-1) life(0,0) life(0,1) 13 neighbors : life(1,-1) life(1,0) life(1,1) 14 initialvalue : 0 15 initialrowvalue : 0 000212000 16 initialrowvalue : 1 000000000 17 initialrowvalue : 2 010010010 18 initialrowvalue : 3 020121020 19 initialrowvalue : 4 010010010 20 initialrowvalue : 5 000000000 21 initialrowvalue : 6 000212000 22 localtransition : lifeExt-rule 23 24 [lifeExt-rule] 25 rule : {(0,0)} 100 {(0,0) != 0 and (9-falsecount = 3 or 9-falsecount = 4)} - Rule : { ((-1,-1) + (-1,0) + (-1,1) + (0,-1) + (0,1) + (1,-1) + (1,0) + (1,1)) / 3} 100 { (0,0) = 0 and 9 - falsecount = 3 } - Rule : 0 100 { t }

Figura 15 – Implementación de la Variante del Juego de la Vida

Entre las líneas 1 y 3 se define el modelo acoplado de mayor nivel, compuesto en este caso por el modelo lifeExt. El resto de las líneas define los parámetros de este modelo. Entre las líneas 5 y 21 se define el tamaño del espacio de celdas, el tipo de demora, la forma del vecindario, y los valores iniciales para las celdas. En la línea 22 se especifica el nombre de la función de transición usada para calcular el valor de las celdas en cada etapa de la simulación. Esta función se define en las líneas 24 a 27.

El resumen de los resultados arrojados por la herramienta, redondeando los valores reales a 3 dígitos decimales, es el siguiente:

| Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ 2.000 1.000 2.000 ¦ 1¦ ¦ 2¦ 1.000 1.000 1.000 ¦ 3¦ 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 ¦ 4¦ 1.000 1.000 1.000 ¦ 5¦ ¦ 6¦ 2.000 1.000 2.000 ¦ +------------------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ 2.000 2.000 ¦ 1¦ 1.333 1.333 ¦ 2¦ 1.333 1.333 1.000 1.333 1.333 ¦ 3¦ 1.333 2.000 1.000 1.000 2.000 1.333¦ 4¦ 1.333 1.333 1.000 1.333 1.333 ¦ 5¦ 1.333 1.333 ¦ 6¦ 2.000 2.000 ¦ +------------------------------------------------------+ |
| --- | --- |
| ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| Time: 00:00:01:000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ 1.599 1.614 1.609 1.609 1.614 1.599¦ 1¦ 1.593 1.610 1.638 1.638 1.610 1.593¦ 2¦ 1.599 1.614 1.614 1.599¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.599 1.614 1.614 1.599¦ 5¦ 1.593 1.610 1.638 1.638 1.610 1.593¦ 6¦ 1.599 1.614 1.609 1.609 1.614 1.599¦ +------------------------------------------------------+ | Time: 00:00:01:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ 1.609 1.609 ¦ 1¦ ¦ 2¦ 1.621 1.621 ¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.621 1.621 ¦ 5¦ ¦ 6¦ 1.609 1.609 ¦ +------------------------------------------------------+ |
| Time: 00:00:01:200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ ¦ 1¦ ¦ 2¦ ¦ 3¦ ¦ 4¦ ¦ 5¦ ¦ 6¦ ¦ +------------------------------------------------------+ |  |

Figura 16 – Resultados obtenidos para la variante del Juego de la Vida

Aquí puede apreciarse que inicialmente sólo existen seres de tipo 1 y 2, pero en los estados subsiguientes se produce la aparición de nuevos individuos, resultantes de la fusión de rasgos de los vecinos que posibilitaron su creación. La distribución inicial de los seres en el espacio de celdas hace que la población no sea estable, tendiendo a disminuir en cantidad, lo que finalmente sucede en el tiempo 00:00:01:200 con la extinción de los mismos.

## Juego de la Vida en 3D

En este caso se muestra una variación del Juego de la Vida [Gar70], donde inicialmente se cuenta con una población compuesta por seres representados por el valor 1, dispersos en un área de 7 x 7 x 3 celdas, de las cuales algunas contienen el valor 0 indicando la ausencia de cualquier tipo de ser. El nacimiento de un nuevo ser se produce cuando la celda tiene diez o más seres vivos como vecinos. Por otra parte, un ser permanecerá vivo mientras que su vecindario contenga 8 ó 10 seres vivos. En cualquier otro caso la celda contendrá el valor 0, debido a que ya estaba vacía o a que el ser que la ocupaba ha muerto.

Para este ejemplo se usará un vecindario de dimensión 3 x 3 x 3, según se muestra en la siguiente figura:

Figura 17 – Vecindario para el Juego de la Vida en 3D

La implementación del modelo en el lenguaje provisto por la herramienta se muestra en la Figura 18.

01	[top]

02	components : 3dl

03

04	[3dl]

05	type : cell

06	dim : (7,7,3)

07	delay : transport

08	defaultDelayTime  : 100

09	border : wrapped

10	neighbors: 3dl(-1,-1,-1) 3dl(-1,0,-1) 3dl(-1,1,-1)

11	neighbors: 3dl(0,-1,-1)  3dl(0,0,-1)  3dl(0,1,-1)

12	neighbors: 3dl(1,-1,-1)  3dl(1,0,-1)  3dl(1,1,-1)

13	neighbors: 3dl(-1,-1,0)  3dl(-1,0,0)  3dl(-1,1,0)

14	neighbors: 3dl(0,-1,0)   3dl(0,0,0)   3dl(0,1,0)

15	neighbors: 3dl(1,-1,0)   3dl(1,0,0)   3dl(1,1,0)

16	neighbors: 3dl(-1,-1,1)  3dl(-1,0,1)  3dl(-1,1,1)

17	neighbors: 3dl(0,-1,1)   3dl(0,0,1)   3dl(0,1,1)

18	neighbors: 3dl(1,-1,1)   3dl(1,0,1)   3dl(1,1,1)

19	initialvalue: 0

20	initialCellsValue: 3dl.val

21	localtransition: 3dl-rule

22

23	[3dl-rule]

24	rule : 1 100 { (0,0,0) = 1 and (truecount = 8 or truecount = 10) }

25	rule : 1 100 { (0,0,0) = 0 and truecount >= 10 }

- rule : 0 100 { t }

Figura 18 – Implementación del Juego de la Vida en 3D

Las líneas 1 y 2 definen el modelo acoplado de mayor nivel, que en este caso esta compuesto por el autómata celular 3dl (Three dimensional Life). Entre las líneas 4 y 19 se definen los parámetros para dicho autómata, como su dimensión, tipo de demora, y vecindario. La línea 20 define el archivo que contiene los valores iniciales para el modelo. La línea 21 contiene el nombre de la función de cómputo local que será usada para actualizar los valores de las celdas durante la simulación. Dicha función es definida entre las líneas 23 a 26.

Los resultados obtenidos en la ejecución del modelo son mostrados en la Figura 19. Cuando el modelo tiene tres dimensiones, donde su tamaño es especificado por la tupla (x, y, z), la herramienta automáticamente genera una salida que consta de una división del espacio en z planos de dimensión (x, y). Para este caso, la simulación comienza con un gran número de celdas activas, pero la distribución inicial hace que la población no sea estable, y el número de seres vivientes se reduzca hasta extinguirse, lo que sucede en el tiempo de simulación 00:00:01:000.

| Time: 00:00:00:000 0123456 0123456 0123456 +-------+ +-------+ +-------+ 0¦1 ¦ 0¦ ¦ 0¦1 ¦ 1¦1 1 11¦ 1¦11 11¦ 1¦ 111 ¦ 2¦ 1 1 ¦ 2¦ 11 1¦ 2¦ 1 11 ¦ 3¦ ¦ 3¦ 1 11¦ 3¦ 11¦ 4¦ 1 11¦ 4¦ 1 1 ¦ 4¦ 1 11¦ 5¦ 11 1¦ 5¦ 1 1 ¦ 5¦ 11 1 ¦ 6¦1 1 1¦ 6¦ 1 1 ¦ 6¦ 1 11 1¦ +-------+ +-------+ +-------+ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Time: 00:00:00:100 0123456 0123456 0123456 +-------+ +-------+ +-------+ 0¦ 1 1¦ 0¦11 1¦ 0¦ 1 1¦ 1¦1 1 1¦ 1¦1 1¦ 1¦1 11 1¦ 2¦11 1 1¦ 2¦1 1 ¦ 2¦11 11¦ 3¦ 111¦ 3¦ 1 1 1¦ 3¦ 1 1¦ 4¦ ¦ 4¦ 11¦ 4¦ ¦ 5¦1 111 ¦ 5¦1 111 1¦ 5¦1 11 1¦ 6¦ ¦ 6¦ 1 ¦ 6¦ 1 1 ¦ +-------+ +-------+ +-------+ | Time: 00:00:00:900 0123456 0123456 0123456 +-------+ +-------+ +-------+ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦ ¦ 2¦ ¦ 2¦ ¦ 2¦ ¦ 3¦ ¦ 3¦ ¦ 3¦ ¦ 4¦1 1 ¦ 4¦1 11¦ 4¦1 1 ¦ 5¦ ¦ 5¦ ¦ 5¦ ¦ 6¦ ¦ 6¦ ¦ 6¦ ¦ +-------+ +-------+ +-------+ |
| Time: 00:00:00:200 0123456 0123456 0123456 +-------+ +-------+ +-------+ 0¦1 1¦ 0¦ 1¦ 0¦1 1¦ 1¦ 11 1 ¦ 1¦ 1 1 ¦ 1¦ 11 1 ¦ 2¦ 11 ¦ 2¦ 1 1¦ 2¦ ¦ 3¦1 1 ¦ 3¦1 11 ¦ 3¦1 11 ¦ 4¦ 1111¦ 4¦ 11 ¦ 4¦ 1111¦ 5¦1 1 ¦ 5¦1 1 1¦ 5¦1 1 1¦ 6¦11 11¦ 6¦11 11¦ 6¦11 111¦ +-------+ +-------+ +-------+ | Time: 00:00:01:000 0123456 0123456 0123456 +-------+ +-------+ +-------+ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦ ¦ 2¦ ¦ 2¦ ¦ 2¦ ¦ 3¦ ¦ 3¦ ¦ 3¦ ¦ 4¦ ¦ 4¦ ¦ 4¦ ¦ 5¦ ¦ 5¦ ¦ 5¦ ¦ 6¦ ¦ 6¦ ¦ 6¦ ¦ +-------+ +-------+ +-------+ |

Figura 19 – Resumen de los resultados obtenidos durante la simulación del Juego de la Vida en 3D

## Ordenamiento de Números Reales

Se mostrará un mecanismo de ordenamiento numérico sobre autómatas celulares, que actúa en forma semejante al algoritmo bubble sort. Se trabajará con un modelo celular no toroidal, por lo que la referencia a una celda fuera del autómata dará como resultado un valor indefinido (?), lo que servirá para determinar el límite de los valores a ordenar.

Inicialmente el autómata celular tiene los valores de acuerdo al esquema mostrado en la Figura 20.

| X1 | X2 | X3 | X4 | ... | Xn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ? | 1 | ? | ... | s |

Donde:

Xi es un valor numérico.

? es el valor indefinido.

s es 1 ó ? dependiendo de n, la cantidad de elementos a ordenar. Si n es par, entonces s = ?, sino s = 1.

Figura 20 – Esquema de Configuración Inicial para el Autómata de Ordenamiento Numérico

Por ejemplo, si se desea ordenar los 7 números: 4.1, 7.5, 14.3, -4.22, 2, 0.33 y 3.25 debe inicializarse un autómata celular de 2x7 celdas como se muestra en la Figura 21.

| 4.1 | 7.5 | 14.3 | -4.22 | 2 | 0.33 | 3.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 |

Figura 21 – Ejemplo de la configuración inicial del Autómata de Ordenamiento Numérico

Los valores de la segunda fila indican contra quien se realizaran las comparaciones. Si debajo de uno de los valores a ordenar se encuentra un 1 significa que será comparado y ordenado con respecto al valor ubicado a su derecha. Por otra parte, si el valor es ? significa que será ordenado con respecto al valor ubicado a su izquierda.

Por lo tanto, en el primer paso se ordenaran los pares (4.1, 7.5), (14.3, -4.22) y (2, 0.33). Como el último elemento (3.25) no tiene un valor a su derecha, no será ordenado en este paso.

Los pares ordenados son (4.1, 7.5), (-4.22, 14.3) y (0.33, 2). El autómata resultante luego del primer paso se muestra en la Figura 22.

| 4.1 | 7.5 | -4.22 | 14.3 | 0.33 | 2 | 3.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? |

Figura 22 – Ejemplo del Autómata de Ordenamiento Numérico luego del Primer Paso

Nótese que los valores de la segunda fila han cambiado (los que eran ? ahora son 1 y viceversa). Esto significa que en el próximo paso se crearan nuevos pares para las respectivas comparaciones. Estos pares son: (7.5, -4.22), (14.3, 0.33) y (2, 3.25). El primer elemento, como tiene debajo un ?, deberá compararse con el elemento a su izquierda, pero como este es un ? (pues se esta referenciando a una celda no definida por el autómata) significa que no deberá realizarse una ordenamiento para el elemento en este paso.

Los pares ordenados son (-4.22, 7.5), (0.33, 14.3) y (2, 3.25). El autómata resultante luego del segundo paso de ordenamiento se muestra en la Figura 23.

| 4.1 | -4.22 | 7.5 | 0.33 | 14.3 | 2 | 3.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 |

Figura 23 – Ejemplo del Autómata Celular luego del Segundo Paso de Ordenamiento

Como puede verse, los elementos de la segunda fila debajo de un valor numérico han cambiado nuevamente, para armar nuevos pares en el próximo paso. El autómata sigue realizando pasos en forma infinita, debido a que por más que no se realicen cambios en los pares al estar ordenados correctamente, los elementos de la segunda fila siguen cambiando de valor en cada paso. Por esto, para que finalice la ejecución debe asignarse un tiempo máximo de simulación, el cual dependerá de la cantidad y del orden inicial de los valores a ordenar.

En la Figura 24 se detalla la definición del modelo en el lenguaje provisto por la herramienta.

01	[top]

02	components : sort

03

04	[sort]

05	type : cell

06	width : 7

07	height : 2

08	delay : transport

09	defaultDelayTime  : 10

10	border : nowrapped

11	neighbors : sort(-1,-1) sort(-1,0) sort(-1,1)

12	neighbors : sort(0,-1)  sort(0,0)  sort(0,1)

13	neighbors : sort(1,-1)  sort(1,0)  sort(1,1)

14	initialvalue : 0

15	initialrow :  0    4.1   7.5  14.3  –4.22    2   0.33   3.25

16	initialrow :  1      1     ?     1      ?    1      ?      1

17	localtransition : sort-rule

18

19	[sort-rule]

20	rule : ?        10 { (0,0) = 1 and ( (0,1) = ? or (0,-1) = ? ) }

21	rule : 1        10 { (0,0) = ? }

22	rule : {(0,1)}  10 { (1,0) = 1 and (0,0) > (0,1) }

- rule : {(0,-1)} 10 { (1,0) = ? and (0,-1) > (0,0) }

24	rule : {(0,0)}  10 { t }

Figura 24 – Implementación del Autómata para la Ordenamiento Numérico

El resumen de los resultados generados por la herramienta se muestra en la Figura 25. En el tiempo 00:00:00:050 los valores deseados ya se encuentran ordenados, sin embargo, la simulación proseguirá hasta el tiempo definido, pues los valores de la segunda fila son intercambiados constantemente.

| Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 4 5 6 +------------------------------------------+ 0¦ 4.10 7.50 14.30 –4.22 2.00 0.33 3.25¦ 1¦ 1.00 ? 1.00 ? 1.00 ? 1.00¦ +------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:010 0 1 2 3 4 5 6 +------------------------------------------+ 0¦ 4.10 7.50 -4.22 14.30 0.33 2.00 3.25¦ 1¦ ? 1.00 ? 1.00 ? 1.00 ?¦ +------------------------------------------+ |
| --- | --- |
| Time: 00:00:00:020 0 1 2 3 4 5 6 +------------------------------------------+ 0¦ 4.10 -4.22 7.50 0.33 14.30 2.00 3.25¦ 1¦ 1.00 ? 1.00 ? 1.00 ? 1.00¦ +------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:030 0 1 2 3 4 5 6 +------------------------------------------+ 0¦ -4.22 4.10 0.33 7.50 2.00 14.30 3.25¦ 1¦ ? 1.00 ? 1.00 ? 1.00 ?¦ +------------------------------------------+ |
| Time: 00:00:00:040 0 1 2 3 4 5 6 +------------------------------------------+ 0¦ -4.22 0.33 4.10 2.00 7.50 3.25 14.30¦ 1¦ 1.00 ? 1.00 ? 1.00 ? 1.00¦ +------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:050 0 1 2 3 4 5 6 +------------------------------------------+ 0¦ -4.22 0.33 2.00 4.10 3.25 7.50 14.30¦ 1¦ ? 1.00 ? 1.00 ? 1.00 ?¦ +------------------------------------------+ |

Figura 25 – Resultados obtenidos para el Autómata de Ordenamiento Numérico

## Sistema de Trafico de Vehículos

El siguiente ejemplo permite simular un cruce de dos avenidas de un solo sentido, donde no existe un semáforo. Existen automóviles que se dirigen de oeste a este (los cuales serán representados usando el valor 1) y automóviles que van desde el sur al norte (representados por el valor 2). Una casilla sin automóviles esta representada por el valor 0. En la parte inferior izquierda del modelo existe un empalme con otra calle de un solo sentido, con dirección hacia el cruce, por la cual circulan vehículos representados por el valor 1, los que al llegar al cruce pueden dirigirse aleatoriamente hacia el norte o al este, con probabilidad 0.6 y 0.4 respectivamente.

Cruce

Calle

Output

Input

Para la modelización de este ejemplo se usarán dos autómatas celulares, uno para representar el cruce, y otro para representar la calle que empalmará con el cruce. El acoplamiento de los modelos Cell-DEVS se muestra en la Figura 26.

Figura 26 – Esquema de acoplamiento para el modelo de tráfico vehicular

La implementación del modelo en el lenguaje provisto por la herramienta se muestra en la Figura 27.

01 [top] 02 components : cruce calle 03 link : output@calle input@cruce 04 05 [calle] 06 type : cell 07 width : 4 08 height : 1 09 delay : transport 10 defaultDelayTime : 1000 11 border : nowrapped 12 neighbors : calle(0,-1) calle(0,0) calle(0,1) 13 initialvalue : 0 14 initialrowvalue : 0 1100 15 out : output 16 link : out@calle(0,3) output 17 localtransition : movim-calle 18 19 [movim-calle] 20 rule : 1 1000 { (0,0) = 1 and (0,1) = 1 } 21 rule : 1 1000 { (0,0) = 0 and (0,-1) = 1 } 22 rule : 0 1000 { t } 23 24 [cruce] 25 type : cell 26 width : 5 27 height : 5 28 delay : transport 29 defaultDelayTime : 1000 30 border : nowrapped 31 neighbors: cruce(-1,0) 32 neighbors: cruce(0,-1) cruce(0,0) cruce(0,1) 33 neighbors: cruce(1,0) cruce(1,1) 34 initialvalue : 0 35 initialrowvalue : 0 01011 36 initialrowvalue : 1 00210 37 initialrowvalue : 2 20102 38 initialrowvalue : 3 00200 39 initialrowvalue : 4 00120 40 in : input 41 link : input in@cruce(4,0) 42 portInTransition : in@cruce(4,0) 43 ingresoAutomovil 44 localtransition : traffic-rule 45 46 [traffic-rule] 47 rule : 2 1000 { (0,0) = 2 and ((-1,0) = 1 or (-1,0) = 2) } 48 rule : 2 1000 { (0,0) = 0 and (1,0) = 2 } 49 rule : 1 1000 { (0,0) = 1 and (0,1) = 0 and (1,1) = 2 } 50 rule : 1 1000 { (0,0) = 1 and ((0,1) = 1 or (0,1) = 2) } 51 rule : 1 1000 { (0,0) = 0 and (0,-1) = 1 } 52 rule : 0 1000 { (0,0) = 0 } 53 54 [ingresoAutomovil] 55 rule : 1 1000 { portValue(thisPort) != 0 and random > 0.6 } 56 rule : 2 1000 { portValue(thisPort) != 0 } - rule : 0 1000 { t }

Figura 27 – Implementación del modelo de Tráfico Vehicular

Entre las líneas 1 a 3 se define el modelo acoplado de mayor nivel. Aquí se indican sus componentes y como se acoplan entre sí.

Entre las líneas 5 a 17 se define el modelo acoplado celular para representar la Calle que empalmará con el Cruce. Se especifica su dimensión (1x4), su demora, vecindario y valores iniciales para las celdas, como así también el puerto de salida. En la línea 16 se indica que los valores provenientes de la salida de la celda (0,3) vayan al puerto Output del modelo celular.  Finalmente en la línea 17 se define la función que contiene el comportamiento para las celdas. Este comportamiento esta definido en las líneas 19 a 22 mediante una serie de reglas que describen el desplazamiento de un vehículo de oeste a este.

Entre las líneas 24 a 44 se define el autómata celular de 5x5 que modela el Cruce. Entre las líneas 34 a 39 se definen los valores que contendrá inicialmente el modelo. En la línea 44 se establece la función que describirá el comportamiento las celdas, mientras que en la línea 41 se indica que la entrada proveniente del puerto Input del modelo acoplado celular vaya al puerto In de la celda (4,0). En la línea 42 se define la función que dictará el comportamiento de la celda (4,0) cuando ingrese un mensaje externo por el puerto de entrada In. Esta función esta definida entre las líneas 54 a 57.

El resumen de los resultados arrojados por la herramienta se muestra en la Figura 28. Para cada instante de tiempo se muestran los estados de los dos autómatas. En el tiempo de simulación 00:00:03:000 el automóvil que circulaba por la calle llega al cruce y decide dirigirse hacia el norte, mientras que en el tiempo 00:00:05:000 el segundo automóvil que transitaba la calle al llegar al cruce decide dirigirse hacia el este.

| Tiempo: 00:00:00:000 +-----+ ¦ 1 11¦ ¦ 21 ¦ ¦2 1 2¦ +----+ ¦ 2 ¦ ¦11 ¦ ¦ 12 ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:01:000 +-----+ ¦ 121 ¦ ¦2 12¦ ¦ 1 ¦ +----+ ¦ 22 ¦ ¦1 1 ¦ ¦ 1 ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:02:000 +-----+ ¦21 12¦ ¦ 1 ¦ ¦ 2 1¦ +----+ ¦ 2 ¦ ¦ 1 1¦ ¦ 1 ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:03:000 +-----+ ¦ 11 ¦ ¦ 2 1¦ ¦ 2 ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦2 1¦ +----+ +-----+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo: 00:00:04:000 +-----+ ¦ 1 1¦ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ +----+ ¦2 ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:05:000 +-----+ ¦ 12 ¦ ¦ 2 ¦ ¦2 ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:06:000 +-----+ ¦ 1 ¦ ¦2 2 ¦ ¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:07:000 +-----+ ¦2 1 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ +----+ +-----+ |
| Tiempo: 00:00:08:000 +-----+ ¦ 2 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:09:000 +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ +----+ +-----+ | Tiempo: 00:00:10:000 +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ +-----+ |  |

Figura 28 – Resultados obtenidos para la simulación del modelo de Tráfico Vehicular

## Difusión del Calor sobre una Superficie

Este modelo consiste de una superficie, representada por un autómata celular, donde cada celda contiene una temperatura. En cada etapa de la simulación, la temperatura de la celda es calculada como el promedio de los valores del vecindario. El modelo cuenta con un generador de calor conectado a las celdas (2, 2) y (5, 5), que permite la creación de temperaturas en el rango [24, 40] con distribución uniforme. Por otro lado, se cuenta con un generador de frío, que permite crear valores en el rango [10, 15] también con distribución uniforme, y que esta conectado a las celdas (2, 8) y (8, 8). Los dos generadores crean valores luego de x segundos, donde x tiene una distribución exponencial con media 50 segundos. El esquema de acoplamiento del modelo es mostrado en la Figura 29.

Generador de Frío

Generador de Calor

Figura 29 – Esquema de acoplamiento para el modelo de Difusión del Calor sobre una superficie

La definición del modelo usando el lenguaje provisto por N–CD++ es mostrada en la Figura 30. El modelo acoplado de mayor nivel es definido entre las líneas 1 y 4. Entre las líneas 6 y 26, se define el modelo que representa a la superficie. El mismo esta compuesto por un autómata celular de 10x10 celdas, donde cada celda tiene una temperatura inicial de 24° C. En las líneas 28 y 29 se define la función de cómputo local que da comportamiento a dicho autómata. En las líneas 31 y 32 se define la función para crear temperaturas en el rango [24, 40] con distribución uniforme. De manera semejante, las líneas 34 y 35 definen la función para crear temperaturas en el rango [10, 15] también con distribución uniforme. Finalmente, entre las líneas 37 y 47 se definen los generadores de frío y calor.

01   [top]

02   components : surface generatorHeat@Generator generatorCold@Generator

03   link : out@generatorHeat  inputHeat@surface

04   link : out@generatorCold  inputCold@surface

05

06   [surface]

07   type : cell

08   width : 10

09   height : 10

10   delay : transport

11   defaultDelayTime  : 100

12   border : wrapped

13   neighbors : surface(-1,-1) surface(-1,0)  surface(-1,1)

14   neighbors : surface(0,-1)  surface(0,0)   surface(0,1)

15   neighbors : surface(1,-1)  surface(1,0)   surface(1,1)

16   initialvalue : 24

17   in : inputHeat inputCold

18   link : inputHeat in@surface(5,5)

19   link : inputHeat in@surface(2,2)

20   link : inputCold in@surface(8,8)

21   link : inputCold in@surface(2,8)

22   localtransition : heat-rule

23   portInTransition : in@surface(5,5)  setHeat

24   portInTransition : in@surface(2,2)  setHeat

25   portInTransition : in@surface(8,8)  setCold

26   portInTransition : in@surface(2,8)  setCold

27

28   [heat-rule]

29   rule : { ((0,0) + (-1,-1) + (-1,0) + (-1,1) + (0,-1) + (0,1) + (1,-1) +

(1,0) + (1,1)) / 9 } 10000 { t }

30

31   [setHeat]

32   rule : { uniform(24,40) } 1000 { t }

33

34   [setCold]

35   rule : { uniform(-10,15) } 1000 { t }

36

37   [generatorHeat]

38   distribution : exponential

39   mean : 50

40   initial : 1

41   increment : 0

42

43   [generatorCold]

44   distribution : exponential

45   mean : 50

46   initial : 1

- increment : 0

Figura 30 – Implementación del Modelo de Difusión del Calor sobre una Superficie

El resumen de la salida generada por la herramienta es mostrada en la Figura 31. En el tiempo de simulación 00:00:01:000 los generadores de frío y calor producen cambios en las celdas a las cuales se conectan. Esto produce que los estados de los vecinos de estas celdas cambien en 00:00:02:000, y que en etapas sucesivas, se produzca un cambio en el resto de las celdas. En el tiempo 00:00:05:041, el generador de frío produce un cambio en el estado de las celdas (2, 8) y (8, 8), estableciendo los valores 2.5 y -2.6 respectivamente, lo que producirá futuros cambios en los estados de sus vecinos.

| Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +--------------------------------------------------+ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 4¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 5¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 6¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 7¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 8¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 9¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ +--------------------------------------------------+ | Time: 00:00:01:000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +--------------------------------------------------+ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 35.8 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 -6.3 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 4¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 5¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 39.5 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 6¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 7¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 8¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 -4.0 24.0¦ 9¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ +--------------------------------------------------+ |
| --- | --- |
| Time: 00:00:02:000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +--------------------------------------------------+ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 25.3 25.3 25.3 24.0 24.0 24.0 20.6 20.6 20.6¦ 2¦ 24.0 25.3 25.3 25.3 24.0 24.0 24.0 20.6 20.6 20.6¦ 3¦ 24.0 25.3 25.3 25.3 24.0 24.0 24.0 20.6 20.6 20.6¦ 4¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 25.7 25.7 25.7 24.0 24.0 24.0¦ 5¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 25.7 25.7 25.7 24.0 24.0 24.0¦ 6¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 25.7 25.7 25.7 24.0 24.0 24.0¦ 7¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 20.9 20.9 20.9¦ 8¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 20.9 20.9 20.9¦ 9¦ 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 20.9 20.9 20.9¦ +--------------------------------------------------+ | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| Time: 00:00:05:041 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +--------------------------------------------------+ 0¦ 23.3 23.9 24.3 24.3 24.1 23.7 23.1 22.6 22.3 22.6¦ 1¦ 23.4 24.1 24.5 24.5 24.2 23.8 23.2 22.6 22.3 22.7¦ 2¦ 23.4 24.2 24.6 24.6 24.4 23.9 23.3 22.6 2.5 22.7¦ 3¦ 23.5 24.2 24.6 24.7 24.6 24.3 23.7 23.1 22.7 23.0¦ 4¦ 23.7 24.1 24.4 24.7 24.7 24.6 24.1 23.6 23.2 23.3¦ 5¦ 23.7 24.0 24.3 24.6 24.8 24.7 24.4 23.9 23.5 23.5¦ 6¦ 23.5 23.9 24.1 24.4 24.6 24.5 24.1 23.6 23.3 23.3¦ 7¦ 23.3 23.8 24.0 24.2 24.3 24.2 23.7 23.1 22.8 22.9¦ 8¦ 23.2 23.7 24.0 24.1 24.1 23.8 23.3 22.7 -2.6 22.6¦ 9¦ 23.2 23.8 24.1 24.1 24.0 23.7 23.2 22.6 22.4 22.6¦ +--------------------------------------------------+ | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |

Figura 31 – Resumen de la salida generada para el modelo de difusión del calor en una superficie

## Difusión del Calor en 3D

En este ejemplo se cuenta con un ambiente representado por un autómata celular, donde cada celda contiene una temperatura. En cada etapa de la simulación, la temperatura de la celda se calcula como el promedio de los valores de la vecindad, cuya forma se muestra en la Figura 32. Además, existe un generador de calor que se conecta a las celdas (2,2,1) y (3,3,0), el cual permite la creación de temperaturas en el rango [24, 80] grados centígrados, con distribución uniforme. Por otra parte, se cuenta con un generador de frío, que permite crear valores en el rango [-45, 10] también con distribución uniforme, y se conecta a las celdas (1,3,3) y (3,3,2). Ambos generadores crean valores luego de transcurridos x segundos, donde x sigue una distribución exponencial con media 40 segundos. El esquema del acoplamiento de los modelos se muestra en la Figura 33.

Figura 32 – Vecindario para el ejemplo de Difusión del Calor en 3D

Figura 33 – Esquema de acoplamiento para el modelo de Difusión del Calor

La definición del modelo usando el lenguaje provisto por la herramienta se muestra en la Figura 34. Entre las líneas 1 y 4 se define el modelo con mayor nivel de abstracción, junto a los modelos que los integran. Además, se muestra el acoplamiento entre los mismos. Entre las líneas 6 y 32 se define el modelo que representa el ambiente, compuesto por un autómata celular de 10 x 10 x 4 celdas, donde inicialmente todas tienen una temperatura de 24 C (según lo definido en la línea 22). Entre las líneas 34 y 35 se define la función que calcula el valor de estado de las celdas como el promedio de los valores del vecindario. En las líneas 37 y 38 se define la función que crea una temperatura en el rango [24, 80] con distribución uniforme, al ingresar un mensaje por el puerto In de las celdas (2,2,1) y (3,3,0) como se determinó en las líneas 24 y 25. Análogamente, en las líneas 40 y 41 se define la función para crear temperaturas en el rango [-45, 10] con distribución uniforme, al ingresar un mensaje por el puerto In de las celdas (1,3,3) y (3,3,2). Finalmente, entre las líneas 43 y 53 se definen los generadores de frío y calor, que generan valores cada x segundos, donde x sigue una distribución exponencial con media 40 segundos.

01 [top] 02 components : superficie generadorCalor@Generator generadorFrio@Generator 03 link : out@generadorCalor inputCalor@superficie 04 link : out@generadorFrio inputFrio@superficie 05 06 [superficie] 07 type : cell 08 dim : (4, 4, 4) 09 delay : transport 10 defaultDelayTime : 100 11 border : wrapped 12 neighbors : superficie(-1,0,-1) 13 neighbors : superficie(0,-1,-1) superficie(0,0,-1) superficie(0,1,-1) 14 neighbors : superficie(1,0,-1) 15 neighbors : superficie(-1,-1,0) superficie(-1,0,0) superficie(-1,1,0) 16 neighbors : superficie(0,-1,0) superficie(0,0,0) superficie(0,1,0) 17 neighbors : superficie(1,-1,0) superficie(1,0,0) superficie(1,1,0) 18 neighbors : superficie(-1,0,1) 19 neighbors : superficie(0,-1,1) superficie(0,0,1) superficie(0,1,1) 20 neighbors : superficie(1,0,1) 21 neighbors : superficie(0,0,-2) superficie(0,0,2) superficie(0,2,0) 21 neighbors : superficie(0,-2,0) superficie(2,0,0) superficie(-2,0,0) 22 initialvalue : 24 23 in : inputCalor inputFrio 24 link : inputCalor in@superficie(3,3,0) 25 link : inputCalor in@superficie(2,2,1) 26 link : inputFrio in@superficie(3,3,2) 27 link : inputFrio in@superficie(1,3,3) 28 localtransition : calor-rule 29 portInTransition : in@superficie(3,3,0) setCalor 30 portInTransition : in@superficie(2,2,1) setCalor 31 portInTransition : in@superficie(3,3,2) setFrio 32 portInTransition : in@superficie(1,3,3) setFrio 33 34 [calor-rule] - rule : { ( (-1,0,-1) + (0,-1,-1) + (0,0,-1) + (0,1,-1) + (1,0,-1) + (-1,-1,0) + (-1,0,0) + (-1,1,0) + (0,-1,0) + (0,0,0) + (0,1,0) + (1,-1,0) + (1,0,0) + (1,1,0) + (-1,0,1) + (0,-1,1) + (0,0,1) + (0,1,1) + (1,0,1) + (0,0,-2) + (0,0,2) + (0,2,0) + (0,-2,0) + (2,0,0) + (-2,0,0) ) / 25 } 1000 { t } 36 37 [setCalor] 38 rule : { uniform(24,80) } 1000 { t } 39 40 [setFrio] 41 rule : { uniform(-45,10) } 1000 { t } 42 43 [generadorCalor] 44 distribution : exponential 45 mean : 10 46 initial : 1 47 increment : 0 48 49 [generadorFrio] 50 distribution : exponential 51 mean : 10 52 initial : 1 - increment : 0

Figura 34 – Definición del modelo de Difusión del Calor en 3D

El resumen de los resultados de salida generados por la herramienta se muestra en la Figura 35. En el tiempo 00:00:01:000 los generadores de frío y calor producen cambios en las celdas a las cuales están conectadas. Esto conduce a que los estados de los vecinos de estas celdas cambien en 00:00:02:000, y en las sucesivas etapas se producirá un cambio en el resto de las celdas. En el tiempo 00:00:15:738, el generador de frío producirá un cambio en el estado de las celdas (1,3,3) y (3,3,2), estableciéndose los valores -24 y –43.1 respectivamente, lo que producirá futuros cambios de estados en los vecinos de las mismas.

Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ Time: 00:00:01:000 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 0¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 1¦ 24.0 24.0 24.0 4.5¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 62.7 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 2¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 38.8¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 4.2¦ 3¦ 24.0 24.0 24.0 24.0¦ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ Time: 00:00:02:000 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ 0¦ 24.6 24.0 24.6 23.8¦ 0¦ 24.0 24.0 27.1 23.8¦ 0¦ 23.2 24.0 23.2 22.4¦ 0¦ 23.2 24.0 23.2 23.0¦ 1¦ 23.2 24.0 24.8 24.4¦ 1¦ 24.0 25.5 25.5 24.0¦ 1¦ 23.2 24.0 24.8 21.6¦ 1¦ 23.2 22.4 23.2 23.2¦ 2¦ 24.6 25.5 26.1 25.4¦ 2¦ 27.1 25.5 25.5 25.4¦ 2¦ 23.2 25.5 24.8 24.0¦ 2¦ 23.2 24.0 26.3 23.0¦ 3¦ 24.6 25.2 26.1 23.0¦ 3¦ 23.8 25.5 25.4 25.4¦ 3¦ 23.2 22.4 24.8 24.4¦ 3¦ 23.8 24.0 23.8 22.2¦ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Time: 00:00:15:738 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ 0¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 0¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 0¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 0¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 1¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 1¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 1¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 1¦ 24.2 24.2 24.2-24.0¦ 2¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 2¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 2¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 2¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 3¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 3¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ 3¦ 24.2 24.2 24.2-43.1¦ 3¦ 24.2 24.2 24.2 24.2¦ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Time: 00:00:16:738 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ 0¦ 24.2 24.2 24.2 22.3¦ 0¦ 24.2 24.2 24.2 21.5¦ 0¦ 21.5 24.2 21.5 19.6¦ 0¦ 22.3 24.2 22.3 19.6¦ 1¦ 22.3 24.2 22.3 22.3¦ 1¦ 24.2 24.2 24.2 20.4¦ 1¦ 22.3 24.2 22.3 16.9¦ 1¦ 22.3 20.4 22.3 22.3¦ 2¦ 24.2 24.2 24.2 22.3¦ 2¦ 24.2 24.2 24.2 21.5¦ 2¦ 21.5 24.2 21.5 19.6¦ 2¦ 22.3 24.2 22.3 19.6¦ 3¦ 24.2 24.2 24.2 18.8¦ 3¦ 21.5 24.2 21.5 21.5¦ 3¦ 21.5 18.8 21.5 21.5¦ 3¦ 21.5 24.2 21.5 17.7¦ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+ +--------------------+

Figura 35 – Resumen de los resultados obtenidos durante la simulación de difusión del calor

## Fluido de Gases

En este caso se muestra la difusión de un grupo de partículas de cierto gas. Cada partícula esta representada por un número real. La parte entera de su valor simboliza la dirección en la que se desplaza la partícula, pudiendo ser 1 (hacia la derecha), 2 (hacia arriba), 3 (hacia la izquierda) o 4 (hacia abajo); mientras que la parte decimal representa el grado pureza de la misma, perteneciente al intervalo [0, 1).

Las partículas aisladas se mueven en líneas rectas. Cuando dos partículas provenientes de distintas direcciones, chocan formando un ángulo de 180 grados, el par se destruye, y se crea un nuevo par, viajando en un nuevo ángulo de 90 grados con respecto al anterior, donde la pureza de ambas partículas será el promedio de la pureza del par que chocó. Por el contrario, si chocan formando un ángulo de 90 grados, entonces las partículas se fusionan formando solo una partícula. El grado de pureza se promedia como en el caso anterior, y la dirección corresponderá a la de la dirección de la partícula que tenga mayor pureza.

La descripción del modelo en el lenguaje provisto por N–CD++ se muestra en la Figura 36.

01 [top] 02 components : particulas 03 04 [particulas] 05 type : cell 06 width : 9 07 height : 9 08 delay : transport 09 defaultDelayTime : 100 10 border : wrapped 11 neighbors : particulas(-1,-1) particulas(-1,0) particulas(-1,1) 12 neighbors : particulas(0,-1) particulas(0,0) particulas(0,1) 13 neighbors : particulas(1,-1) particulas(1,0) particulas(1,1) 14 initialvalue : 0 15 initialrow : 1 2.76 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00 1.00 16 initialrow : 4 1.44 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 3.89 17 initialrow : 6 0.00 0.00 2.99 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 18 localtransition : particulas-rule 19 20 [particulas-rule] 21 rule : { 2 + ( fractional((1,0)) + fractional((1,1)) ) / 2 } 100 { trunc((1,0)) = 1 and trunc((1,1)) = 3 } 22 rule : { 4 + ( fractional((-1,-1)) + fractional((-1,0)) ) / 2 } 100 { trunc((-1,-1)) = 1 and trunc((-1,0)) = 3 } 23 rule : { 2 + ( fractional((1,-1)) + fractional((1,1)) ) / 2 } 100 { trunc((1,-1)) = 1 and trunc((1,1)) = 3 } - Rule : { 4 + ( fractional((-1,-1)) + fractional((-1,1)) ) / 2 } 100 { trunc((-1,-1)) = 1 and trunc((-1,1)) = 3 } - Rule : { 1 + ( fractional((-1,-1)) + fractional((0,-1)) ) / 2 } 100 { trunc((0,-1)) = 2 and trunc((-1,-1)) = 4 } 26 rule : { 3 + ( fractional((1,1)) + fractional((0,1)) ) / 2 } 100 { trunc((0,1)) = 4 and trunc((1,1)) = 2 } - rule : { 1 + ( fractional((-1,-1)) + fractional((1,-1)) ) / 2 } 100 { trunc((-1,-1)) = 4 and trunc((-1,1)) = 2 } - rule : { if( fractional((0,1)) > fractional((1,0)), 3, 2) + (fractional((0,1)) + fractional((1,0)) ) / 2 } 100 { trunc((0,1)) = 3 and trunc((1,0)) = 2 } - rule : { if( fractional((0,1)) > fractional((-1,0)), 3, 4) + (fractional((0,1)) + fractional((-1,0)) ) / 2 } 100 { trunc((0,1)) = 3 and trunc((-1,0)) = 4 } - rule : { if( fractional((0,-1)) > fractional((1,0)), 1, 2) + (fractional((0,-1)) + fractional((1,0)) ) / 2 } 100 { trunc((0,-1)) = 1 and trunc((1,0)) = 2 } - rule : { if( fractional((0,-1)) > fractional((-1,0)), 1, 4) + (fractional((0,-1)) + fractional((-1,0)) ) / 2 } 100 { trunc((0,-1)) = 1 and trunc((-1,0)) = 4 } 32 rule : 0 100 { trunc((0,0)) = 1 and (0,1) = 0 } 33 rule : { (0,-1) } 100 { trunc((0,-1)) = 1 and trunc((0,1)) != 3 } 34 rule : 0 100 { trunc((0,0)) = 3 and (0,-1) = 0 } 35 rule : { (0,1) } 100 { trunc((0,1)) = 3 and trunc((0,-1)) != 1 } 36 rule : 0 100 { trunc((0,0)) = 2 and (-1,0) = 0 } 37 rule : { (1,0) } 100 { trunc((1,0)) = 2 and trunc((-1,0)) != 4 } 38 rule : 0 100 { trunc((0,0)) = 4 and (1,0) = 0 } 39 rule : { (-1,0) } 100 { trunc((-1,0)) = 4 and trunc((1,0)) != 2 } 40 rule : 0 100 { t }

Figura 36 – Implementación del modelo de Difusión de Partículas de Gas

La salida generada por la herramienta se muestra en la Figura 37. En el tiempo 00:00:00:0200 se producirá un choque de las partículas con valores 1.44 y 2.99, fusionándose para formar la partícula con valor 2.71 en la celda (4, 2). También se producirá un choque entre las partículas con valores 1.22 y 3.89, por lo que las mismas cambiaran su rumbo en 90 grados y sus purezas serán promediadas. En el tiempo 00:00:00:0400 se produce otro choque entre las partículas con valores 1.21 y 2.76, generando la partícula con valor 2.48.

| Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 2.76 4.12 1.00¦ 2¦ ¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.44 1.22 3.89¦ 5¦ ¦ 6¦ 2.99 1.21 ¦ 7¦ ¦ 8¦ ¦ +------------------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ 2.76 ¦ 1¦ 1.00 ¦ 2¦ 4.12 ¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.44 1.22 3.89 ¦ 5¦ 2.99 ¦ 6¦ 1.21 ¦ 7¦ ¦ 8¦ ¦ +------------------------------------------------------+ |
| --- | --- |
| Time: 00:00:00:200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 1.00 ¦ 2¦ ¦ 3¦ 4.12 2.56 ¦ 4¦ 2.71 ¦ 5¦ 4.55 ¦ 6¦ 1.21 ¦ 7¦ ¦ 8¦ 2.76 ¦ +------------------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 1.00 ¦ 2¦ 2.56 ¦ 3¦ 2.71 ¦ 4¦ 4.12 1.06 ¦ 5¦ ¦ 6¦ 4.55 1.21¦ 7¦ 2.76 ¦ 8¦ ¦ +------------------------------------------------------+ |
| Time: 00:00:00:400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 1.00 2.56 ¦ 2¦ 2.71 ¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.06 ¦ 5¦ 4.12 ¦ 6¦ 2.48 ¦ 7¦ 4.55 ¦ 8¦ ¦ +------------------------------------------------------+ | Time: 00:00:00:500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +------------------------------------------------------+ 0¦ 2.56 ¦ 1¦ 2.71 1.00 ¦ 2¦ ¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.06 ¦ 5¦ 2.48 ¦ 6¦ 4.12 ¦ 7¦ ¦ 8¦ 4.55 ¦ +------------------------------------------------------+ |

Figura 37 – Resultados para el Modelo de Difusión de Partículas de Gas

## Uso de las extensiones para los puertos de Entrada y Salida

El siguiente ejemplo es usado para mostrar algunas de las nuevas características de N-CD++ para el manejo de los puertos.

TOP

LIFE

IN

IN

IN

OUTPUT1

OUTPUT2

OUT1

OUT2

OUTG1

OUTG2

El modelo definido usa el esquema de interconexión mostrado en la siguiente figura, donde los puertos usados para la conexión de los vecinos que integran al modelo celular han sido ocultados para lograr mayor claridad.

Figura 38 – Esquema de acoplamiento para el ejemplo que muestra las extensiones del manejo de puertos

En la Figura 39 se muestra la implementación del ejemplo para el lenguaje provisto por la herramienta. El modelo acoplado de mayor nivel (TOP) usa un puerto de entrada y dos de salida, y solo incluye un componente (LIFE), que es un modelo celular de tamaño 2x2 celdas. La cláusula Link es usada para crear el acoplamiento entre los puertos que interconectan a los modelos. Posteriormente se definen otros parámetros del modelo, como la dimensión, la demora, el vecindario, y el acoplamiento externo.

La cláusula portInTransition permite definir el nombre de una función a ser usada cuando llegue un mensaje a través de un puerto específico. En este caso, se ejecutará specialRule. La función portValue(x) permite obtener el valor del último mensaje que llegó por el puerto x de la celda. El uso de thisPort como parámetro permite indicar el uso del puerto por el cual arribó el mensaje.

La función de cómputo local, llamada nothingRule, no realiza ninguna tarea. Existe una zona especial (generateOut) usada para definir el envío de valores del modelo celular hacia sus puertos de salida.

[top] components : life in : in out : outG1 outG2 link : out1@life outG1 link : out2@life outG2 link : in in@life [life] type : cell width : 2 height : 2 delay : transport defaultDelayTime : 1 border : wrapped neighbors : life(-1,-1) life(-1,0) life(-1,1) neighbors : life(0,-1) life(0,0) life(0,1) neighbors : life(1,-1) life(1,0) life(1,1) initialvalue : 0 in : in out : out1 out2 link : in in@life(1,1) link : output1@life(1,1) out1 link : output2@life(1,1) out2 portInTransition : in@life(1,1) specialRule localtransition : nothing-rule zone : generateOut { (1,1) } [nothing-rule] rule : { (0,0) } 1 { t } [specialRule] rule : { portValue(thisPort) } 1 { t } [generateOut] rule : { (0,0) + send(output1, 9.9999) } 1 { (0,0) >= 10 } rule : { (0,0) + send(output2, 3.3333) } 1 { (0,0) < 10 }

Figura 39 – Ejemplo del uso de las extensiones realizadas sobre los puertos de Entrada y Salida

## Sistema de Clasificación de Materias Primas

El objetivo de este ejemplo es mostrar el uso de la redefinición efectuada en el comportamiento de las celdas ante la llegada de un evento externo. Se cuenta con un modelo que representa el embalaje y clasificación de cierto tipo de materia prima, que contiene aproximadamente un 30 % de carbono. Además, se dispone de una máquina que ubica fracciones de 100 gramos de esa sustancia en una cinta transportadora. Esta las almacena temporalmente hasta que sean procesadas por una embaladora, que toma dichas fracciones hasta alcanzar el kilogramo de peso, y las envasa. Posteriormente, se clasifica la sustancia ya envasada. Si cada envase contiene 30  1 % de carbono, entonces es catalogado como de primera calidad; sino se lo cataloga como de segunda calidad.

Se usará un modelo atómico DEVS, llamado Generator, que devuelve un valor inicial luego de transcurridos x segundos. El generador puede ser configurado para que este parámetro siga una función de distribución probabilística a partir de un valor inicial junto a un incremento en el mismo. Luego de haberse retornado el valor inicial, éste es incrementado según el valor definido, y su resultado será el siguiente valor devuelto. En el ejemplo se genera siempre el valor 1, que indica, al arribar a la cinta transportadora, que se genere una de las fracciones de la sustancia. Se contará con un modelo celular para representar la cinta transportadora que almacena temporalmente las fracciones y otro modelo celular realizará las tareas de embalaje (agrupamiento de 10 fracciones) y selección.

GENR

Cinta Transp.

Embalaje y Selección

1ra Calidad

2da Calidad

Figura 40 – Modelo Acoplado de la Clasificadora de Materias Primas

La descripción del modelo en el lenguaje provisto por la herramienta esta definida en la Figura 41.

01	[top]

02	components: genSustancias@Generator cola embalaje

03	out : outPrimeraSeleccion outSegundaSeleccion

04	link : out@genSustancias in@cola

05	link : out@cola in@embalaje

06	link : out1@embalaje outPrimeraSeleccion

07	link : out2@embalaje outSegundaSeleccion

08

09	[genSustancias]

10	distribution : exponential

11	mean : 3

12	initial : 1

13	increment : 0

14

15	[cola]

16	type : cell

17	width : 6

18	height : 1

19	delay : transport

20	defaultDelayTime  : 1

21	border : nowrapped

22	neighbors : cola(0,-1) cola(0,0) cola(0,1)

23	initialvalue : 0

24	in : in

25	out : out

26	link : in in@cola(0,0)

27	link : out@cola(0,5) out

28	localtransition : cola-rule

29	portInTransition: in@cola(0,0) establecerSustancia

30

31	[cola-rule]

32	rule: 0        1 {(0,0) != 0 and (0,1) = 0 }

33      rule: {(0,-1)} 1 {(0,0) = 0 and (0,-1) != 0 and not isUndefined((0,-1))}

34      rule: 0     3000 {(0,0) != 0 and isUndefined((0,1))}

35	rule: {(0,0)}  1 { t }

36

37	[establecerSustancia]

38	rule : { 30 + normal(0,2) } 1000 { t }

39

40	[embalaje]

41	type : cell

42	width : 2

43	height : 2

44	delay : transport

45	defaultDelayTime  : 1000

46	border : nowrapped

47	neighbors : embalaje(-1,-1) embalaje(-1,0) embalaje(-1,1)

48	neighbors : embalaje(0,-1)  embalaje(0,0)  embalaje(0,1)

49	neighbors : embalaje(1,-1)  embalaje(1,0)  embalaje(1,1)

50	in : in

51	out : out1 out2

52	initialvalue : 0

53	link : in in@embalaje(0,0)

54	link : in in@embalaje(1,0)

55	link : out@embalaje(0,1) out1

56	link : out@embalaje(1,1) out2

57	localtransition : embalaje-rule

58	portInTransition: in@embalaje(0,0) acumular-rule

59	portInTransition: in@embalaje(1,0) incCant-rule

60

61	[embalaje-rule]

62      rule: 0  1000 { isUndefined((1,0)) and isUndefined((0,-1)) and (0,0) = 10 }

63      rule: 0  1000 { isUndefined((-1,0)) and isUndefined((0,-1)) and (1,0) = 10}

- rule: { (0,-1) / (1,-1) } 1000 { isUndefined((-1,0)) and isUndefined((0,1))

and (1,-1) = 10 and abs( (0,-1)/(1,-1) - 30 ) <= 1 }

- rule: { (-1,-1) / (0,-1) } 1000 { isUndefined((1,0)) and isUndefined((0,1))

and (0,-1) = 10 and abs( (-1,-1)/(0,-1) - 30 ) > 1 }

66	rule: { (0,0) } 1000 { t }

67

68	[acumular-rule]

69      rule: { portValue(thisPort) + (0,0) } 1000 { t }

70

71	[incCant-rule]

72	rule: {1+(0,0)} 1000 {portValue(thisPort)!=0 }

- rule: { (0,0) } 1000 { t }

Figura 41 – Implementación del Sistema de Embalaje y Clasificación de Materias Primas

Entre las líneas 1 y 7 se define el modelo acoplado de mayor nivel, indicando sus componentes y como se acoplan entre sí. El modelo cuenta con un generador de sustancias, una cinta transportadora y un mecanismo de embalaje y clasificación según se mostró en la Figura 40. La salida del generador de sustancias es enviada a la cinta transportadora. Esta a su vez envía las materias al sistema de embalaje, el cual dispone de dos salidas, una para las sustancias clasificadas como de primera calidad y otra para las de segunda calidad.

Entre las líneas 9 y 13 se describen las características que tendrá el generador de sustancias. Aquí se establece la generación del valor 1 con una distribución exponencial con una media de 3 segundos.

Entre las líneas 15 y 38 se describe la cinta transportadora como un autómata celular de 1x6 celdas. En las líneas 31 a 35 se define el comportamiento para las celdas, que comprende el transporte de las sustancias sobre la cinta, modelado como el desplazamiento de los valores de las celdas hacia la derecha mientras la celda destino este libre y no sea el final de la cinta; y en caso de que llegue al final de la misma el valor será enviado a la embaladora (a través del puerto de salida Out). Como el autómata celular que representa a la cinta transportadora es no toroidal, se debe especificar el comportamiento que tendran las celdas pertenecientes al borde del modelo celular. Esto se realiza mediante el uso de la función isUndefined. La regla de la línea 33 permite que un elemento avance sobre la cinta transportadora de izquierda a derecha. Para cada celda que evalué la regla, si la misma se encuentra vacía (representado por el valor 0), tomará el valor de la celda ubicada a su izquierda. Claramente, esta función debe ser realizada por todas las celdas excepto para la celda (0, 0), debido a que por ser la celda ubicada más a la izquierda dentro del modelo, no tiene una celda a su izquierda. Esto se logra verificando que el valor del vecino (0, -1) no sea indefinido. Para la celda (0, 0) del modelo celular el valor del vecino (0, -1) es indefinido debido a que el autómata celular es no toroidal y se está referenciando a una celda fuera del espacio celular.

En la regla de la línea 34 también se utiliza la función isUndefined, en este caso para identificar a la celda ubicada más a la derecha dentro del autómata celular y poder darle un comporamiento distinto que al resto de las celdas. Cuando esta celda tenga un elemento (es decir, tenga un valor distinto a 0), su estado pasará a ser 0 y tendrá una demora mayor que para el resto de los casos, representando así el envío de un elemento a la embaladora y clasificadora.

Para los mensajes externos provenientes del generador de sustancias, que ingresen en la celda (0,0) de la cinta transportadora, se les da un comportamiento especial (líneas 37 y 38), indicando que por cada mensaje obtenido, que siempre será con valor 1, se genere una sustancia cuyo porcentaje de carbono será de 30 % más un error establecido según una distribución normal con media 0 y varianza 2. Este porcentaje de carbono será el valor almacenado en la celda (0,0).

Entre las líneas 40 y 73 se define el comportamiento para la embaladora y clasificadora de sustancias, que esta representada por un modelo celular compuesto por 4 celdas. En las líneas 68 a 73 se definen los comportamientos para las celdas (0,0) y (1,0) cuando llega una sustancia proveniente de la cinta transportadora, las cuales almacenan el total de carbono de las sustancias (en gramos) y  la cantidad de fracciones obtenidas, respectivamente. En las líneas 61 a 66 se define el comportamiento genérico para todas las celdas. Aquí, cuando la cantidad de fracciones llega a 10 unidades, se verifica si el porcentaje de carbono de las mismas está en el intervalo [29, 31]. Si es así, su valor es almacenado en la celda (0,1) la cual se comunica con el puerto de salida outPrimeraSeleccion; mientras que si no lo está se envía a la celda (1,1) que se comunica con el puerto outSegundaSeleccion.

Claramente, cada una de las 4 celdas que componen al modelo que representa la embaladora y clasificadora de sustancias tienen un comportamiento específico. Para poder identificar a cada una de estas celdas, y darle el comportamiento adecuado, se hace uso de la función isUndefined. En la línea 62, la condición de la regla verifica si los vecinos (1,0) y (0,-1) de la celda son indefinidos. Esta situación sólo es válida cuando se evalúa la función de cómputo local para la celda (1,0) del autómata celular, debido a que la referencia a un vecino fuera del espacio celular en caso de que el autómata celular sea no toroidal, devuelve el valor indefinido. De forma análoga, en la línea 63 se identifica a la celda (0,0) del modelo celular, validando que los vecinos (-1,0) y (0,-1) sean indefinidos. En la línea 64 se verifica si los vecinos (-1,0) y (0,1) son indefinidos para poder identificar a la celda (0,1) del autómata celular, mientras que en la línea 65 se verifica que los vecinos (1,0) y (0,1) sean indefinidos para identificar a la celda (1,1).

El resumen de los resultados generados por la herramienta, luego de 10 minutos de tiempo simulado, se muestra en la Figura 42.

| Cinta Transportadora | Embalaje y Clasificación | Cinta Transportadora | Embalaje y Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ ¦ +------------------------------------+ | Time: 00:00:00:000 0 1 +------------+ 0¦ 0.00 0.00¦ 1¦ 0.00 0.00¦ +------------+ | ... ... ... ... ... | ... ... ... |
| Time: 00:00:01:000 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 28.48 ¦ +------------------------------------+ | Time: 00:00:01:000 0 1 +------------+ 0¦ 0.00 0.00¦ 1¦ 0.00 0.00¦ +------------+ | Time: 00:09:16:055 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 30.15 27.64¦ +------------------------------------+ | Time: 00:09:16:055 0 1 +------------+ 0¦252.31 30.33¦ 1¦ 9.00 28.92¦ +------------+ |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... | Time: 00:09:17:055 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 30.15 27.64¦ +------------------------------------+ | Time: 00:09:17:055 0 1 +------------+ 0¦279.96 30.33¦ 1¦ 10.00 28.92¦ +------------+ |
| Time: 00:00:02:005 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 28.48¦ +------------------------------------+ | Time: 00:00:02:005 0 1 +------------+ 0¦ 28.48 0.00¦ 1¦ 1.00 0.00¦ +------------+ | Time: 00:09:18:055 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 30.15 27.64¦ +------------------------------------+ | Time: 00:09:18:055 0 1 +------------+ 0¦ 0.00 30.33¦ 1¦ 0.00 28.00¦ +------------+ |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... ... |
| Time: 00:00:07:421 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 30.99¦ +------------------------------------+ | Time: 00:00:07:421 0 1 +------------+ 0¦ 59.47 0.00¦ 1¦ 2.00 0.00¦ +------------+ | Time: 00:09:58:099 0 1 2 3 4 5 +------------------------------------+ ¦ 31.58¦ +------------------------------------+ | Time: 00:09:58:099 0 1 +------------+ 0¦270.35 30.33¦ 1¦ 9.00 28.00¦ +------------+ |

Figura 42 - Resultados para el Sistema de Embalaje y Clasificación de Materias Primas

Puede apreciarse que en la hora de simulación 00:00:02:005, la primer sustancia se envía a la embaladora, que registra la cantidad de carbono que posee, así como la cantidad de fracciones recibidas. En 00:00:07:421 recibe la segunda sustancia, acumulando la cantidad de carbono para las 2 fracciones recibidas.

n 00:09:17:055 puede observarse un caso donde la fracción recibida es la última para completar el kilogramo. En ese caso se actualizan los valores correspondientes y un segundo más tarde, luego de comprobar que la cantidad de carbono corresponde al 27.996 % de la sustancia, se coloca su valor en la celda (1,1) la cual se comunica con el puerto de salida para la segunda calidad, generando una salida en el modelo acoplado de mayor nivel.

Finalmente, cuando el tiempo alcanza los 10 minutos, la simulación se detiene. Los valores enviados por los puertos outPrimeraSelección y outSegundaSelección son mostrados en la Figura 43

| Tiempo | Puerto de Salida | % de Carbono |
| --- | --- | --- |
| 00:00:35:056 | OutPrimeraSelección | 29.5468 |
| 00:01:11:041 | OutPrimeraSelección | 30.3376 |
| 00:01:41:051 | OutPrimeraSelección | 30.3913 |
| 00:02:11:061 | OutPrimeraSelección | 29.8409 |
| 00:02:43:656 | OutPrimeraSelección | 29.7743 |
| 00:03:27:317 | OutPrimeraSelección | 29.7819 |
| 00:03:57:974 | OutPrimeraSelección | 29.8887 |
| 00:04:35:148 | OutPrimeraSelección | 30.0995 |
| 00:05:05:158 | OutSegundaSelección | 31.5097 |
| 00:05:35:168 | OutPrimeraSelección | 29.7525 |
| 00:06:05:178 | OutPrimeraSelección | 29.0363 |
| 00:06:43:939 | OutSegundaSelección | 28.9098 |
| 00:07:15:934 | OutSegundaSelección | 28.9176 |
| 00:07:47:991 | OutPrimeraSelección | 30.3644 |
| 00:08:18:001 | OutPrimeraSelección | 29.3838 |
| 00:08:48:045 | OutPrimeraSelección | 30.3320 |
| 00:09:18:055 | OutSegundaSelección | 27.9956 |

Figura 43 – Resultados de la Simulación sobre Embalaje y Clasificación de Sustancias

## Pinball

Este ejemplo consiste de un modelo celular de dos dimensiones que representa un pinball. El modelo cuenta con una única pelotita, que se mueve por el tablero en ocho direcciones posibles, cambiando de dirección al chocar contra una pared. Los posibles valores de estado para las celdas son:

0:	Indica que la celda se encuentra vacía.

1:	Indica que la celda contiene a la pelotita, y que la misma se dirige en dirección noreste.

2:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección norte.

3:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección noroeste.

4:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección oeste.

5:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección sudoeste.

6:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección sur.

7:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección sudeste.

8:	La celda contiene a la pelotita y se dirige en dirección este.

9:	Indica que la celda contiene una pared.

La implementación del modelo en el lenguaje provisto por la herramienta se muestra en la Figura 44. Las reglas consideran todos los casos posibles que pudieran suceder al colisionar con una pared desde distintas posiciones y con diferentes direcciones.

[top] components : pinball [Pinball] type : cell width : 19 height : 19 delay : transport defaultDelayTime : 100 border : wrapped neighbors : life(-1,-1) life(-1,0) life(-1,1) neighbors : life(0,-1) life(0,0) life(0,1) neighbors : life(1,-1) life(1,0) life(1,1) initialvalue : 0 initialrowvalue : 0 0000099999999990000 initialrowvalue : 1 0000990000000099000 initialrowvalue : 2 0009900000000009900 initialrowvalue : 3 0099000000000000990 initialrowvalue : 4 0990000000000000099 initialrowvalue : 5 9900000009999000099 initialrowvalue : 6 9000000000999900009 initialrowvalue : 7 9000000000099990009 initialrowvalue : 8 9000090000000000009 initialrowvalue : 9 9000990000000099009 initialrowvalue : 10 9000090000000099909 initialrowvalue : 11 9000000000000099009 initialrowvalue : 12 9000000009999000009 initialrowvalue : 13 9000000099999000009 initialrowvalue : 14 9900000000999000009 initialrowvalue : 15 0990000000000000099 initialrowvalue : 16 0099000000000000990 initialrowvalue : 17 0009900029900099900 initialrowvalue : 18 0000999999999999000 localtransition : pinball-rule [pinball-rule] rule : 9 100 { (0,0) = 9 } rule : 1 100 { (0,0) = 0 and (1,1) = 1 } rule : 4 100 { (0,0) = 0 and (0,-1) = 9 and (1,0) = 1 } rule : 7 100 { (0,0) = 0 and (-1,0) = 9 and (-1,1) = 9 and (0,1) = 1 } rule : 5 100 { (0,0) = 1 and (-1,0) = 9 and (0,-1) = 9 } rule : 2 100 { (0,0) = 0 and (1,0) = 2 } rule : 5 100 { (0,0) = 0 and (0,-1) = 2 and (-1,-1) = 9 } rule : 7 100 { (0,0) = 2 and (-1,0) = 9 and (0,1) = 9 } rule : 3 100 { (1,-1) = 3 and (0,0) = 0 } rule : 6 100 { (0,0) = 0 and (-1,0) = 9 and (0,-1) = 3 } rule : 1 100 { (0,0) = 0 and (1,0) = 3 and (0,1) = 9 and (1,1) = 9 } rule : 7 100 { (0,0) = 3 and (-1,0) = 9 and (0,1) = 9 } rule : 4 100 { (0,0) = 0 and (0,-1) = 4 } rule : 7 100 { (0,0) = 0 and (-1,0) = 4 and (-1,1) = 9 } rule : 1 100 { (0,0) = 4 and (0,1) = 9 and (1,0) = 9 } rule : 5 100 { (0,0) = 0 and (-1,-1) = 5 } rule : 8 100 { (0,0) = 0 and (-1,0) = 5 and (0,1) = 9 } rule : 3 100 { (0,0) = 0 and (0,-1) = 5 and (1,-1) = 9 and (1,0) = 9 } rule : 1 100 { (0,0) = 5 and (1,0) = 9 and (0,1) = 9 } rule : 6 100 { (0,0) = 0 and (-1,0) = 6 } rule : 1 100 { (0,0) = 0 and (0,1) = 6 and (1,1) = 9 } rule : 3 100 { (0,0) = 6 and (0,-1) = 9 and (1,0) = 9 } rule : 7 100 { (0,0) = 0 and (-1,1) = 7 } rule : 1 100 { (0,0) = 0 and (1,0) = 9 and (0,1) = 7 } rule : 5 100 { (0,0) = 0 and (-1,0) = 7 and (0,-1) = 9 and (-1,-1) = 9 } rule : 3 100 { (0,0) = 7 and (0,-1) = 9 and (1,0) = 9 } rule : 8 100 { (0,0) = 0 and (0,1) = 8 } rule : 3 100 { (0,0) = 0 and (1,-1) = 9 and (1,0) = 8 } rule : 5 100 { (0,0) = 8 and (0,-1) = 9 and (-1,0) = 9 } rule : 0 100 { t }

Figura 44 – Implementación del modelo del Pinball

El resumen de los resultados generados por la herramienta puede verse en la Figura 45.

| Time: 00:00:00:000 0123456789012345678 +-------------------+ 0¦ 9999999999 ¦ 1¦ 99 99 ¦ 2¦ 99 99 ¦ 3¦ 99 99 ¦ 4¦ 99 99¦ 5¦99 9999 99¦ 6¦9 9999 9¦ 7¦9 9999 9¦ 8¦9 9 9¦ 9¦9 99 99 9¦ 10¦9 9 999 9¦ 11¦9 99 9¦ 12¦9 9999 9¦ 13¦9 99999 9¦ 14¦99 999 9¦ 15¦ 99 99¦ 16¦ 99 99 ¦ 17¦ 99 299 999 ¦ 18¦ 999999999999 ¦ +-------------------+ | Time: 00:00:00:100 0123456789012345678 +-------------------+ 0¦ 9999999999 ¦ 1¦ 99 99 ¦ 2¦ 99 99 ¦ 3¦ 99 99 ¦ 4¦ 99 99¦ 5¦99 9999 99¦ 6¦9 9999 9¦ 7¦9 9999 9¦ 8¦9 9 9¦ 9¦9 99 99 9¦ 10¦9 9 999 9¦ 11¦9 99 9¦ 12¦9 9999 9¦ 13¦9 99999 9¦ 14¦99 999 9¦ 15¦ 99 99¦ 16¦ 99 2 99 ¦ 17¦ 99 99 999 ¦ 18¦ 999999999999 ¦ +-------------------+ | ... ... ... ... ... ... | Time: 00:00:00:300 0123456789012345678 +-------------------+ 0¦ 9999999999 ¦ 1¦ 99 99 ¦ 2¦ 99 99 ¦ 3¦ 99 99 ¦ 4¦ 99 99¦ 5¦99 9999 99¦ 6¦9 9999 9¦ 7¦9 9999 9¦ 8¦9 9 9¦ 9¦9 99 99 9¦ 10¦9 9 999 9¦ 11¦9 99 9¦ 12¦9 9999 9¦ 13¦9 99999 9¦ 14¦99 2 999 9¦ 15¦ 99 99¦ 16¦ 99 99 ¦ 17¦ 99 99 999 ¦ 18¦ 999999999999 ¦ +-------------------+ | Time: 00:00:00:400 0123456789012345678 +-------------------+ 0¦ 9999999999 ¦ 1¦ 99 99 ¦ 2¦ 99 99 ¦ 3¦ 99 99 ¦ 4¦ 99 99¦ 5¦99 9999 99¦ 6¦9 9999 9¦ 7¦9 9999 9¦ 8¦9 9 9¦ 9¦9 99 99 9¦ 10¦9 9 999 9¦ 11¦9 99 9¦ 12¦9 9999 9¦ 13¦9 99999 9¦ 14¦99 5999 9¦ 15¦ 99 99¦ 16¦ 99 99 ¦ 17¦ 99 99 999 ¦ 18¦ 999999999999 ¦ +-------------------+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 45 – Resumen de los resultados arrojados para la simulación del Pinball

Inicialmente la pelotita se encuentra en con dirección hacia el norte (2). En el tiempo de simulación 00:00:00:100 la pelotita avanza hacia la celda ubicada al norte y sigue manteniendo su misma dirección debido a que no colisionó con ninguna pared. La pelotita sigue avanzando hasta que en el tiempo 00:00:00:400 se produce una colisión con una de las paredes,. Inmediatamente se cambia el rumbo de la misma y se la dirige hacia el sudoeste.

## Pista de Baile

El siguiente ejemplo representa una pista de baile, donde una persona comienza a bailar recorriendo la pista, y al pasar cerca de otras personas lo siguen, generando un “trencito”.

La pista de baile será representada por un autómata celular bidimensional de 5x5 celdas. Las celdas conteniendo el valor 0 indican la ausencia de una persona en esa ubicación. Para representar a las personas en movimiento se utiliza un valor real codificado de la siguiente forma: la parte entera del valor identifica a la persona, mientras que la parte decimal representa la dirección a la cual se dirige. La persona identificada con el valor 1 representa a quien inicia y encabeza el trencito. La persona identificada con 2 sigue a la identificada con 1, mientras que la identificada con 3 sigue a la 2, y la 4 sigue a la 3. De esta forma se genera el trencito. Por otra parte, los valores decimales que representan el movimiento de las personas son:

0 = indica que la persona esta inmóvil.

1 = indica que la persona se dirige hacia el sur.

2 = la persona se dirige hacia el norte.

3 = la persona se dirige hacia el este.

4 = la persona se dirige hacia el oeste.

De esta forma, con un número real puede identificarse a una persona y la dirección a la cual se dirige. Por ejemplo: el valor 2.3 indica que la persona identificada con 2 se dirige hacia el este (valor 3).

En la Figura 46 se muestra la implementación en N-CD++ del modelo previamente descripto, mientras que en la Figura 47 se muestra el contenido del archivo dance.val definiendo el estado inicial del autómata celular.

[top] components : dance [dance] type : cell width : 5 height : 5 delay : transport defaultDelayTime : 100 border : wrapped neighbors : dance(-2,-2) dance(-2,-1) dance(-2,0) dance(-2,1) dance(-2,2) neighbors : dance(-1,-2) dance(-1,-1) dance(-1,0) dance(-1,1) dance(-1,2) neighbors : dance(0,-2) dance(0,-1) dance(0,0) dance(0,1) dance(0,2) neighbors : dance(1,-2) dance(1,-1) dance(1,0) dance(1,1) dance(1,2) neighbors : dance(2,-2) dance(2,-1) dance(2,0) dance(2,1) dance(2,2) initialvalue : 0 initialCellsValue : dance.val localtransition : dance-rule [dance-rule] rule : { 1 } 100 { (-1,0) != 0 and (0,0) = 1.2 } rule : { 1 } 100 { (1,0) != 0 and (0,0) = 1.1 } rule : { 1 } 100 { (0,-1) != 0 and (0,0) = 1.4 } rule : { 1 } 100 { (0,1) != 0 and (0,0) = 1.3 } rule : { 1 } 100 { (-1,0) = 1.1 and (0,0) = 0 } rule : { 1 } 100 { (1,0) = 1.2 and (0,0) = 0 } rule : { 1 } 100 { (0,-1) = 1.3 and (0,0) = 0 } rule : { 1 } 100 { (0,1) = 1.4 and (0,0) = 0 } rule : { 1.1 + randInt(3) / 10 } 100 { (0,0) = 1 } rule : { 2 } 100 { (-1,0) = 2.1 and (0,0) = 0 } rule : { 2.1 } 100 { (0,0) = 2.1 and ( (2,0) = 1.2 or (1,0) != 0 or (1,1) = 1.4 or (1,-1) = 1.3 ) } rule : { 2.1 } 100 { (0,0) = 2 and ( trunc((1,0)) = 1 or trunc((1,-1)) = 1 or trunc((1,1)) = 1 or trunc((2,-2)) = 1 or trunc((2,-1)) = 1 or trunc((2,0)) = 1 or trunc((2,1)) = 1 or trunc((2,2)) = 1 ) } rule : { 2 } 100 { (1,0) = 2.2 and (0,0) = 0 } rule : { 2.2 } 100 { (0,0) = 2.2 and ( (-2,0) = 1.1 or (-1,0) != 0 or (-1,1) = 1.4 or (-1,-1) = 1.3 ) } rule : { 2.2 } 100 { (0,0) = 2 and ( trunc((-1,0)) = 1 or trunc((-1,-1)) = 1 or trunc((-1,1)) = 1 or trunc((-2,-2)) = 1 or trunc((-2,-1)) = 1 or trunc((-2,0))= 1 or trunc((-2,1))= 1 or trunc((-2,2))= 1 )} rule : { 2 } 100 { (0,1) = 2.3 and (0,0) = 0 } rule : { 2.3 } 100 { (0,0) = 2.3 and ( (0,-2) = 1.4 or (0,-1) != 0 or (-1,-1) = 1.1 or (1,-1) = 1.2 ) } rule : { 2.3 } 100 { (0,0) = 2 and ( trunc((0,-1)) = 1 or trunc((-1,-2)) = 1 or trunc((0,-2)) = 1 or trunc((1,-2)) = 1 ) } rule : { 2 } 100 { (0,-1) = 2.4 and (0,0) = 0 } rule : { 2.4 } 100 { (0,0) = 2.4 and ( (0,2) = 1.3 or (0,1) != 0 or (-1,1) = 1.1 or (1,1) = 1.2 ) } rule : { 2.4 } 100 { (0,0) = 2 and ( trunc((0,1)) = 1 or trunc((-1,2)) = 1 or trunc((0,2)) = 1 or trunc((1,2)) = 1 ) } rule : { 3 } 100 { (-1,0) = 3.1 and (0,0) = 0 } rule : { 3.1 } 100 { (0,0) = 3.1 and ( (2,0) = 1.2 or (2,0) = 2.2 or (1,0) != 0 or (1,1) = 1.4 or (1,1) = 2.4 or (1,-1) = 1.3 or (1,-1) = 2.3 ) } rule : { 3.1 } 100 { (0,0) = 3 and ( trunc((1,0)) = 2 or trunc((1,-1)) = 2 or trunc((1,1)) = 2 or trunc((2,-2)) = 2 or trunc((2,-1)) = 2 or trunc((2,0)) = 2 or trunc((2,1)) = 2 or trunc((2,2)) = 2 ) } rule : { 3 } 100 { (1,0) = 3.2 and (0,0) = 0 } rule : { 3.2 } 100 { (0,0) = 3.2 and ( (-2,0) = 1.1 or (-2,0) = 2.1 or (-1,0) != 0 or (-1,1) = 1.4 or (-1,1) = 2.4 or (-1,-1) = 1.3 or (-1,-1) = 2.3 ) } rule : { 3.2 } 100 { (0,0) = 3 and ( trunc((-1,0)) = 2 or trunc((-1,-1)) = 2 or trunc((-1,1)) = 2 or trunc((-2,-2)) = 2 or trunc((-2,-1)) = 2 or trunc((-2,0))= 2 or trunc((-2,1))= 2 or trunc((-2,2))= 2 )} rule : { 3 } 100 { (0,1) = 3.3 and (0,0) = 0 } rule : { 3.3 } 100 { (0,0) = 3.3 and ( (0,-2) = 1.4 or (0,-2) = 2.4 or (0,-1) != 0 or (-1,-1) = 1.1 or (-1,-1) = 2.1 or (1,-1) = 1.2 or (1,-1) = 2.2 ) } rule : { 3.3 } 100 { (0,0) = 3 and ( trunc((0,-1)) = 2 or trunc((-1,-2)) = 2 or trunc((0,-2)) = 2 or trunc((1,-2)) = 2 ) } rule : { 3 } 100 { (0,-1) = 3.4 and (0,0) = 0 } rule : { 3.4 } 100 { (0,0) = 3.4 and ( (0,2) = 1.3 or (0,2) = 2.3 or (0,1) != 0 or (-1,1) = 1.1 or (-1,1) = 2.1 or (1,1) = 1.2 or (1,1) = 2.2 ) } rule : { 3.4 } 100 { (0,0) = 3 and ( trunc((0,1)) = 2 or trunc((-1,2)) = 2 or trunc((0,2)) = 2 or trunc((1,2)) = 2 ) } rule : { 4 } 100 { (-1,0) = 4.1 and (0,0) = 0 } rule : { 4.1 } 100 { (0,0) = 4.1 and ( (2,0) = 1.2 or (2,0) = 2.2 or (2,0) = 3.2 or (1,0) != 0 or (1,1) = 1.4 or (1,1) = 2.4 or (1,1) = 3.4 or (1,-1) = 1.3 or (1,-1) = 2.3 or (1,-1) = 3.3 ) } rule : { 4.1 } 100 { (0,0) = 4 and ( trunc((1,0)) = 3 or trunc((1,-1)) = 3 or trunc((1,1)) = 3 or trunc((2,-2)) = 3 or trunc((2,-1)) = 3 or trunc((2,0)) = 3 or trunc((2,1)) = 3 or trunc((2,2)) = 3 ) } rule : { 4 } 100 { (1,0) = 4.2 and (0,0) = 0 } rule : { 4.2 } 100 { (0,0) = 4.2 and ( (-2,0) = 1.1 or (-2,0) = 2.1 or (-2,0) = 3.1 or (-1,0) != 0 or (-1,1) = 1.4 or (-1,1) = 2.4 or (-1,1) = 3.4 or (-1,-1) = 1.3 or (-1,-1) = 2.3 or (-1,-1) = 3.3 ) } rule : { 4.2 } 100 { (0,0) = 4 and ( trunc((-1,0)) = 3 or trunc((-1,-1)) = 3 or trunc((-1,1)) = 3 or trunc((-2,-2)) = 3 or trunc((-2,-1)) = 3 or trunc((-2,0))= 3 or trunc((-2,1))= 3 or trunc((-2,2))= 3 )} rule : { 4 } 100 { (0,1) = 4.3 and (0,0) = 0 } rule : { 4.3 } 100 { (0,0) = 4.3 and ( (0,-2) = 1.4 or (0,-2) = 2.4 or (0,-2) = 3.4 or (0,-1) != 0 or (-1,-1) = 1.1 or (-1,-1) = 2.1 or (-1,-1) = 3.1 or (1,-1) = 1.2 or (1,-1) = 2.2 or (1,-1)= 3.2)} rule : { 4.3 } 100 { (0,0) = 4 and ( trunc((0,-1)) = 3 or trunc((-1,-2)) = 3 or trunc((0,-2)) = 3 or trunc((1,-2)) = 3 ) } rule : { 4 } 100 { (0,-1) = 4.4 and (0,0) = 0 } rule : { 4.4 } 100 { (0,0) = 4.4 and ( (0,2) = 1.3 or (0,2) = 2.3 or (0,2) = 3.3 or (0,1) != 0 or (-1,1) = 1.1 or (-1,1) = 2.1 or (-1,1) = 3.1 or (1,1) = 1.2 or (1,1) = 2.2 or (1,1) = 3.2 ) } rule : { 4.4 } 100 { (0,0) = 4 and ( trunc((0,1)) = 3 or trunc((-1,2)) = 3 or trunc((0,2)) = 3 or trunc((1,2)) = 3 ) } rule : { (0,0) } 100 { (0,0) = trunc((0,0)) } rule : 0 100 { t }

Figura 46 – Implementación del Modelo de la Pista de Baile

(4,2)  = 1.3

(1,4) = 4

(3,2) = 3

(1,1)  = 2

Figura 47 – Contenido del archivo dance.val definiendo el estado inicial para el modelo de la Pista de Baile

La salida generada por la herramienta se muestra en la Figura 48. Inicialmente la persona identificada con el valor 1 se encuentra en movimiento, dirigiéndose hacia el este, mientras que el resto de las personas están detenidas en distintos puntos de la pista de baile. En el tiempo 00:00:00:100 puede verse que el individuo 2 cambia su estado para dirigirse hacia el norte y acercarse así al individuo 1. Por su parte, el individuo 3 también se dirige hacia el norte, mientras que el 4 al desear acercarse al 3 y se dirige al sur. Luego del primer segundo de simulación puede apreciarse como se va formando el trencito, donde el individuo 1 encabeza el mismo.

| Time: 00:00:00:000 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 2.0 4.0¦ 2¦ ¦ 3¦ 3.0 ¦ 4¦ 1.3 ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:00:100 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 2.2 4.1¦ 2¦ ¦ 3¦ 3.2 ¦ 4¦ 1.0 ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:00:200 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 2.0 ¦ 1¦ ¦ 2¦ 3.0 4.0¦ 3¦ ¦ 4¦ 1.3 ¦ +--------------------+ |
| --- | --- | --- |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Time: 00:00:01:000 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 4.0 3.2 ¦ 1¦ ¦ 2¦ 1.1 ¦ 3¦ 2.0 ¦ 4¦ ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:01:100 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 4.4 ¦ 1¦ ¦ 2¦ 1.0 ¦ 3¦ 2.2 ¦ 4¦ 3.0 ¦ +--------------------+ |
| Time: 00:00:01:200 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 4.0 ¦ 1¦ ¦ 2¦ 1.2 ¦ 3¦ 2.2 ¦ 4¦ 3.2 ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:01:300 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 4.2 ¦ 1¦ 1.0 ¦ 2¦ ¦ 3¦ 2.2 ¦ 4¦ 3.2 ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:01:400 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 4.2 ¦ 1¦ 1.2 ¦ 2¦ 2.0 ¦ 3¦ ¦ 4¦ 3.2 ¦ +--------------------+ |
| Time: 00:00:01:500 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ 4.2 ¦ 1¦ 1.0 ¦ 2¦ 2.2 ¦ 3¦ 3.0 ¦ 4¦ ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:01:600 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 1.4 ¦ 2¦ 2.2 ¦ 3¦ 3.2 ¦ 4¦ 4.0 ¦ +--------------------+ | Time: 00:00:01:700 0 1 2 3 4 +--------------------+ 0¦ ¦ 1¦ 1.0 ¦ 2¦ 2.2 ¦ 3¦ 3.2 ¦ 4¦ 4.2 ¦ +--------------------+ |

Figura 48 – Resumen de los resultados generados por la herramienta para la simulación de la Pista de Baile

## Mosquitos

Ser intenta modelar un ambiente de tres dimensiones, representado por un autómata celular donde existen celdas que conectadas a un puerto por el cual ingresan datos que producirán valores para la presión atmosférica. La presión para el resto de las celdas se calcula como el promedio del vecindario. A partir del valor de la presión, es posible calcular la temperatura para la celda. Además, en el ambiente hay mosquitos que vuelan desde una celda (x, y, z) a la celda (x, y, z+1). Si la temperatura de una celda es menor a 16 grados centígrados, el mosquito que ocupa la celda muere, de lo contrario sigue volando.

La modelización consiste en un autómata celular de 4 dimensiones, para representar un ambiente de tamaño 4x4x4. El autómata celular tiene tamaño (3, 4, 4, 4), y cada uno de los 3-hipercubos (a, x, y, z), con a = 1, 2, 3, son utilizados para almacenar una variable distinta del modelo. La presión atmosférica de la posición (x, y, z) del ambiente se almacena en (0, x, y, z) y su temperatura se almacena en (1, x, y, x).  La celda (2, x, y, z) se utiliza para indicar la presencia de un mosquito en la posición (x, y, z) del ambiente, y puede tener un valor 0 indicando que la celda esta vacía, ó  1 indicando la existencia de un mosquito en la misma. Una celda puede estar ocupada por un solo mosquito.

En la Figura 49 se muestra la implementación escrita para N-CD++. El puerto de entrada inPort permite el ingreso de datos que generarán los valores para la presión atmosférica de la celda (0,1,1,1). Cuando un evento llegue por este puerto se ejecutará la función setPresion, que establecerá un valor aleatorio con distribución uniforme perteneciente al intervalo [0.1, 1.3]. Los eventos externos se definen en el archivo eventos.ev, definido en la Figura 50.

Para dar comportamiento a cada 3-hipercubo, correspondientes a la temperatura y los mosquitos, se definen zonas, donde se asocia una función de cómputo local distinta para cada una de ellas. Para la zona que abarca las celdas que representan la temperatura se asocia la función temp-rule, que calcula el valor de la temperatura a partir de la presión; mientras que en la zona que modela a los mosquitos, se utiliza mosquito-rule para representar su desplazamiento, y hacer que mueran si la posición a la cual pertenecen en el modelo tiene una temperatura menor a 16 grados centígrados. La función de cómputo local utilizada por las celdas no incluidas en ninguna zona permite el cálculo de la presión atmosférica como el promedio de los valores de estado del vecindario, mediante la función presion-rule.

La Figura 51 define el estado inicial para el autómata celular. Se considera que inicialmente la presión atmosférica para todas las celdas es de 1 atmósfera. Esto implica que todas las celdas (0, x, y, z)  x, y, z tengan valor 1. Además, la temperatura para todas las posiciones del ambiente es de 20 grados centígrados y hay 12 mosquitos distribuidos en distintas posiciones.

[top] components : ambiente in : inPort link : inPort inputPresion@ambiente [ambiente] type : cell dim : (3, 4, 4, 4) delay : transport defaultDelayTime : 100 border : wrapped neighbors : ambiente(0,-1,-1,-1) ambiente(0,-1,-1,0) ambiente(0,-1,-1,1) neighbors : ambiente(0,-1,0,-1) ambiente(0,-1,0,0) ambiente(0,-1,0,1) neighbors : ambiente(0,-1,1,-1) ambiente(0,-1,1,0) ambiente(0,-1,1,1) neighbors : ambiente(0,0,-1,-1) ambiente(0,0,-1,0) ambiente(0,0,-1,1) neighbors : ambiente(0,0,0,-1) ambiente(0,0,0,0) ambiente(0,0,0,1) neighbors : ambiente(0,0,1,-1) ambiente(0,0,1,0) ambiente(0,0,1,1) neighbors : ambiente(0,1,-1,-1) ambiente(0,1,-1,0) ambiente(0,1,-1,1) neighbors : ambiente(0,1,0,-1) ambiente(0,1,0,0) ambiente(0,1,0,1) neighbors : ambiente(0,1,1,-1) ambiente(0,1,1,0) ambiente(0,1,1,1) neighbors : ambiente(-1,0,0,0) neighbors : ambiente(1,0,0,0) initialvalue : 0 in : inputPresion link : inputPresion in@ambiente(0,1,1,1) localtransition : presion-rule initialCellsValue : mosquito.val zone : temp-rule { (1,0,0,0)..(1,3,3,3) } zone : mosquito-rule { (2,0,0,0)..(2,3,3,3) } portInTransition : in@ambiente(0,1,1,1) setPresion [setPresion] rule : { uniform(0.1,1.3) } 0 { t } [presion-rule] rule : { ( (0,-1,-1,-1) + (0,-1,-1,0) + (0,-1,-1,1) + (0,-1,0,-1) + (0,-1,0,0) + (0,-1,0,1) + (0,-1,1,-1) + (0,-1,1,0) + (0,-1,1,1) + (0,0,-1,-1) + (0,0,-1,0) + (0,0,-1,1) + (0,0,0,-1) + (0,0,0,0) + (0,0,0,1) + (0,0,1,-1) + (0,0,1,0) + (0,0,1,1) + (0,1,-1,-1) + (0,1,-1,0) + (0,1,-1,1) + (0,1,0,-1) + (0,1,0,0) + (0,1,0,1) + (0,1,1,-1) + (0,1,1,0) + (0,1,1,1) ) / 27 } 1000 { t } [temp-rule] rule : { 273 * ( (-1,0,0,0) - 1 ) + 20 } 1000 { t } [mosquito-rule] rule : 1 1000 { (0,0,0,-1) = 1 AND (-1,0,0,0) >= 16 } rule : 0 1000 { t }

Figura 49 – Implementación del modelo de los Mosquitos

00:00:01:000 inPort 1

00:00:05:000 inPort 1

00:00:11:000 inPort 1

00:00:14:000 inPort 1

00:00:17:000 inPort 1

00:00:21:000 inPort 1

00:00:25:000 inPort 1

00:00:27:000 inPort 1

00:00:29:000 inPort 1

Figura 50 – Contenido del archivo Eventos.ev detallando los eventos externos para el problema de los mosquitos

| (0,0,0,0) = 1 (0,0,0,1) = 1 (0,0,0,2) = 1 (0,0,0,3) = 1 (0,0,1,0) = 1 (0,0,1,1) = 1 (0,0,1,2) = 1 (0,0,1,3) = 1 (0,0,2,0) = 1 (0,0,2,1) = 1 (0,0,2,2) = 1 (0,0,2,3) = 1 (0,0,3,0) = 1 (0,0,3,1) = 1 (0,0,3,2) = 1 (0,0,3,3) = 1 (0,1,0,0) = 1 (0,1,0,1) = 1 (0,1,0,2) = 1 (0,1,0,3) = 1 (0,1,1,0) = 1 (0,1,1,1) = 1 (0,1,1,2) = 1 (0,1,1,3) = 1 (0,1,2,0) = 1 (0,1,2,1) = 1 (0,1,2,2) = 1 (0,1,2,3) = 1 | (0,1,3,0) = 1 (0,1,3,1) = 1 (0,1,3,2) = 1 (0,1,3,3) = 1 (0,2,0,0) = 1 (0,2,0,1) = 1 (0,2,0,2) = 1 (0,2,0,3) = 1 (0,2,1,0) = 1 (0,2,1,1) = 1 (0,2,1,2) = 1 (0,2,1,3) = 1 (0,2,2,0) = 1 (0,2,2,1) = 1 (0,2,2,2) = 1 (0,2,2,3) = 1 (0,2,3,0) = 1 (0,2,3,1) = 1 (0,2,3,2) = 1 (0,2,3,3) = 1 (0,3,0,0) = 1 (0,3,0,1) = 1 (0,3,0,2) = 1 (0,3,0,3) = 1 (0,3,1,0) = 1 (0,3,1,1) = 1 (0,3,1,2) = 1 (0,3,1,3) = 1 | (0,3,2,0) = 1 (0,3,2,1) = 1 (0,3,2,2) = 1 (0,3,2,3) = 1 (0,3,3,0) = 1 (0,3,3,1) = 1 (0,3,3,2) = 1 (0,3,3,3) = 1 (1,0,0,0) = 20 (1,0,0,1) = 20 (1,0,0,2) = 20 (1,0,0,3) = 20 (1,0,1,0) = 20 (1,0,1,1) = 20 (1,0,1,2) = 20 (1,0,1,3) = 20 (1,0,2,0) = 20 (1,0,2,1) = 20 (1,0,2,2) = 20 (1,0,2,3) = 20 (1,0,3,0) = 20 (1,0,3,1) = 20 (1,0,3,2) = 20 (1,0,3,3) = 20 (1,1,0,0) = 20 (1,1,0,1) = 20 (1,1,0,2) = 20 (1,1,0,3) = 20 | (1,1,1,0) = 20 (1,1,1,1) = 20 (1,1,1,2) = 20 (1,1,1,3) = 20 (1,1,2,0) = 20 (1,1,2,1) = 20 (1,1,2,2) = 20 (1,1,2,3) = 20 (1,1,3,0) = 20 (1,1,3,1) = 20 (1,1,3,2) = 20 (1,1,3,3) = 20 (1,2,0,0) = 20 (1,2,0,1) = 20 (1,2,0,2) = 20 (1,2,0,3) = 20 (1,2,1,0) = 20 (1,2,1,1) = 20 (1,2,1,2) = 20 (1,2,1,3) = 20 (1,2,2,0) = 20 (1,2,2,1) = 20 (1,2,2,2) = 20 (1,2,2,3) = 20 (1,2,3,0) = 20 (1,2,3,1) = 20 (1,2,3,2) = 20 (1,2,3,3) = 20 | (1,3,0,0) = 20 (1,3,0,1) = 20 (1,3,0,2) = 20 (1,3,0,3) = 20 (1,3,1,0) = 20 (1,3,1,1) = 20 (1,3,1,2) = 20 (1,3,1,3) = 20 (1,3,2,0) = 20 (1,3,2,1) = 20 (1,3,2,2) = 20 (1,3,2,3) = 20 (1,3,3,0) = 20 (1,3,3,1) = 20 (1,3,3,2) = 20 (1,3,3,3) = 20 (2,0,0,0) = 0 (2,0,0,1) = 0 (2,0,0,2) = 0 (2,0,0,3) = 1 (2,0,1,0) = 0 (2,0,1,1) = 0 (2,0,1,2) = 0 (2,0,1,3) = 0 (2,0,2,0) = 0 (2,0,2,1) = 0 (2,0,2,2) = 1 (2,0,2,3) = 0 | (2,0,3,0) = 0 (2,0,3,1) = 0 (2,0,3,2) = 0 (2,0,3,3) = 1 (2,1,0,0) = 0 (2,1,0,1) = 0 (2,1,0,2) = 0 (2,1,0,3) = 0 (2,1,1,0) = 1 (2,1,1,1) = 0 (2,1,1,2) = 0 (2,1,1,3) = 0 (2,1,2,0) = 0 (2,1,2,1) = 0 (2,1,2,2) = 0 (2,1,2,3) = 0 (2,1,3,0) = 1 (2,1,3,1) = 0 (2,1,3,2) = 1 (2,1,3,3) = 0 (2,2,0,0) = 0 (2,2,0,1) = 0 (2,2,0,2) = 0 (2,2,0,3) = 1 (2,2,1,0) = 0 (2,2,1,1) = 0 (2,2,1,2) = 0 (2,2,1,3) = 1 | (2,2,2,0) = 0 (2,2,2,1) = 0 (2,2,2,2) = 1 (2,2,2,3) = 0 (2,2,3,0) = 0 (2,2,3,1) = 0 (2,2,3,2) = 0 (2,2,3,3) = 0 (2,3,0,0) = 0 (2,3,0,1) = 1 (2,3,0,2) = 0 (2,3,0,3) = 0 (2,3,1,0) = 0 (2,3,1,1) = 1 (2,3,1,2) = 0 (2,3,1,3) = 0 (2,3,2,0) = 0 (2,3,2,1) = 0 (2,3,2,2) = 0 (2,3,2,3) = 0 (2,3,3,0) = 1 (2,3,3,1) = 0 (2,3,3,2) = 0 (2,3,3,3) = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 51 – Contenido del archivo mosquito.val detallando el estado inicial para el problema de los mosquitos

El resumen de los resultados generados por la herramienta se muestra en la Figura 52. En el tiempo 00:00:01.000 el ingreso de un valor por el puerto de entrada inPort produce la generación de un valor aleatorio para la presión atmosférica en la celda (0, 1, 1, 1) del modelo celular, lo que producirá una alteración en la temperatura de la celda asociada. A su vez, puede apreciarse el desplazamiento del mosquito que se encuentra en la celda (2, 1, 1, 1). En el tiempo 00:00:02.000 se promedian los valores del vecindario de las celdas que representan la presión atmosférica, y se obtienen así nuevos valores para ellas. Al mismo tiempo, el valor de la temperatura, en la celda (1, 1, 1, 1) es recalculado, debido al cambio en la celda (0, 1, 1, 1) en el instante anterior. Llegando al tiempo 00:00:07.000 puede apreciarse que la temperatura en la celda (1, 1, 1, 0) es menor a 16  C. Esto hace que el mosquito que está en la posición (2, 1, 1, 3) muera al querer desplazarse a la posición (2, 1, 1, 0) en el tiempo 00:00:08.000.

| Time: 00:00:00:000 ... (0,1,0,3) = 1 (0,1,1,0) = 1 (0,1,1,1) = 1 (0,1,1,2) = 1 ... (1,1,0,3) = 20 (1,1,1,0) = 20 (1,1,1,1) = 20 (1,1,1,2) = 20 ... (2,1,1,0) = 1 (2,1,1,1) = 0 (2,1,1,2) = 0 (2,1,1,3) = 0 ... | Time: 00:00:01:000 ... (0,1,0,3) = 1 (0,1,1,0) = 1 (0,1,1,1) = 0.876 (0,1,1,2) = 1 ... (1,1,0,3) = 20 (1,1,1,0) = 20 (1,1,1,1) = 20 (1,1,1,2) = 20 ... (2,1,1,0) = 0 (2,1,1,1) = 1 (2,1,1,2) = 0 (2,1,1,3) = 0 ... | Time: 00:00:02:000 ... (0,1,0,3) = 1 (0,1,1,0) = 0.995 (0,1,1,1) = 0.995 (0,1,1,2) = 0.995 ... (1,1,0,3) = 20 (1,1,1,0) = 20 (1,1,1,1) = -13.6 (1,1,1,2) = 20 ... (2,1,1,0) = 0 (2,1,1,1) = 0 (2,1,1,2) = 1 (2,1,1,3) = 0 ... | ... ... ... ... ... ... | Time: 00:00:07:000 ... (0,1,0,3) = 0.984 (0,1,1,0) = 0.978 (0,1,1,1) = 0.968 (0,1,1,2) = 0.978 ... (1,1,0,3) = 19.47 (1,1,1,0) = 11.37 (1,1,1,1) = 11.37 (1,1,1,2) = 11.37 ... (2,1,1,0) = 0 (2,1,1,1) = 0 (2,1,1,2) = 0 (2,1,1,3) = 1 ... | Time: 00:00:08:000 ... (0,1,0,3) = 0.986 (0,1,1,0) = 0.984 (0,1,1,1) = 0.984 (0,1,1,2) = 0.984 ... (1,1,0,3) = 15.87 (1,1,1,0) = 14.07 (1,1,1,1) = 11.37 (1,1,1,2) = 14.07 ... (2,1,1,0) = 0 (2,1,1,1) = 0 (2,1,1,2) = 0 (2,1,1,3) = 0 ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 52 – Resumen de los resultados generados para el problema de los mosquitos

# Apéndice A – Nodos para las Operaciones y Funciones del Lenguaje

A continuación se detalla el listado de las distintas especializaciones de nodos que representan a las funciones y operadores del lenguaje de especificación de reglas de N-CD++.

Nodos para los Operadores Relacionales

typedef BinaryOpNode< REAL_Equal_to, BoolType, RealType > EqualNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Not_equal_to, BoolType, RealType > NotEqualNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Less, BoolType, RealType > LessNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Greater, BoolType, RealType > GreaterNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Less_equal, BoolType, RealType > LessEqualNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Greater_equal, BoolType, RealType > GreaterEqualNode ;

Nodos para los Operadores Booleanos de la Lógica Trivalente

typedef UnaryOpNode< TVB_not, BoolType, BoolType > NOTNode ;

typedef BinaryOpNode< TVB_and, BoolType, BoolType > ANDNode ;

typedef BinaryOpNode< TVB_or, BoolType, BoolType > ORNode ;

typedef BinaryOpNode< TVB_xor, BoolType, BoolType > XORNode ;

typedef BinaryOpNode< TVB_imp, BoolType, BoolType > IMPNode ;

typedef BinaryOpNode< TVB_eqv, BoolType, BoolType > EQVNode ;

Nodos para las Funciones que devuelvan Valores Booleanos

typedef UnaryOpNode< REAL_Even, BoolType, RealType > FuncEVEN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Odd, BoolType, RealType > FuncODD ;

typedef UnaryOpNode< REAL_IsInt, BoolType, RealType > FuncISINT ;

typedef UnaryOpNode< REAL_IsPrime, BoolType, RealType > FuncISPRIME ;

typedef UnaryOpNode< REAL_IsUndefined, BoolType, RealType > FuncISUNDEFINED ;

Nodos para las Funciones que devuelvan Valores Reales

typedef BinaryOpNode< REAL_Plus, RealType, RealType > PlusNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Minus, RealType, RealType > MinusNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Divides, RealType, RealType > DividesNode ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Multiplies, RealType, RealType > MultipliesNode ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Tan, RealType, RealType > FuncTAN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Tanh, RealType, RealType > FuncTANH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Sqrt, RealType, RealType > FuncSQRT ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Sinh, RealType, RealType > FuncSINH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Sin, RealType, RealType > FuncSIN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Round, RealType, RealType > FuncROUND ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Fractional, RealType, RealType > FuncFRACTIONAL ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Remainder, RealType, RealType > FuncREMAINDER ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Power, RealType, RealType > FuncPOWER ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Abs, RealType, RealType > FuncABS ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Exp, RealType, RealType > FuncEXP ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Ln, RealType, RealType > FuncLN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Log, RealType, RealType > FuncLOG ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Cosh, RealType, RealType > FuncCOSH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Cos, RealType, RealType > FuncCOS ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Sec, RealType, RealType > FuncSEC ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Sech, RealType, RealType > FuncSECH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Trunc, RealType, RealType > FuncTRUNC ;

typedef UnaryOpNode< REAL_TruncUpper, RealType, RealType > FuncTRUNCUPPER ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Atanh, RealType, RealType > FuncATANH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Atan, RealType, RealType > FuncATAN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Asinh, RealType, RealType > FuncASINH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Asin, RealType, RealType > FuncASIN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Acosh, RealType, RealType > FuncACOSH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Acos, RealType, RealType > FuncACOS ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Max, RealType, RealType > FuncMAX ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Min, RealType, RealType > FuncMIN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Sign, RealType, RealType > FuncSIGN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Fact, RealType, RealType > FuncFACT ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Logn, RealType, RealType > FuncLOGN ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Root, RealType, RealType > FuncROOT ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Comb, RealType, RealType > FuncCOMB ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Random, RealType, RealType > FuncRANDOM ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Beta, RealType, RealType > FuncBETA ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Chi, RealType, RealType > FuncCHI ;

typedef UnaryOpNode< REAL_RandInt, RealType, RealType > FuncRANDINT ;

typedef BinaryOpNode< REAL_F, RealType, RealType > FuncF ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Exponential, RealType, RealType > FuncEXPONENTIAL ;

typedef BinaryOpNode< REAL_GAMMA, RealType, RealType > FuncGAMMA ;

typedef BinaryOpNode< REAL_NORMAL, RealType, RealType > FuncNORMAL ;

typedef BinaryOpNode< REAL_UNIFORM, RealType, RealType > FuncUNIFORM ;

typedef BinaryOpNode< REAL_Binomial, RealType, RealType > FuncBINOMIAL ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Poisson, RealType, RealType > FuncPOISSON ;

typedef BinaryOpNode< REAL_MCM, RealType, RealType > FuncMCM ;

typedef BinaryOpNode< REAL_GCD, RealType, RealType > FuncGCD ;

typedef BinaryOpNode< REAL_HIP, RealType, RealType > FuncHIP ;

typedef BinaryOpNode< REAL_RECTTOPOLAR_R, RealType, RealType > FuncRECTTOPOLAR_R ;

typedef BinaryOpNode< REAL_RECTTOPOLAR_ANGLE, RealType, RealType > FuncRECTTOPOLAR_ANGLE ;

typedef BinaryOpNode< REAL_POLARTORECT_X, RealType, RealType > FuncPOLARTORECT_X ;

typedef BinaryOpNode< REAL_POLARTORECT_Y, RealType, RealType > FuncPOLARTORECT_Y ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Cotan, RealType, RealType > FuncCOTAN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Cosec, RealType, RealType > FuncCOSEC ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Cosech, RealType, RealType > FuncCOSECH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Asec, RealType, RealType > FuncASEC ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Acotan, RealType, RealType > FuncACOTAN ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Asech, RealType, RealType > FuncASECH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Acosech, RealType, RealType > FuncACOSECH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Acotanh, RealType, RealType > FuncACOTANH ;

typedef UnaryOpNode< REAL_CtoF, RealType, RealType > FuncCTOF ;

typedef UnaryOpNode< REAL_CtoK, RealType, RealType > FuncCTOK ;

typedef UnaryOpNode< REAL_FtoC, RealType, RealType > FuncFTOC ;

typedef UnaryOpNode< REAL_FtoK, RealType, RealType > FuncFTOK ;

typedef UnaryOpNode< REAL_KtoF, RealType, RealType > FuncKTOF ;

typedef UnaryOpNode< REAL_KtoC, RealType, RealType > FuncKTOC ;

typedef UnaryOpNode< REAL_NextPrime, RealType, RealType > FuncNEXTPRIME ;

typedef UnaryOpNode< REAL_RadToDeg, RealType, RealType > FuncRADTODEG ;

typedef UnaryOpNode< REAL_DegToRad, RealType, RealType > FuncDEGTORAD ;

typedef UnaryOpNode< REAL_Nth_Prime, RealType, RealType > FuncNTH_PRIME ;

typedef UnaryOpNode< REAL_RandomSign, RealType, RealType > FuncRANDOMSIGN ;

typedef ThreeOpNode< REAL_IF, RealType, RealType > IFNode ;

typedef FourOpNode< REAL_IFU, RealType, RealType > IFUNode ;

# Apéndice B – Funciones para Manipulación de Valores Reales

A continuación se detalla una lista de las funciones adicionales que operan sobre números reales. Estas funciones son invocadas durante la evaluación de una regla, y tienen una asociación directa con alguna función del lenguaje que permite dar comportamiento a las celdas. Para obtener más detalle sobre el funcionamiento de estas funciones consultar el Manual del Usuario.

| Función | Descripción | Asociación con una función del lenguaje usado por N-CD++. |
| --- | --- | --- |
| Real abs( const Real &r ) | Devuelve el valor absoluto de x. | ABS |
| Real acos( const Real &r ) | Devuelve el arco coseno de x. | ACOS |
| Real acosech( const Real &r ) | Calcula el arco cosecante hiperbólico de x. | ACOSECH |
| Real acosh( const Real &r ) | Devuelve el coseno hiperbólico inverso de x. | ACOSH |
| Real acotan( const Real &r ) | Devuelve el arco cotangente de x. | ACOTAN |
| Real acotanh( const Real &r ) | Calcula el arco cotangente hiperbólico de x. | ACOTANH |
| Real asec( const Real &r ) | Devuelve el arco secante de x. | ASEC |
| Real asech( const Real &r ) | Calcula el arco secante hiperbólico de x. | ASECH |
| Real asin( const Real &r ) | Devuelve el arco seno de x. | ASIN |
| Real asinh( const Real &r ) | Devuelve el seno hiperbólico inverso de x. | ASINH |
| Real atan( const Real &r ) | Devuelve el arco tangente de x. | ATAN |
| Real atanh( const Real &r ) | Devuelve la tangente hiperbólica inversa de x. | ATANH |
| Real beta( const Real &a, const Real &b) | Devuelve un número pseudoaleatorio co distribución beta. | BETA |
| Real binomial( const Real &n, const Real &p) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución binomial (n, p). | BINOMIAL |
| Real chi( const Real &r ) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución chi cuadrado con r grados de libertad. | CHI |
| Real comb( const Real &m, const Real &k ) | Calcula el valor del combinatorio (m, k). | COMB |
| Real cos( const Real &r ) | Devuelve el coseno de x. | COS |
| Real cosec( const Real &r ) | Calcula la cosecante de x. | COSEC |
| Real cosech( const Real &r ) | Calcula la cosecante hiperbólica de x. | COSECH |
| Real cosh( const Real &r ) | Devuelve el coseno hiperbólico de x. | COSH |
| Real cotan( const Real &r ) | Calcula la cotangente de x. | COTAN |
| Real CtoF( const Real &r ) | Convierte de grados Centígrados a Fahrenheit. | CTOF |
| Real CtoK( const Real &r ) | Convierte de grados Centígrados a Kelvin. | CTOK |
| Real degToRad( const Real &r ) | Convierte de grados a radianes. | DEGTORAD |
| Real exp( const Real &r ) | Devuelve el valor de e ^ r. | EXP |
| Real exponential( const Real &r ) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución exponencial, con media x. | EXPONENTIAL |
| Real f( const Real &a, const Real &b) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución F, con a y b los grados de libertad. | F |
| Real fact( const Real &r ) | Devuelve el factorial de x. | FACT |
| Real fractional( const Real &r ) | Devuelve la parte decimal de x. | FRACTIONAL |
| Real FtoC( const Real &r ) | Convierte de grados Fahrenheit a Centígrados. | FTOC |
| Real FtoK( const Real &r ) | Convierte de grados Fahrenheit a Kelvin. | FTOK |
| Real gamma( const Real &a, const Real &b) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución Gamma. | GAMMA |
| Real gcd( const Real &r1, const Real &r2 ) | Calcula el Máximo Común Divisor entre r1 y r2. | GCD |
| Real hip( const Real &c1, const Real &c2 ) | Obtiene la hipotenusa del triángulo. | HIP |
| Real KtoC( const Real &r ) | Convierte de grados Kelvin a Centígrados. | KTOC |
| Real KtoF( const Real &r ) | Convierte de grados Kelvin a Fahrenheit. | KTOF |
| Real ln( const Real &r ) | Devuelve el logaritmo natural de x. | LN |
| Real log( const Real &r ) | Devuelve el valor del logaritmo (base 10) de x. | LOG |
| Real logn( const Real &v, const Real &n ) | Calcula el logaritmo n-ésimo de v. | LOGN |
| Real max( const Real &r1, const Real &r2 ) | Calcula el máximo entre r1 y r2. | MAX |
| Real mcm( const Real &r1, const Real &r2 ) | Calcula el Mínimo Común Múltiplo entre r1 y r2. | MCM |
| Real min( const Real &r1, const Real &r2 ) | Calcula el mínimo entre r1 y r2. | MIN |
| Real nextPrime( const Real &r ) | Devuelve el siguiente primo mayor a x. | NEXTPRIME |
| Real normal( const Real &a, const Real &b) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución normal con media a y desvío b. | NORMAL |
| Real nth_Prime( const Real &r ) | Devuelve el n-ésimo primo a partir del valor 2. | NTH_PRIME |
| Real poisson( const Real &m ) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución Poisson con media m. | POISSON |
| Real polarToRect_x( const Real &r, const Real &angle ) | Convierte a coordenadas cartesianas. | POLARTORECT_X |
| Real polarToRect_y( const Real &r, const Real &angle ) | Convierte a coordenadas cartesianas. | POLARTORECT_Y |
| Real power(const Real &r1, const Real &r2) | Calcula r1 ^ r2. | POWER |
| Real radToDeg( const Real &r ) | Convierte de radianes a grados. | RADTODEG |
| Real randInt( const Real &r ) | Devuelve un número pseudoaleatorio entero perteneciente a [0, x] con distribución uniforme. | RANDINT |
| Real random( const Real &r ) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución uniforme [0, 1]. Si x es indefinido devuelve indefinido, sino genera el valor. | RANDOM |
| Real randomSign( const Real &r ) | Calcula un signo en forma pseudoaleatoria. Si x es indefinido devuelve indefinido, sino genera un signo. | RANDOMSIGN |
| Real realIf( const TvalBool &c, const Real &t, const Real &f) | Si c es verdadero devuelve t, sino devuelve f. | IF |
| Real realIfu( const TvalBool &c, const Real &t, const Real &f, const Real &u) | Si c es verdadero devuelve t, si es falso devuelve f, sino (si es indefinido) devuelve u. | IFU |
| Real rectToPolar_angle( const Real &x, const Real &y ) | Convierte a coordenadas polares. Devuelve el ángulo. | RECTTOPOLAR_ANGLE |
| Real rectToPolar_r( const Real &x, const Real &y ) | Convierte a coordenadas polares. Devuelve el radio. | RECTTOPOLAR_R |
| Real remainder( const Real &r1, const Real &r2 ) | Calcula el resto de r1/r2. | REMAINDER |
| Real root( const Real &v, const Real &n ) | Calcula la raíz n-ésima de v. | ROOT |
| Real round( const Real &r ) | Redondea el valor de x al entero más cercano. | ROUND |
| Real sec( const Real &r ) | Devuelve la secante de x. | SEC |
| Real sech( const Real &r ) | Devuelve la secante hiperbólica de x. | SECH |
| Real sign( const Real &r ) | Devuelve el signo de x. | SIGN |
| Real sin( const Real &r ) | Devuelve el seno de x. | SIN |
| Real sinh( const Real &r ) | Devuelve el seno hiperbólico de x. | SINH |
| Real sqrt( const Real &r ) | Devuelve la raíz cuadrada de x | SQRT |
| Real tan( const Real &r ) | Devuelve la tangente de x. | TAN |
| Real tanh( const Real &r ) | Devuelve la tangente hiperbólica de x. | TANH |
| Real trunc( const Real &r ) | Trunca el valor de x a un entero. | TRUNC |
| Real truncUpper( const Real &r ) | Trunca el mayor entero el valor de x. | TRUNCUPPER |
| Real uniform(const Real &a, const Real &b) | Devuelve un número pseudoaleatorio con distribución uniforma [a, b]. | UNIFORM |
| Real valueWithQuantum(Real &r, Real q) | Devuelve el valor de r según el quantum q. | - |
| TValBool even( const Real &r ) | Dice si el número x es entero y par. | EVEN |
| TValBool isInt( const Real &r ) | Dice si el número x es entero. | ISINT |
| TValBool isPrime( const Real &r ) | Dice si el número x es entero y primo. | ISPRIME |
| TValBool isUndefinedReal( const Real &r ) | Dice si el valor x es indefinido. | ISUNDEFINED |
| TValBool odd( const Real &r ) | Dice si el número x es entero e impar. | ODD |